太和县鸿泰港口服务有限公司

阜阳港太和港区陶庙作业区码头工程

环境影响报告书

建设单位：太和县鸿泰港口服务有限公司

评价单位：安徽禾美环保集团有限公司

二〇二〇年六月

目 录

概 述	1

1.项目特点	1

2.环评工作过程	2

3.分析判定相关情况	2

4.关注的主要环境问题	3

5.报告书主要结论	3

第1章 总则	5

1.1 评价目的、指导思想	5

1.2 编制依据	5

1.3 评价因子与评价标准	8

1.4 评价等级和评价重点	11

1.5 评价范围及环境保护目标	12

1.6 选址可行性论证	14

第2章 建设项目工程分析	26

2.1 工程概况	26

2.2 工程分析	41

第3章 环境质量现状调查与评价	59

3.1 自然环境概况	59

3.2 大气环境质量现状监测与评价	67

3.3 地表水环境质量现状监测与评价	70

3.4 声环境质量现状监测与评价	74

3.5 底泥环境质量现状监测与评价	76

3.6 生态环境现状调查与评价	78

第4章 环境影响预测与评价	94

4.1水文动力、冲淤、水质、沉积物环境影响分析	94

4.2 施工期环境影响分析	96

4.3 营运期环境影响分析	109

第5章 环境风险评价	123

5.1评价目的	123

5.2评价依据	123

5.3环境敏感目标概况	124

5.4 风险识别	124

5.5 环境风险分析	125

5.6 风险防范措施和应急预案	130

5.7 应急监测方案	136

5.8 结论	137

第6章 环境保护措施及其技术经济论证	139

6.1 施工期环境保护措施	139

6.2 营运期环境保护措施	144

第7章 环境管理与监测计划	148

7.1环境管理计划	148

7.2 环境监测计划	153

第8章 环境经济损益分析	156

8.1 项目的经济效益分析	156

8.2 环保经济损益分析	156

8.3 社会效益分析	157

第9章 评价结论	159

9.1 工程概况	159

9.2 产业政策、法规和规划相符性	159

9.3 环境质量现状	159

9.4 环境影响评价结论	160

9.5 污染防治措施结论	163

9.6 总量控制	164

9.7 “三同时”验收要求	164

9.8 总体评价结论	165

附件：

附件1  委托书；

附件2  项目立项；

附件3  阜阳市港航局关于项目选址意见的函；

附件4  太和县国土资源局关于项目用地审查意见；

附件5  规划选址专家评审意见；

附件6  岸线使用合理性、通航条件影响评价专家咨询意见；

附件7  阜阳港规划环评审查意见；

附件8  标准确认函；

附件9  监测报告；

附件10  建设单位关于船舶废水不外排的承诺函；

附件11  一次公示截图；

附件12  征求意见稿公示截图；

附件13  公众参与诚信承诺函；

附件14  受理申请函；

附件15  太和县生态环境分局环保初审意见；

附件16  环评专家评审意见+修改清单；

附件17  报批申请函。

附图：

附图1  项目地理位置图；

附图2  沙颍河岸线规划图；

附图3  太和港区双涧作业区规划图；

附图4  土地利用规划图；

附图5  总平面布置图；

附图6  环境保护目标图；

附件7  厂区雨污管网图。

附表：

附表1  建设项目大气环境影响评价自查表；

附表2  地表水环境影响评价自查表；

附表3  环境风险评价自查表；

附表4  建设项目环评审批基础信息表。

概 述

为了贯彻落实党中央、国务院关于加强环保整治工作的精神，安徽省市对长江及内河低等级不规范的码头进行综合整治工作，阜阳市依据相关法律法规拆除了大量的无证经营码头，切实加强了港口岸线资源管理工作，使岸线资源得到了集约高效利用。

由于这些码头的拆除，阜阳水路运力出现了较大的缺口，急需建设一批现代化的公用码头以填补运能缺口，确保太和地区砂石和件杂货的正常供应，维持市场稳定，保障地方经济的正常发展。此外沙颍河航道整治工程也已经完成，太和县拟抓住航道条件改善的发展机遇，在太和县城关镇沙颍河左岸建设阜阳港太和港区陶庙作业区码头工程，以满足太和县矿建材料和件杂货进口需求。为保障工程能尽快落实上马，迫切需要开展码头工程的前期工作。

太和县发展和改革委员会已对阜阳港太和港区陶庙作业区码头工程项目备案，同意阜阳港太和港区陶庙作业区码头工程项目建设。项目代码：2019-341222-55-03-026709。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等有关国家环境保护法律法规规定，安徽省交通勘察设计院有限公司于2020年3月1日正式委托安徽禾美环保集团有限公司承担该项目的环境影响评价工作，编制本项目的环境影响报告书。我公司接受委托后，及时组织有关专业技术人员赴现场踏勘、调研，收集了与项目有关的工程技术资料，并进行了工程分析和环境影响预测。在此基础上，按照国家对建设项目环境影响评价的有关规定、相关环保政策与技术规范，编制完成了《太和县鸿泰港口服务有限公司阜阳港太和港区陶庙作业区码头工程环境影响报告书》，现呈报环境保护主管部门审批。

1.项目特点

拟建阜阳港太和港区陶庙作业区码头工程位于城关镇陶桥村上游沙颍河北岸，上距太和二桥约1.8km，占用太和港区陶庙作业区陶庙岸线220m。本工程建设规模为3个1000吨级泊位（均为散货泊位），预测散货年吞吐量150万吨，主要货种为矿建材料，码头占用河滩地面积约为54.2亩。码头平台长220m，宽25m，后方通过挡墙与滩地连成整体，考虑到车辆行驶，码头后方设置一条5m宽加宽道路。码头上下游各设置一条9m宽循环道路，疏港道路宽15m，斜向上堤顶后与现有大堤道路平交连接。

码头配套的沉淀池、地磅等均布置在码头平台后方的滩地上。因滩地洪水期被水淹没，管理用房采用可移动的成品集装箱房屋。陆域布置在码头太和锚地北侧堤后方，占地约36亩。后方布置1个6550平散货仓库以及生产办公区、停车场等设施。陆域设置循环道路，主干道宽12m，一般道路宽7m，区域周边设置5m宽的绿化带及围墙。

本项目计划于2020年10月开工建设，2021年9月完成所有工程项目，建设工期为1年。投资估算总金额为6954.60万元。

2.环评工作过程

◆2020年6月1日，安徽禾美环保集团有限公司受安徽省交通勘察设计院有限公司委托，承担该项目的编制工作。

◆2020年3月19日，该项目环评第一次公示在太和县人民政府网站上发布，同时在项目所在地进行了现场张贴公示；

◆2020年5月，根据可行性研究报告、设计方案及项目单位提供的其他技术资料进行工程分析，确定评价思路、评价重点及各环境要素评价等级。

◆2020年6月5日，太和县生态环境分局出具了环评执行标准的确认函。2020年5月，安徽工和环境监测有限责任公司对项目所在区域的地表水、噪声以及土壤的环境质量进行了现状监测。

◆2020年5月，项目课题组根据分工进行各专题编写、汇总，提出污染防治对策并论证其可行性，得出项目建设环境可行性结论。

◆2020年6月8日，该项目环评征求意见稿公示在太和县人民政府网站上发布，同时在项目所在地进行了现场张贴公示；4月19日~4月20日在江淮晨报进行了登报公示；

◆2020年6月20日，该项目环境影响报告书进入安徽禾美环保集团有限公司内审程序，经校核、审核、审定后送审。

◆2020年6月22日，太和县生态环境分局组织召开该项目环境影响报告书技术评审会，并形成技术评审意见，课题组根据意见进行修改，经校核、审定后定稿。

3.分析判定相关情况

拟建阜阳港太和港区陶庙作业区码头工程位于城关镇陶桥村上游沙颍河北岸，上距太和二桥约1.8km。占用太和港区陶庙作业区陶庙岸线220m。本工程建设规模为3个1000吨级泊位（均为散货泊位），预测散货年吞吐量150万吨。本工程合理的利用了岸线资源，在等级、功能、位置、建设序列等方面均符合《阜阳港总体规划（调整）》。

本工程港口使用岸线220m，岸线长度的确定满足规范的要求，没有对岸线造成浪费，体现了节约使用岸线的原则。码头前沿线水深条件较好，本工程的设计船型为1000吨级货船，岸线资源开发和利用符合国标及行业标准，不在安徽省生态红线范围内。

本工程符合国家内河水运发展政策，符合安徽省水运行业发展政策。

4.关注的主要环境问题

本项目属于新建项目，建设内容包括港地开挖、码头、护岸、陆域形成、装卸设备、供电照明、给排水、消防、通信、环保等项目。

本次评价过程中，主要关注的环境问题如下：

（1）对现有工程进行分析并提出污染防治措施；

（2）根据项目对环境的影响程度，提出优化工程环保设计工作方面的建议，并为环保措施的选择与实施提供依据，使项目建设对环境造成的不利影响降至最低；

（3）根据工程特点和环境现状，在采取环保措施的前提下，从环境保护角度论证项目建设的可行性。

根据项目工程初步设计文件，评价主要按照相关的环境保护法规、标准和有关规定，分析工程排放的污染物能否达到排放标准，对拟采用的环保治理措施进行可行性分析，最终提出合理、可靠、可行的综合防治措施。

5.报告书主要结论

阜阳港太和港区陶庙作业区码头工程项目符合国家产业政策要求，选址符合《太和县总体规划（2013-2030）》、《阜阳港总体规划（调整）》的要求。工程的实施，对于带动太和县的内河航运，提升岸线的经济价值乃至带动整个太和县的经济发展都具有较大的促进作用。

在采取相应污染防治措施的前提下，各项污染物可以做到达标排放，排放的主要污染物不会降低区域环境质量的原有功能级别，区域公众对项目的支持率较高。

因此，本评价认为，项目在建设和生产运行过程中，在严格执行“三同时”制度、落实环评报告中提出的各项污染防治措施的前提下，从环境保护角度，项目建设是可行的。

- 总则

1.1 评价目的、指导思想

1.1.1 评价目的

通过评价工作，了解项目建设前的环境现状，识别环境遗留问题，预测项目建设对周围环境的影响程度，从环境保护和生态平衡的角度出发，以科学求实的态度，对项目建设所带来的环境问题、施工工艺及环境的可行性和合理性进行科学论证。

同时，结合本工程所在地区的环境特征及工程特征，通过对工程的环境影响预测分析，提出防治污染和减缓工程建设对周围环境影响的可行措施，力争将拟建项目建设所带来的不利影响降低到最低程度，为项目的工程设计、施工及运行管理提供科学依据，使工程建设的经济效益、社会效益和环境效益相统一，也为主管部门的决策和日常监管提供依据。

1.1.2 指导思想

根据拟建工程项目可行性研究报告的相关内容，按照相关的环境保护法规、标准和有关规定，分析工程排放的污染物能否达标排放，对原设计的环保治理措施进行可行性分析，最终提出合理、可靠、可行的综合防治措施。

评价中认真贯彻“达标排放”、“可持续发展”、“符合环境功能区划”的原则。同时依据《环境影响评价技术导则》中的要求，合理确定评价范围、监测项目，并根据工程特点，以及项目区特定的地形、地貌条件，按项目建设和运营过程中所产生的“三废”的特点，以当地气象、水文、地质、地貌、土壤、植被等为背景环境因子，选择有代表性的监测点位、监测因子，突出项目建设对环境影响的特点，以生态环境评价为重点开展工作。结论力求做到科学、客观、公正、明确，为决策部门提供依据。

1.2 编制依据

1.2.1 国家法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修正版；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订；

（7）《中华人民共和国河道管理条例》，2017年10月7日修订；

（8）《中华人民共和国水法》，2016年7月2日修订；

（9）《中华人民共和国港口法》，2017年11月4日修订；

（10）《中华人民共和国水土保持法》，2010年12月25日修订；

（11）《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月28日修订；

（12）《中华人民共和国防洪法》，2016年7月2日修订；

（13）国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日实施；

（14）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发[2013]37号；

（15）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发[2015]17号；

（16）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，部令第44号，2017年9月1日起施行；

（17）《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》，环办[2013]103号，2014年1月1日实施；

（18）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部令第4号，2019年1月1日起施行；

（19）《河道管理范围内建设项目管理的有关规定》，水利部、国家计委水政[1992]7号，1992年4月3日颁布；

（20）《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》（交通部2015年第25号令，2010年5月1日实施）；

（21）《关于进一步加强水生生物资源保护 严格环境影响评价管理的通知》（环境保护部、农业部，2013年8月5日）；

（22）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环境保护部文件环发[2012]77号，2012年7月3日；

（23）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环境保护部环发[2012]98号，2012年8月7日；

（24）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，国发〔2018〕22号，2018年7月3日发布。

（25）《船舶水污染防治技术政策》，环境保护部公告，2018年第8号；

（26）《港口建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》，环境保护部办公厅，2018年1月5日印发。

1.2.2 地方法规

（1）安徽省人民政府第258号令《安徽省实施〈中华人民共和国河道管理条例〉办法》，2014年12月16日；

（2）《安徽省水功能区划》安徽省水利厅、安徽省环境保护局，2003年10月；

（3）《安徽省环境保护条例》（安徽省人民政府，2017年11 月17日）；

（4）印发《加强建设项目环境影响报告书编制规范化的规定（试行）》的通知（安徽省环境保护局，环评[2006]113号）；

（5）《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》（安徽省环境保护局 环评[2007]52号）；

（6）《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省内河航运发展规划要点的通知》（安徽省人民政府办公厅，皖政办[2006]37号，2006年5月）；

（7）《安徽省内河发展航运规划》（2005-2020年）；

（8）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（中华人民共和国环境保护部，环发[2014]30号，2014年3月25日）；

（9）《关于印发安徽省大气污染防治行动计划实施方案的通知》（安徽省人民政府，皖政〔2013〕89号，2013年12月30日）；

（10）《安徽省大气污染防治条例》（安徽省人民代表大会，2015年3月1日）；

（11）《安徽省人民政府关于印发安徽省水污染防治工作方案的通知》（皖政[2015]131号）；

（12）《安徽省人民政府贯彻国务院关于落实科学发展观加强环境保护决定的实施意见》（皖政[2006]71号，2006年9月）；

（13）《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》（皖发[2018]21号）；

（14）《阜阳市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（阜政秘〔2019〕55号，2019年3月22日）；

（15）《阜阳市人民政府关于印发阜阳市水污染防治工作方案的通知》（阜政发〔2016〕8号，2016年2月14日）。

1.2.3 技术标准

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》(HJ2.3-2018)；

（4）《环境影响评价技术导则  声环境》(HJ2.4-2009)；

（5）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

（6）《环境影响评价技术导则  地下水环境》(HJ610-2016)；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；

（8）《船舶油污染事故等级标准》(JT2011-91)；

（9）《内河航运建设项目环境影响评价规范》(JTJ227-2001)；

（10）《港口工程环境保护设计规范》(JTS149-1-2007)；

（11）《港口建设项目环境影响评价规范》（JTS105-1-2011）；

1.2.4 有关技术文件

- （1）《关于阜阳港太和港区陶庙作业区码头工程立项的批复》（2019-341222-55-03-026709）；

- （2）《阜阳港太和港区陶庙作业区码头工程可行性研究报告》，安徽省交通勘察设计院有限公司，2020年5月。

1.3 评价因子与评价标准

1.3.1 评价因子

根据本工程的污染特点，通过环境影响识别，各环境要素的环境影响评价因子见表1.3-1。

表1.3-1  建设项目评价因子表

| 环境要素 |  | 现状评价因子 | 影响评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 |  | PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3 | TSP、SO2、NO2 |
| 地表水环境 |  | pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类、SS | —— |
| 生态 | 水生 | 底栖生物、浮游生物、鱼类 | 底栖生物、浮游生物、鱼类 |
|  | 陆域 | 土壤、植被与动物 | 土壤、植被与动物 |
| 底泥 |  | pH、铜、锌、铅、镉、镍、总铬、六价铬、汞、砷、苯等GB 36600-2018 表1中所列的45项因子 | —— |
| 声环境 |  | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |
| 固废 |  | —— | 工业固废、生活垃圾等 |

1.3.2 评价标准

本项目环境评价所采用的评价标准已经太和县生态环境分局确认，标准确认函见附件8。

1.3.2.1 环境质量标准

1、环境空气质量标准

评价区域内环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，具体值见表1.3-2。

表1.3-2 环境空气质量标准限值  单位：ug/m3

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 日平均 | 150 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 日平均 | 80 |  |
|  | 小时平均 | 200 |  |
| PM10 | 年均 | 70 |  |
|  | 日平均 | 150 |  |
| PM2.5 | 年均 | 35 |  |
|  | 日均 | 75 |  |

2、地表水环境质量标准

评价区域内地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，SS执行《地表水资源质量标准》（SL63-1994)中相关标准，详见表1.3-3。

表1.3-3 地表水环境质量标准限值  单位：mg/L，pH无量纲

| 类别 | SS | pH | COD | TP | BOD5 | 氨氮 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准限值 | ≤60 | 6~9 | ≤30 | ≤0.3 | ≤6 | ≤1.5 | ≤0.5 |

3、声环境标准

项目南厂界位于沙颍河航道一侧，属交通干线两侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，其余厂界执行2类标准；厂界外200m范围内敏感点执行2类标准。具体标准值见表1.3-4。

表1.3-4 声环境质量标准  单位：dB（A）

| 标准类别 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| GB3096-2008中2类标准 | 60 | 50 |
| GB3096-2008中4a类标准 | 70 | 55 |

4、土壤、底泥标准

项目抛泥区土壤、疏浚底泥环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中第二类用地管控标准。具体标准详见表1.3-5。

表1.3-5 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值 单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值 |  | 管制值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 20① | 60① | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1,1,1,-三氯乙烷 | 71-55-6 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4二氯苯 | 106-46-7 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3,106-42-3 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 63-53-3 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并【a】蒽 | 56-55-3 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并【a】芘 | 50-32-8 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并【b】荧蒽 | 205-99-2 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并【k】荧蒽 | 207-08-9 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并【a,h】蒽 | 53-70-3 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并【1,2,3-cd】芘 | 193-39-5 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 25 | 70 | 255 | 700 |
| 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值（见3.6）水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录A。 |  |  |  |  |  |  |

#### 1.3.2.2 污染物排放标准

1、大气污染物综合排放标准

拟建项目大气污染物主要来自散货装卸粉尘及道路扬尘、码头车辆及船舶产生的SO2、NOx等，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，具体值见表1.3-6。

表1.3-6  大气污染物综合排放标准部分限值

| 污染物名称 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测点 | 浓度（mg/m3） |
| 颗粒物 | 120 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
| SO2 | 550 | 周界外浓度最高点 | 0.4 |
| NOx | 240 | 周界外浓度最高点 | 0.12 |

- 废水排放标准

船舶生活污水及油污水由船舶生活污水收集罐车及船舶油污水收集罐车分别收集，定期外运至有资质的接收处理单位。港区生活污水由移动厕所收集储存，定期由清掏车外运至相关接收处理单位。车辆冲洗废水经隔油池、沉淀池处理后，排入回用水池，回用于港区洒水抑尘。码头面冲洗水及港区初期雨水采用排水明沟收集，排入沉淀池经沉淀处理后，全部回用于港区洒水抑尘等，不外排。散货仓库地面冲洗废水排入沉淀池沉淀后回用于洒水抑尘，办公楼工作人员产生的生活污水经化粪池收集处理后，定期外运至相关接收处理单位。

本项目实行零排放。

3、噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体值见表1.3-7。

表1.3-7 《建筑施工场界环境噪声排放排放标准》  单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

运营期南厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余厂界执行2类标准，具体见表1.3-8。

表1.3-8 《工业企业厂界噪声标准》  单位：dB(A)

| 评价标准 | 等效声级 Leq |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| GB12348-2008 2类 | 60 | 50 |
| GB12348-2008 4类 | 70 | 55 |

4、固废排放标准

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（2013）中有关规定。危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013）中有关规定。

1.4 评价等级和评价重点

1.4.1 评价等级

本项目各环境要素的评价等级确定如表1.4-1。

表1.4-1 本项目评价等级

| 环境要素 | 环评等级划分依据 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 建设项目为水污染影响型，港区污水主要是生活污水、车辆冲洗废水和码头面冲洗废水。生活污水排放量约1.49m³/d，由移动厕所收集储存，定期由清掏车外运至相关接收处理单；流动机械冲洗废水经隔油沉淀处理后，回用于港区抑尘、冲洗，不外排；码头面冲洗水、初期雨水经沉淀池沉淀后回用于港区洒水抑尘。根据HJ 2.3-2018的规定，本项目评价等级定为三级B。 | 三级B |
| 大气环境 | 工程处于平原地区，地形相对简单。大气污染源主要为到港船舶排放的废气、汽车尾气、散货装卸扬尘及道路扬尘，属于无组织排放。根据HJ2.2-2018中的规定，在初步工程分析的基础上，本项目评价因子选择主要污染物粉尘（以TSP计），根据估算模式预测结果，TSP等标排放量1%<PMax＝8.10%<10%，评价等级确定为二级。 | 二级 |
| 声环境 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的2类地区，项目建成前后，评价范围内的敏感目标的噪声级增高量小于3dB(A)。按照HJ/T2.4-2009的规定，本项目评价等级定为三级。 | 三级 |
| 环境风险 | 本项目代表船型为1000吨货船，根据船舶具体运行情况，船载储油量基本不超过10t。项目涉及危险物质为柴油，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（GB169-2018）附录B的范畴，其临界量为2500t，因此计算Q值为0.004。因为Q<1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 | 简单分析 |
| 生态环境 | 根据本项目所在地区生态现状、植物种类分布、生物群落的分布和区域土地利用现状分析，本项目属于一般地区，同时项目占地面积小于2km2。根据HJ19-2011的相关规定，本评价确定生态环境影响评价等级为三级。 | 三级 |
| 地下水环境 | 本项目建设内容为散货进口（矿建材料）码头工程，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中的划分依据，属于S水运中“130滚干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头”，地下水环境影响评价项目类别是IV类，可不开展地下水环境影响评价。 | / |

1.4.2 评价重点

根据建设项目特点环境特征和评价等要求，本次评价重点确定为：工程分析、水环境影响评价、大气环境影响评价、声环境影响评价、环境风险评价。

1.5 评价范围及环境保护目标

1.5.1 评价范围

表1.5-1  本项目评价范围

| 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 水环境 | 拟建码头上游端线上游500m至下游端线下游2000m范围。 |
| 生态 | 陆域生态环境影响评价范围为项目占地区；水生生态评价范围与地表水环境评价范围一致。 |
| 声环境 | 项目码头及厂界外200m以内范围。 |
| 大气环境 | 以拟建码头为中心点，评价范围边长取5km。 |
| 环境风险 | 风险评价范围等同水环境评价范围，同时根据预测结果扩大至下游相应的影响范围。 |

1.5.2 环境保护目标

本工程位于城关镇陶桥村上游沙颍河北岸，上距太和二桥约1.8km。建设项目环境保护目标如下：

（1）环境空气保护目标：主要为码头附近的居民点，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

（2）水环境保护目标：本项目水环境保护目标为沙颍河。沙颍河为Ⅳ类水体，其现状主要功能为景观、农业用水。根据调查，项目评价范围内不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口；拟建项目上下游1km范围内不属于渔业自然产卵场、繁殖场、索饵场及重要洄游通道，且无生态自然保护区。

综上，本项目的地表水环境保护目标是：拟建码头所在沙颍河段水质，不降低其现有水质现状。

（3）声环境保护目标：南厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，其余厂界执行2类标准；厂界外200m范围内敏感点执行2类标准。

（4）生态环境保护目标：本项目所在沙颍河段不属于自然保护区范围，生态环境保护目标为保护受本项目建设影响的各种生态系统，将对生态环境的影响减小到最低程度。

本项目具体的环境保护目标见表1.5-2。

表1.5-2 环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环保目标 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | 陈楼 | 1517 | 1693 | 居民 | 200户，约800人 | NE | 2269 | GB3095-2012二级标准 |
|  | 富民家园 | 273 | 2184 | 居民 | 100户，约4000人 | NE | 2248 |  |
|  | 刘园新村 | 90 | 1986 | 居民 | 150户，约600人 | NE | 1995 |  |
|  | 太和三中东校 | 556 | 1652 | 学校 | 35个班，约1750人 | NE | 1755 |  |
|  | 曙光佳苑 | 96 | 1384 | 居民 | 1200户，约4800人 | NE | 1390 |  |
|  | 后陶桥 | 142 | 383 | 居民 | 100户，约400人 | NE | 419 |  |
|  | 前王庄 | 884 | 192 | 居民 | 110户，约440人 | NE | 912 |  |
|  | 张路口 | 1906 | 0 | 居民 | 300户，约1200人 | E | 1906 |  |
|  | 贾楼 | 2173 | 366 | 居民 | 150户，约600人 | NE | 2219 |  |
|  | 八里村 | 640 | 1445 | 居民 | 100户，约400人 | NE | 1762 |  |
|  | 寺里庄 | 992 | 552 | 居民 | 80户，约320人 | NE | 1115 |  |
|  | 前王庄 | 895 | 204 | 居民 | 100户，约400人 | NE | 908 |  |
|  | 刘窝 | 98 | 0 | 居民 | 120户，约480人 | E | 98 |  |
|  | 后余庄 | 2357 | 0 | 居民 | 60户，约240人 | E | 2357 |  |
|  | 联谊新村 | -324 | 1760 | 居民 | 160户，约640人 | NW | 1819 |  |
|  | 太和县第二中学 | -192 | 1968 | 学校 | 30个班，约1500人 | NW | 1983 |  |
|  | 玫瑰园 | -320 | 856 | 居民 | 1500户，约6000人 | NW | 992 |  |
|  | 百太东方家园 | -684 | 1765 | 居民 | 1200户，约4800人 | NW | 1904 |  |
|  | 晶宫国际城 | -288 | 1228 | 居民 | 1500户，约6000人 | NW | 1347 |  |
|  | 太和县第六小学 | -871 | 1394 | 学校 | 30个班，约1500人 | NW | 1576 |  |
|  | 交通花苑 | -1493 | 1770 | 居民 | 500户，约2000人 | NW | 2268 |  |
|  | 太和第三中学 | -1452 | 2327 | 学校 | 20个班，约1000人 | NW | 2719 |  |
|  | 宏达小区 | -1192 | 2196 | 居民 | 1500户，约6000人 | NW | 2550 |  |
|  | 中央城 | -1612 | 1780 | 居民 | 1000户，约6000人 | NW | 2413 |  |
|  | 兴和花园 | -1581 | 1804 | 居民 | 900户，约3600人 | NW | 2462 |  |
|  | 田园光雅居苑 | -1184 | 1254 | 居民 | 1200户，约3600人 | NW | 1734 |  |
|  | 滨河小区 | -1253 | 1326 | 居民 | 800户，约3600人 | NW | 1762 |  |
|  | 紫金花苑 | -2270 | 2360 | 居民 | 1200户，约4800人 | NW | 3265 |  |
|  | 城关镇桥西 | -2370 | 2220 | 居民 | 2000户，约8000人 | NW | 3359 |  |
|  | 丰和家园 | -2432 | 1896 | 居民 | 1500户，约6000人 | NW | 3190 |  |
|  | 颍南家园 | -2257 | 768 | 居民 | 1200户，约3600人 | NW | 2394 |  |
|  | 太和县颍南小学 | -2093 | 456 | 学校 | 20个班，约1000人 | NW | 2157 |  |
|  | 北陈庄 | -1024 | 384 | 居民 | 100户，约400人 | NW | 1092 |  |
|  | 哈油坊 | -1376 | 0 | 居民 | 120户，约480人 | W | 1376 |  |
|  | 东小陶庄 | -186 | -341 | 居民 | 200户，约800人 | SW | 385 |  |
|  | 谢湾 | -1324 | -345 | 居民 | 120户，约360人 | SW | 1368 |  |
|  | 西小陶庄 | -1074 | -520 | 居民 | 150户，约600人 | SW | 1118 |  |
|  | 大陶村 | -548 | -616 | 居民 | 100户，约400人 | SW | 832 |  |
|  | 小宁庄 | -1785 | -500 | 居民 | 90户，约360人 | SW | 1822 |  |
|  | 田庙新村 | -1157 | -1831 | 居民 | 120户，约360人 | SW | 2220 |  |
|  | 齐营新村 | -893 | -1921 | 居民 | 200户，约800人 | SW | 2172 |  |
|  | 田寨村 | -424 | -2077 | 居民 | 120户，约480人 | SW | 2185 |  |
|  | 西王窑 | -276 | -1261 | 居民 | 200户，约800人 | SW | 1283 |  |
|  | 王窑村 | 344 | -1145 | 居民 | 35个班，约1750人 | SE | 1203 |  |
|  | 上张湾 | 376 | -1465 | 居民 | 1200户，约3600人 | SE | 1523 |  |
|  | 后刘营 | 468 | -2365 | 居民 | 200户，约800人 | SE | 2458 |  |
|  | 高湾 | 1116 | -2253 | 居民 | 100户，约400人 | SE | 2532 |  |
|  | 小张湾 | 1997 | -2352 | 居民 | 120户，约480人 | SE | 3036 |  |
|  | 王小寨 | 1792 | -1617 | 居民 | 200户，约800人 | SE | 2415 |  |
|  | 金庄村 | 1836 | -536 | 居民 | 120户，约360人 | SE | 1945 |  |
|  | 陶桥村 | 673 | 288 | 居民 | 150户，约600人 | SE | 765 |  |
| 地表水环境 | 沙颍河 | 中河、Ⅳ类水体，主要功能为景观、农业用水。 |  |  |  |  |  | GB3838-2002 Ⅳ类水质 |
| 声环境 | 南厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，其余厂界执行2类标准，厂界外200m范围内敏感点执行2类标准。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境 | 保护沙颍河水生动植物生态环境 |  |  |  |  |  |  |  |

图1.5-1 环境保护目标图

1.6 选址可行性论证

1.6.1 产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“鼓励类”第二十五条“水运”中第一项“深水泊位（沿海万吨级、内河千吨级）建设”项目。根据《安徽省产业结构调整指标目录》（2006年本），本项目亦属于“鼓励类”第九条“水运”中第2项“内河干线航道及码头建设”项目。因此，本项目符合国家和地方的产业政策。

1.6.2 相关政策符合性分析

1.6.2.1与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》符合性分析

根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》的要求，推广使用新能源汽车，重点区域港口、机场、铁路货场等新增或更换作业车辆主要使用新能源或清洁能源汽车，在物流园、产业园、工业园、大型商业购物中心、农贸批发市场等物流集散地建设集中式充电桩和快速充电桩，为承担物流配送的新能源车辆在城市通行提供便利。

为满足港口停靠船舶使用岸电的需求，实现建设节能、环保、绿色、低碳港口，本工程设置一套岸电系统；本项目堆场运输车辆采用柴油作为燃料，企业拟在后续工作中将运输车辆逐步替换、选用清洁能源车辆，并逐步建设配套的集中式充电桩和快速充电桩，故符合《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》中要求。

1.6.2.2与《全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》符合性分析

1、实施意见相关规定

根据《全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》的要求，2018年7月起，长江干流及主要支流岸线1公里范围内，除必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、港口码头及集疏运通道、道路及跨江桥隧、公共管理、生态环境治理、国家重要基础设施等事关公共安全和公众利益建设项目，以及长江岸线规划确定的城市建设区内非工业项目外，不得新批建设项目，不得布局新的工业园区。

沙颍河是淮河的一级支流，属于淮河流域，需参照执行《全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》的要求。

2、项目建设的必要性

（1）本项目建设是是推动形成人与自然和谐发展的需要

太和县原有的砂石码头多为无证经营码头，不满足环境保护的要求，且存在相当大的安全隐患。无证经营砂石码头的拆除正是顺应了人与自然和谐发展的大趋势，谋求经济发展与生态保护相协调，本项目建设的是集约化、规模化砂石码头，能够满足当前生态环保的要求。

（2）本项目建设是满足腹地砂石进口的需要

“十三五”期间，皖北地区仍将大力推进城市化进程，城市化率将保持高速增长，而城市化进程主要与房地产业、基础设施建设方面具有密切的相关性。随着城市化进程的稳步推进，太和县城市建设向外围拓展、开发区建设不断推进，未来太和县建筑业施工面积将保持目前的水平，并稳步上升。

砂石作为城市建设最基础的建材，传统运输方式一般为水路，2017年太和县启动砂石码头拆除工作，先后有多座码头被拆除，水运运输能力急剧下降，太和县城周边无能够提供装卸服务的码头，砂石运能存在较大缺口，港区通过能力严重不足。本码头的建设是为了缓解水路运能不足的重要举措，满足腹地经济发展对砂石的需求。

（3）本项目建设是平衡市场竞争、稳定物价的需要

从太和县对无证经营小码头整治前后对比砂石价格调研来看，黄砂价格大幅上涨，价格上涨因素包括外地市场供应不足、本地来源成本过高等。由于公路运费较高，本地区其他码头企业会借助水路运费优势，囤积货源，哄抬物价。

即便政府出台相应的稳定物价的措施，防止部分企业投机倒把、哄抬物价，但是价格上涨起决定因素的还是市场供求关系不对等，供求关系严重失衡。如果政府调控或者制裁过度，会导致地区生产停止、经济发展降速，无法完成省、市下达的既定发展目标。而本码头的建设是从源头解决这种供求关系失衡，可以保障经济稳定发展。

（4）本项目建设是节约资源，绿色环保的需要

水路运输突出显示了资源利用方面的优势，是一种资源节约、环境友好型的绿色运输方式，符合国家关于建设节约型社会，实现可持续发展战略和循环经济的总体要求。近年来，铁路运输紧张，油价高涨和公路“治超”已带来水运货源的理性回归。水运具有运量大、低成本、低能耗、少占地、污染小等特点。本工程建设充分发挥了内河航运节能、改善环境的综合优势。

综上所述，本工程的建设是十分必要和迫切的，符合《全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》的要求。

1.6.3 与《太和县总体规划（2013-2030）》的相符性

本工程位于城关镇陶桥村上游沙颍河北岸，上距太和二桥约1.8km。根据《太和县总体规划（2013-2030）》，本项目选址不在太和县城市建成区。根据《关于阜阳港太和港区陶庙作业区码头工程项目规划选址意见的复函》（附件5）、太和县自然资源和规划局太自然资管【2020】31号“关于阜阳港太和港区陶庙作业区码头工程项目用地审查意见”等文件意见，本项目符合太和县城总体规划。

1.6.4 与《阜阳港总体规划（调整）》的相符性

根据阜阳市人民政府文件批复的《阜阳港总体规划（调整）》，本项目位于阜阳港太和港区陶庙作业区。

1.岸线性质

阜阳港共布局6个港区，分别为阜阳港区、颍上港区、太和港区、界首港区、临泉和阜南六个港区。港区按主要港区和一般港区两个层次划分，阜阳港区和颍上港区为主要港区，其他港区为一般港区。

太和港区辖太和县辖区内所有港口作业区。所辖作业区均位于城关或临近城镇，主要集疏运通道有S308、S202、G05及京九、漯阜铁路，

集疏运条件便利。港区航道条件优良，可常年通航500t级船舶，经沙颍河入淮河可至京杭大运河到达苏南、上海等长三角地区。未来随着太和县经济发展和城镇化建设的加快，将有大量的矿建材料由该港区运入，同时部分河南煤炭也可以从该港区转运。规划该港区是以服务太和县及河南省相邻地区，主要承担矿建材料、煤炭等货种的装卸、储存和中转业务的综合性港区。

太和港区主要包含陶庙作业区、陶庙作业区、界牌作业区、关集作业区、原墙作业区及耿楼、三桥旅游码头。作业区按主要和一般两个层次划分，其中陶庙作业区为太和港区主要作业区，其余为一般作业区。

陶庙作业区位于阜阳市太和县太和二桥下游约350m处，沙颍河左岸。

规划作业区沙颍河航道现状等级为Ⅳ级。该河段河道顺直，河道平均宽度约130m，水深充裕，水流平稳；后方陆域主要为滩地和部分村庄， 地势平坦，陆域面积足够，高程适宜；后方与S308 省道相连，具有较好的交通、供电、供水等接线条件，具有一定的远景发展余地。

2.功能定位

太和港区是以服务太和县及河南省相邻地区，主要承担矿建材料、煤炭等货种的装卸、储存和中转业务的综合性港区。

根据作业区功能、预测吞吐量及建港条件，作业区规划500t（结构兼顾1000t）级泊位11个（其中危险品泊位1个），年通过能力270万吨；码头占用岸线长度900m，泊位采用顺岸式布置，堤前布置临时堆场；作业区疏港道路与G105道路相连。

3.泊位类型、等级

根据港口规划，作业区规划500t（结构兼顾1000t）级泊位11个（其中危险品泊位1个），占用岸线 900m。

4.建设项目与港口规划的符合性

根据现场情况及港口规划情况，本工程建设的3个泊位布置在规划货运港口岸线最下游侧，共使用岸线长度20m，本工程在岸线性质、岸线长度和功能定位等方面与《阜阳港总体规划（调整）》相符。泊位等级方面与港口规划稍有出入，主要考虑到耿楼船闸现状过闸平均吨位842吨、内河船舶大型化发展趋势及规划航道常胜沟～沫河口段暂按三级标准控制等因素，拟建工程泊位等级按1000吨级船舶靠泊考虑较为合理。

5.建设项目对港口规划实施的影响分析

拟建工程建设3个泊位，位于规划货运岸线最下游侧，上游仍可布置码头，对后续码头建设影响较小。因此，本项目的建设是可以实现岸线资源合理性开发，不影响相邻岸线今后开发利用，对总体规划后续的执行没有影响。

根据阜阳市港航管理局“关于太和县鸿泰港口服务有限公司码头工程使用港口岸线选址意见的函”，原则同意建设。（详见附件3）

1.6.5 与《阜阳港总体规划（调整）环境影响报告书》及其审查意见的相符性

2017年9月24日，阜阳市环保局出具了《关于阜阳港总体规划（调整）环境影响报告书审查意见的函》，审查结论：《报告书》编制较规范，采用的预测和分析方法基本合适，提出的预防和减缓措施基本可行，评价结论总体可信，可用于指导港口总体规划的实施。

本项目与《阜阳港总体规划（调整）环境影响报告书》及其审查意见中的相关环保要求相符性情况见表1.6-1。

表1.6-1  本项目与《阜阳港总体规划（调整）环境影响报告书》及其审查意见相符性一览表

| 序号 | 规划环评审查见 | 本项目拟采取措施 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坚持资源节约、集约利用原则，提高岸线利用效率。优化港区布局，整合新老港区功能，集中布置散货和危化品运输作业区。 | 本工程位于太和港区陶庙作业区，拟新建3个1000吨级散货泊位，共使用岸线长度220m，符合《阜阳港总体规划（调整）》；使用土地现状为建设用地，符合土地规划。体现了坚持环保优先、资源节约使用的原则，提高了土地利用效率。 | 符合 |
| 2 | 统筹新老港区规划。新建规划港区的同时，加快解决现有港区存在的重污染码头分散且紧邻主城区、环保设施欠缺或不健全等问题。 | 为加强环保整治工作，阜阳市依法拆除了大量的无证经营码头，加强了港口岸线资源管理工作，使岸线资源得到了集约高效利用。由于这些码头的拆除，阜阳水路运力出现了较大的缺口。本工程的建设填补了太和水上运输的缺口，以确保太和地区砂石的正常供应，维持市场稳定，保障地方经济的正常发展。 | 符合 |
| 3 | 《规划》应结合阜阳市城市总体规划及其修订版，调整规划货运岸线布局，阜阳市城市总体规划区内不得扩建和新增货运岸线;规划货运(危险品)岸线应综合布局、集中设置，确保引江济淮水质安全;饮用水水源保护区范围内(包括一级保护区、二级保护区和准保护区)不得设立规划岸线饮用水水源保护区上游可能对保护区造成影响的规划岸线建议经论证后调整，以确保饮用水水源保护区安全;水环境质量监测考核断面点位上游规划岸线调整建议参照饮用水水源保护区要求，重点关注阜阳出境断面监测点上游规划岸线，确保考核断面监测数据稳定;生态红线内不得设立规划岸线;涉及行蓄洪区内岸线建议调整。 | 本工程位于本工程位于阜阳市太和县城关镇境内，阜阳港太和港区陶庙作业区，距上游太和二桥约 1.1km，距上游太和锚地约280m，距下游危化品码头约200m。根据调查，项目评价范围内不涉及饮用水水源保护区、不涉及生态敏感区。 | 符合 |
| 4 | 强化环境保护措施。应统筹布置船舶污染物处理设施;严格落实全覆盖、全喷淋、全水洗要求。各散货堆场应采取密闭、加设防风抑尘网、洒水、四周建设绿化带、设置车辆自动冲洗平台、跟踪监测等综合措施，油品和化工品等危化品码头应采取浮顶罐储存技术、密闭装车技术、挥发性有机废气回收技术、降温技术、高位储存技术、机械清罐技术等;具备纳管条件的港区污水须送至污水处理厂处理，不具备纳管条件的港区须自建污水处理设施与主体工程同步建设;生态敏感区内的旅游码头须建立船舶生活污水及垃圾收集处理设施 | 本项目散货堆场应采取密闭、加设防风抑尘网、洒水、四周建设绿化带、设置车辆自动冲洗平台、跟踪监测等综合措施，港区及陆域生活污水由移动厕所收集储存，定期由清掏车外运至相关接收处理单位 | 符合 |

1.6.6 “三线一单”符合性分析

根据环境保护部2016年10月27日下发的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号)要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

本项目与“三线一单”符合性分析见表1.6-2。

表1.6-2 项目与“三线一单”符合性分析

| 内容 | 符合性分析 |
| --- | --- |
| 生态保护红线 | 本项目位于城关镇陶桥村上游沙颍河北岸，上距太和二桥约1.8km。项目不涉及自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不在安徽省生态保护红线及阜阳市生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。安徽省、阜阳市生态保护红线图分别见图1.6-1和图1.6-2。 |
| 资源利用上线 | 本项目营运过程中会消耗一定量的电源、水资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求。 |
| 环境质量底线 | 本项目区域地表水环境、声环境等能够满足相应的标准要求，根据环境质量公报，本项目区域空气环境质量为不达标区。由工程分析内容可知，本项目为码头建设，工程产生的大气、水、噪声等污染物都采取了适当的污染防治措施，对周围环境影响很小，环境质量可以保持现有水平，符合环境质量底线要求。 |
| 环境准入负面清单 | 本项目城关镇陶桥村上游沙颍河北岸，上距太和二桥约1.8km，项目所在区域目前没有环境功能负面清单列表。 |

拟建项目位置

图1.6-1 安徽省生态保护红线图

拟建项目位置

图1.6-2 阜阳市生态保护红线图

图1.6-2 阜阳市生态保护红线图

1.6.7 与相邻工程的关系

与太和二桥的关系：拟建码头距上游太和二桥约1.1km，大于两倍的设计船长120m。本码头安全距离满足相关规范要求。

与太和锚地的关系：拟建码头距上游太和锚地约 280m，距离满足相关规范要求。

与陶沟涵的关系：拟建码头上距陶沟涵约 245m，工程施工及运营对陶沟涵影响较小。

与危化品码头的关系：拟建码头下距危化品码头约200m，大于150m，满足相关规范要求。

与后方大堤的关系：拟建码头开挖线距离大堤堤脚最小距离约 30m， 对大堤安全影响较小。

图1.6-3 码头临时作业点现状图

1.6.8 工程建设条件

1.工程河段河势分析

拟建码头位于太和县城关镇，采用切滩后退布置高桩码头，码头建成后对泄洪断面影响较小，引起的流速变化甚微。该段河道丰、枯水季节的来水、来沙量，以及过洪流量都不会因码头的建设发生明显变化，河道总体流态也不会有明显的改变。因此，工程的建设对总体河势和局部河势稳定均无明显不利影响，不会改变河道的原有演变趋势。

2.通航条件分析

沙颍河安徽段航道整治工程已经完工，目前航道为天然及渠化河流Ⅳ级双线标准。航道设计底宽50米、最小通航水深2.8米，最小弯曲半径330米。随着工程建成营运，沙颍河通航条件将得到进一步改善。拟建码头位于阜阳闸以上，可常年通航500吨级船舶，常水位可通航1000吨级船舶，根据《安徽省干线航道网规划（2018～2030年）》，规划沙颍河航道常胜沟～沫河口段暂按三级标准控制。本工程设计船型为1000吨级货船，船型选择符合航道发展规划。

3.外部协作条件

本工程集疏运条件较好，车辆可从050乡道直接行使到码头位置。沙颍河与淮河航道连通构成发达的内河航道网，水路运输方便。拟建码头采用成熟的结构型式，安徽省及临近省市有多家从事港口工程建设的施工企业可供本工程选择。综合分析，码头建设条件较好。

综合分析，拟建码头建设条件较好。

1.6.9 环境敏感因素分析

建设项目环境质量现状可以满足太和县大气、地表水、声环境、河道底泥等相关功能区划的规定。

建设项目在建设和生产过程中排放的各种污染物经处理和控制后，对区域环境质量影响不明显。

1.6.10 项目选址环境可行性分析结论

基于上述各项分析，本评价认为，阜阳港太和港区陶庙作业区码头工程的选址方案是可行的，分析结论详见表1.6-3。

表1.6-3 项目选址环境评价分析结果汇总表

| 序号 | 分 析 项 目 | 分 析 结 果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产业政策 | 符合国家产业政策 |
| 2 | 总体规划 | 相符 |
| 3 | 工程条件 | 较好 |
| 4 | 发展余地 | 具有一定的余地 |
| 5 | 环境承载能力 | 有一定的能力 |
| 6 | 对外交通 | 交通便捷 |
| 7 | 工程建设内容 | 有利于地方经济发展 |
| 8 | 生产运行管理 | 具有成熟的经验 |
| 9 | 生产工艺衔接性 | 顺捷流畅 |
| 10 | 供电供水条件 | 便利 |
| 11 | 环境管理制度 | 可建立完善的管理制度 |
| 结论 |  | 从环境角度项目选址合理 |

第2章 建设项目工程分析

2.1 工程概况

（1）项目名称：阜阳港太和港区陶庙作业区码头工程；

（2）项目性质：新建；

（3）建设单位：太和县鸿泰港口服务有限公司；

（4）项目投资：拟建项目总投资6954.60万元，其中环保投资264.69万元，占总投资的3.8%；

（5）建设地点：本工程位于阜阳市太和县城关镇境内，阜阳港太和港区陶庙作业区，距上游太和二桥约1.1km，距上游太和锚地约280m，距下游危化品码头约200m。具体地理位置见图2.1-1；

（6）建设规模：码头年设计吞吐量为150万吨，拟建设3个1000吨级散货泊位，主要货种为矿建材料，使用岸线长度220m，工程占地面积约36亩。

（7）劳动定员及工作制度：劳动定员约27人，年作业天数为320天，作业班制为三班轮换制。

图2.1-1 工程地理位置图

2.1.1 建设规模及主要内容

2.1.1.1 工程组成

拟建工程主要组成内容见表2.1-1。

表2.1-1 拟建工程基本组成一览表

| 序号 | 工程 类别 | 工程名称 | 规模及内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体 工程 | 散货码头泊位 | 建设3个1000吨级散货进口泊位，年吞吐量180万吨。采用直立式泊位，每泊位前方布置2台10t-20m抓斗固定吊作为装卸设备，固定吊下方配备装车料斗。 |
|  |  | 港池 | 切滩后退形成港池。码头采用挖入式港池，港池底高程21m，边坡坡度为1∶3。 |
| 2 | 辅助 工程 | 配电房 | 1座配电房，架空框架结构，总占地面积120m2。 |
|  |  | 地磅房 | 1座地磅房，临时板房，总占地面积22m2。 |
|  |  | 临时管理房 | 1层，临时板房，250m2。 |
| 3 | 储运 工程 | 道路 | 码头平台长220m，宽25m，后方通过挡墙与滩地连成整体，考虑到车辆行驶，码头后方设置一条5m宽加宽道路。码头上下游各设置一条9m宽循环道路，疏港道路宽15m，斜向上堤顶后与现有大堤道路平交连接。 |
|  |  | 弃土区 | 位于码头后方，距离码头直线距离约为1.06km，现状占地类型取土坑遗留的坑塘，弃土区占地面积共计2.78hm2，可容纳弃土量6.95万m3，后期土地整治后进行复垦。 |
| 4 | 公用 工程 | 给水 | 港区生活用水从港区附近村镇自来水管网接管，管道接管管径为DN100，接管点压力不小于0.3mpa。 |
|  |  | 排水 | 排水采用雨污分流制。港区污水主要为生活污水、码头面冲洗水和初期雨水。 港区生活污水由移动厕所收集储存，定期由清掏车外运至相关接收处理单位；流动机械冲洗废水经隔油沉淀池处理后，循环使用，不外排；码头面冲洗水、初期雨水经三级沉淀池（尺寸：10×8×2.5m）沉淀后回用于港区洒水抑尘。 |
|  |  | 供电 | 新建1座10/0.4kV变配电所，对装卸设备、岸电、港区照明及管理生活等用电设备负荷供电。 |
| 5 | 环保 工程 | 废气治理 | （1）对道路、码头平台等处及时清扫，配套洒水车，及时喷洒，减少车辆扬尘，同时港区外围及空地种植高大乔木，充分绿化； （2）进出港船舶和运输车辆推荐使用优质燃油、采用低排放的设备、加强管理等措施减少船舶和运输车辆废气排放； （3）使用环保型高效装卸机械，选用好的油品，加强机械设备的维护保养，使其保持正常运行； （4）装卸作业点设置喷雾抑尘装置（3台雾炮机），减少粉尘对大气的污染及对周边村民的影响。 |
|  |  | 废水治理 | 生活污水由清掏车外运至相关接收处理单位；流动机械冲洗废水经隔油沉淀池处理后，循环使用，不外排；码头面冲洗水、初期雨水采用明沟收集排入三级沉淀池内，处理后回用。船舶生活污水由船舶生活污水收集罐车收集，定期外运至有资质的接收处理单位；船舶油污水由船舶油污水收集罐车收集后，定期外运至有资质的接收处理单位。 |
|  |  | 噪声治理 | 选用先进的低噪声机械、设备以及车辆，采取相应的减震措施；合理安排作业时间，尽量缩短夜间作业时间，同时应控制作业区内车速，控制和减少作业区车、船的鸣号次数和时间。 |
|  |  | 固废治理 | 船舶和码头生活垃圾委托当地环卫部门处理；沉淀池污泥为一般固体废物，定期由当地环卫部门清运处置，不外排；隔油沉淀池浮油在危废暂存间妥善暂存后，委托有资质的单位进行定期处理处置。 |

2.1.1.2 码头吞吐量

码头设计年吞吐量为150万吨。

表2.1-2 拟建工程吞吐量表

| 序号 | 货种 | 进/出口 | 年吞吐量（万吨） | 流向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿建材料 | 进口 | 150 | 省内 |

2.1.1.3 设计船型

设计代表船型：

1000t货船（总长×型宽×满载吃水）60×10.8×3.0m。

2.1.2 主要指标及工程量

拟建工程码头区域主要指标和工程量见表2.1-3。

表2.1-3 码头区域主要指标及工程量表

| 序号 | 项 目 |  | 单位 | 指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年设计吞吐量 |  | 万t | 150 |  |
| 2 | 船型 | 设计船型 | / | 1000吨货船60×10.8×3.0m |  |
| 4 | 设计水位 | 设计高水位 | m | 32.8m（平滩水位） | 1985国家高程基准 |
|  |  | 设计低水位 | m | 24.5m（98%保证率） |  |
| 5 | 设计高程 | 码头面高程 | m | 33.0 |  |
|  |  | 港池底高程 | m | 21.0 |  |
| 6 | 泊位数 |  | 个 | 3 |  |
| 7 | 占用岸线长度 |  | m | 220 |  |
| 8 | 码头尺度 |  | m | 220×25 |  |
| 9 | 征地面积 |  | 亩 | 河滩地54.2亩，陆域36亩 |  |
| 10 | 主要工艺设备 |  | / | 固定吊、装车料斗、自卸汽车 |  |

2.1.3 总平面布置

本工程共建设3个散货泊位，切滩后退形成港池，自上游向下游连续布置直立式泊位。

1、前沿线布置

根据本处自然条件、航道条件和规划，码头前沿线距航道边线为101.3～104.4m，停泊水域不占用主航道。

2、码头平面布置

泊位从规划岸线最下游端依次往上布置3个1000吨级连续直立式泊位。码头平台长220m，宽25m，后方通过挡墙与滩地连成整体，考虑到车辆行驶，码头后方设置一条5m宽加宽道路。码头上下游各设置一条9m宽循环道路，疏港道路宽15m，斜向上堤顶后与现有大堤道路平交连接。

码头配套的管理用房、配电房、移动厕所，以及三级沉淀池、隔油沉淀池、地磅等均布置在码头平台后方的滩地上。

2.1.4 装卸工艺

2.1.4.1主要设计参数

表2.1-4 主要货种物理特性

| 货种 | 物理特性 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 黄砂 | 1.3～1.6g/cm3 | 块、粒状固体 |
| 碎石 | 1.5～1.8g/cm3 | 块状，块径≤10cm |

表2.1-5 主要货种、吞吐量及泊位利用率

| 序号 | 货种 | 进口运量(万吨) | 设计船型(吨) | 港口生产不平衡系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄砂、碎石 | 150 | 1000 | 1.3 | 散货进口 |

表2.1-6 作业天数、工作班制、昼夜非生产作业时间及船时效率

| 泊位 | 作业天数 （天） | 作业班制 (h) | 辅助作业 时间（h） | 昼夜非生产作业时间(h) | 平均船时效率 (t/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 散货进口 | 320 | 3 | 2.0 | 5.5 | 140 |

2.1.4.2装卸工艺方案

本工程拟建设3个1000吨级散货进口泊位。每泊位前方布置2台10t-20m抓斗固定吊作为装卸设备，固定吊下方配备装车料斗，自卸汽车上码头平台进行装卸。装车料斗内设喷雾装置进行抑尘。

码头前方通过循环道路连接大堤，装卸工艺采用车船直取方式，水平运输车辆由货主自备。进出港车辆通过循环道路两侧的地磅计量。

2.1.4.3装卸工艺流程

进口：船→10t-20m抓斗固定吊→装车料斗→货主汽车→港外

2.1.4.4工艺计算

表2.1-7 泊位通过能力计算

| 序号 | 名称 | 符号 | 单位 | 散货进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 船型 | / | 吨 | 1000 |
| 2 | 年吞吐量 | Qn | 万T/年 | 150 |
| 3 | 泊位年营运天数 | Ty | 天 | 320 |
| 4 | 泊位有效利用率 | ρ | % | 65 |
| 5 | 船舶实际载重量 | G | T | 1000 |
| 6 | 设计船时效率 | p | T/小时 | 140 |
| 7 | 一艘船纯装卸时间 | tZ | 小时 | 7.14 |
| 8 | 昼夜小时数 | td | 小时 | 24 |
| 9 | 昼夜非生产小时数 | tS | 小时 | 5.5 |
| 10 | 装卸辅助作业时间 | tf | 小时 | 2 |
| 11 | 与货种对应的年通过能力 | Pt1 | T | 524363 |
| 12 | 泊位数 | / | / | 3 |
| 13 | 泊位年通过能力 | Pt | T | 1573090 |

2.1.4.5库场面积计算

本工程因受条件所限，仓库面积为6550平方米。

2.1.4.6主要机械设备及人员配备

表2.1-8 主要机械设备表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 性能参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10t-20m抓斗固定吊 | 台 | 3 | 额定起重量10t，工作幅度7.5-20m |
| 2 | 装车料斗 | 个 | 3 | 开口尺寸6×6m，斗容20m³，带喷雾除尘装置和腭式阀 |
| 3 | 地磅 | 台 | 1 | 120t，台面尺寸18×3.4m |

表2.1-9 人员配备表

| 序号 | 机械司机 | 装卸工人 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 散货进口泊位 | 15 | 12 | 27 |

2.1.4.7主要技术经济指标表

表2.1-10 主要技术经济指标表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计代表船型 | 吨 | 1000 |
| 2 | 年吞吐量 | 万吨/年 | 150 |
| 3 | 年通过能力 | 万吨/年 | 157.31 |
| 4 | 泊位数 | 个 | 3 |
| 5 | 船时效率 | 吨/小时 | 140 |
| 6 | 港口生产不平衡系数 | % | 1.3 |
| 7 | 工作班制 | 班 | 3 |
| 8 | 司机/辅助工人 | 人 | 15/12 |
| 9 | 装机总容量 | 千瓦 | 705 |
| 10 | 设备总投资 | 万元 | 704 |

2.1.5水工建筑物

码头平台尺度为220×25m，高桩框架结构，标准跨排架间距按7m布置，吊机跨和沉降缝跨间距为4m。每个排架采用5根φ1000mm钻孔灌注桩基础，上部为现浇横梁、纵向梁系和靠船构件、叠合面板。为满足低水靠泊需求，码头面以下设有二层系船柱。平台前沿竖向设SA-A300，L=2000橡胶护舷，两榀排架之间的前边梁和靠船梁设有SA-A300，L=1500橡胶护舷。

码头平台有道路出设现浇砼结构挡土墙，使得码头平台与道路连成整体，便于车辆行驶及作业。码头采用挖入式港池，边坡坡度为1：3，平台下方护坡结构采用23cm雷诺护垫。

2.1.6陆域形成及道路

2.1.6.1陆域形成

本工程陆域平均纵深约80m，宽175m，共占地约36亩。为便于陆域排水，码头平台后方平接陆域，陆域形成后的高程和码头前方高程一致取33.0～33.5m。

陆域地基处理采用换填法，就是将基础底面以下不太深的一定范围内的软弱土层挖去，然后以质地坚硬、强度较高、性能稳定、具有抗侵蚀性的砂、碎石、卵石、素土、灰土、粉煤灰、矿渣等材料以及土工合成材料分层充填，并同时以人工或机械方法分层压、夯、振动，使之达到要求的密实度，成为良好的人工地基。

首先对场地进行清表30cm，然后根据现场地形分区域整平场地；若反挖后高程低于铺面结构层底高程，路面结构层以下0～60cm路床回填三层20cm 8%石灰改善土，60cm路床以下回填4%石灰改善土；若反挖后高程高于铺面结构层底高程，则需继续开挖至结构层底设计高程，换填三层20cm 8% 石灰改善土。路基填料最小强度和最大粒径、压实度（重型）要求需满足相关规范的规定。

2.1.6.2道路

港区周围设环形道路，港区主干道宽15m，循环道路宽9m。

考虑港区重载车辆较多，道路采用水泥混凝土路面，结构层自上而下为：26cmC35水泥混凝土、32cm水泥稳定碎石和20cm低剂量水泥稳定碎石。

2.1.7配套工程

本工程配套工程包括港区道路、供电、给排水、消防、通信、自动控制、计算机管理系统、生产及辅助建筑物等。

2.1.7.1疏港道路

1、港区交通概况

本工程集疏运条件较好，车辆可从050乡道直接行使到码头位置。沙颍河与淮河航道连通构成发达的内河航道网，水路运输方便。

2、道路方案

港区周围设环形道路，港区主干道宽15m，循环道路宽9m。

2.1.7.2供电及照明

1、电源

本工程就近从当地市政开闭所或10kV架空线路引入一路10kV高压电源至码头新建变配电所。

2、供电方案

港区设计范围区内供电负荷较大。新建1座10/0.4kV变配电所，对装卸设备、岸电、港区照明及管理生活等用电设备负荷供电。

供电范围为与本工程相关的码头范围用电，主要包括：10/0.4kV变配电所、动力配电、照明配电、岸电设施、消防用电、防雷及接地、通信监控系统用电等。

3、用电负荷及设备选择

（1）负荷分级

本港区一般供电负荷按三级设计，消防负荷按二级设计。

（2）供电负荷

采用需要系数法计算用电负荷，计算结果如下表：

表2.1-11 供电负荷计算表

| 名称 | 装机容量 | 计算容量 | 计算电流 | 变压器安装容量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变配电所 | 545kW | 408kVA | 620A | 500kVA |  |

港区总装机功率为545kW，变压器总安装容量为500kVA。

（3）主要电气设备选择

总进线开关选VCP-12 T630A/25kA，高压主母线选TmY-3×(80×8)， 高压进线电缆根据计算电流选用YJV22-8.7/15kV-3×70，变压器采用SCB11节能型干式变压器，高压柜采用XGN口-12型固定式环网柜，低压柜采用GGD固定式开关柜。箱式变电站外壳采用304不锈钢外壳，欧式箱变。

（4）计量方式

用电计量为高供高计，计量点设置在变配电所高压计量柜内。

（5）补偿方式

无功功率补偿采用变压器低压侧集中动态补偿方式，补偿后功率因数要求不低于0.95。

（6）电缆及其敷设方式

1）系统配电采用放射式与树干式相结合的方式引至各用电点。

2）码头内高压电缆采用ZR-YJV22-8.7/15kV型电缆，低压电缆采用ZR-YJV-1kV型电缆，至消防负荷的电缆采用NHYJV-1kV型耐火电缆。码头内电缆敷设方式为穿管敷设。

4、照明方案

照度标准：码头前方水平照度标准为20lx，道路照度标准为15lx，变配电所照度标准为200lx。

港区前方采用25米高杆投光灯（14*LED200W）实现大面积照明，道路选用12米杆路灯（1*LED150W），装卸工作照明由机械厂家配套。室外灯具光源均选用LED。

5、防雷与防静电措施

1）本工程低压配电系统接地采用TN-C-S系统。

2）本工程属于三类防雷建筑，防雷接地与工作接地共用接地装置。前方平台及各房屋单体建筑的接地电阻不大于1欧姆。变配电所的变压器中性点采用直接接地方式。

3）各类非带电金属管路、外壳均应与接地装置可靠连接。

4）机械设备的防雷装置随机配套。

6、节电措施

港口节电主要为动力节电和照明节电。

(1) 动力节能措施

低压配电采用集中补偿方式，补偿后功率因数高。

对于港口起重设备均采用变频启动。

选择经济节电型设备。

配电房选址在电负荷中心，减少电缆长度，降低线损。

(2) 照明节能措施

选用高效节能灯具。

在深夜宜选择下列措施降低亮度（照度）：采用多光源灯具，深夜时关闭一半光源；采用能在深夜自动降低光源功率的装置。

- 岸电设施

为满足港口停靠船舶使用岸电的需求，实现建设节能、环保、绿色、低碳港口，本工程设置一套岸电系统，包含隔离变压器，岸电箱（30kW/台），后台计费监控管理系统、电缆卷筒、配套插头等。隔离变压器放置在变配电所内，与低压柜并柜放置，起到隔离保护的作用。岸电插座箱内设置大电流工业插座，放置于码头前沿。计量刷卡器起到刷卡计费作用，同时系统支持微信支付宝等电子支付功能。岸电计费监控管理系统后台设置在码头临时管理房内。

2.1.7.3给排水

1、给水

（1）供水水源

港区生活用水从港区附近村镇自来水管网接管，管道接管管径为DN100，接管点压力不小于0.3mpa。水质应满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的规定。本工程消防给水水源采用河水。

（2）给水方式

港区供水采用自来水管道压力直供方式，从港区入口处附近村镇自来水管道接管，接管点视现场情况而定，设置水表井。管道沿港区道路及码头前沿敷设，生活与生产、消防管网分开设置，生活用水管网管径DN50-DN100，管网为枝状布置。港区临时管理房及码头面给水管从给水主管接管。

生产及冲洗管道采用枝状布置。洗车用水及码头面冲洗水由沉淀池内的回用水池供水，自来水作为回用水池的补充备用水源。洗车用水管径采用DN80，码头面冲洗用水管径采用DN80。雾炮机喷雾用水来自沉淀池内回用水坑。

港区埋地给水管采用钢骨架PE给水管，电热熔连接（管道与阀门、仪表之间采用法兰连接）。室外埋地管道开槽埋设，采用砂石垫层基础。

2、排水

本工程排水采用雨、污分流制。

（1）雨水排水系统

港区道路及码头面采用排水沟排水。在港区低洼处设置三级沉淀池，初期15min雨水经排水沟排入三级沉淀池，经沉淀后回用，港区后期雨水通过沉淀池溢流排入河中。

港区排水沟尺寸为：b×h=500×350mm，排水沟采用钢栅盖板排水沟；三级沉淀池尺寸为：L×B×H =17×10×4m。

（2）污水系统

港区生活污水由移动厕所收集储存，定期由清掏车外运至相关接收处理单位；流动机械冲洗废水经隔油沉淀池处理后回用，不外排；码头面冲洗水、初期雨水经三级沉淀池沉淀后回用于港区洒水抑尘。

船舶生活污水及油污水由船舶生活污水收集罐车及船舶油污水收集罐车分别收集，定期外运至有资质的接收处理单位。

2.1.7.4消防

1、消防给水水源

消防水源采用河水，港区设置手抬机动消防泵，室外消防水量按照15L/s计，灭火延续时间按照2小时计，则一次的最大消防用水量108m³/次，最大小时消防水量54m³/h。

2、消防给水系统

通过机动消防泵和水带供水。机动消防泵型号为：JBQ5.0/15，扬程50m，流量15L/s，一用一备，设备置于临时管理房内。

港区灭火器根据《建筑灭火器配置规范》中的规定配置。港区消防外援依托当地消防部门。

2.1.7.5通信

1、港区通信

港区通信设有有线电通信和无线电通信。有线电通信为市话，采用管道暗敷设引入港区，线路采用HTA型全塑市话电缆，根据建设规模配备5部固定电话。无线电通信为采用对讲机作为港区内通信形式，根据建设规模配备12部无线对讲机。

2、船岸通信

本工程远距离船岸通讯依托航道现有船、岸通讯设施。通过VHF甚高频电台在其覆盖的水域内与船舶电台进行日常无线电话通信和非话业务通信的功能。

2.1.7.6控制及计算机管理

- 控制系统

码头前方装卸作业设备及各类水泵的控制柜随设备配套供货，本设计仅提供电源。

2、计算机管理系统

为提高码头的综合管理水平和生产能力，实现码头管理数字化、操作自动化的目标，本工程将依靠数字化、自动化、网络化技术建立一套适应现代化生产需要、技术先进、功能全面、高效安全、开放的计算机管理系统。

1）工业电视监控系统

工业电视监控系统主要用于监视码头装卸现场、道路等场所的作业情况。通过工业电视系统可以随时了解全港区的生产作业过程，辅助实施生产调动分配任务，并对特殊情况进行重点录像作为备忘。

监视范围：码头作业区、变配电所、管理区等重要场所。

工业电视系统主要包括现场前端监视设备和室内监控设备。现场前端监视设备包括网络摄像机、解码器、电动云台、全天候防护罩、各种防雷设备等；室内监控设备包括主机系统、多画面处理器、彩色监视器、大屏幕显示器、数字录像设备、操作键盘等，相关设备放置于临时管理房或磅房内。

工业电视系统具有智能化的管理功能、权限控制功能、数字录像和回放功能、灵活的显示功能和多媒体分控网络功能等。

2）港区信息网络系统

利用网络化技术，为管理区建立网络基础设施，主要包括局域网和广域网系统。

3）码头生产管理系统

码头生产管理系统包括：生产调度管理、生产计划管理、作业调度与生产作业管理、货运统计管理、计费管理、设备管理和物质管理等。

4）办公自动化系统

办公自动化系统包括：邮件管理、公文管理、档案管理、工资管理、行政管理等。

5）客户服务系统

客户服务系统为客户提供货运信息的查询、受理相关预定业务等相关服务。利用Internet为客户提供全方位的资讯服务，提供港口概况、信息查询、服务指南、客户留言等功能。

2.1.8组织管理

2.1.8.1企业组织结构

港区管理具有较强的专业性，除服从港航部门的行业管理外，港区必须设立专门的职能部门，负责调度人员、控制人员以及装卸作业人员进行专业培训和安全教育，进行日常监督管理，并按规定配备专职的安全、消防、环保等技术人员。

本工程建成后将组建码头经营管理机构，下设三个职能部门，具体组织结构如下：

码头经营管理机构

综合部

生产经营部

财务部

2.1.8.2人员编制

本项目不提供食宿。根据港区生产和管理需要，人员编制详见下表2.1-12。

表2.1-12 人员编制表  单位：人

| 序号 | 名 称 | 班制 | 人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械司机 | 3班 | 15 |
| 2 | 装卸工人 |  | 12 |
| 3 | 管理人员 |  | 4 |
| 4 | 合计 |  | 31 |

2.1.9施工组织方案

主要工程内容包括：陆上土方开挖、水下土方开挖、钻孔灌注桩、现浇构件、预制构件和面板安装；陆域形成、道路工程、土建工程等施工，以及机械设备、电气、给排水等设施的购置和安装。

2.1.9.1施工条件

（1）施工场地条件

本工程集疏运条件较好，车辆可从050乡道直接行使到码头位置。沙颍河与淮河航道连通构成发达的内河航道网，水路运输方便。

（2）当地施工力量

拟建码头施工工艺相对简单，省内有较多经验丰富、设备先进的港口工程施工单位，他们均有承建码头工程的施工经验。届时可通过招标选定施工单位。因此本工程具有较好的施工条件。

2.1.9.2施工方案

（1）土方

码头选择中低水期开工，利用现有滩地作为施工围堰，围堰表面需回填粘性土并用蛇皮袋装土堆叠进行防护，施工范围设置围帘，减少施工扰动范围，待护岸工程和上部结构施工完成后再次开挖港池至设计底标高。

码头开挖港池的陆上挖方采用渣土车运至弃土区，水下挖方通过抛泥船、排泥管排至项目抛泥区堆存。

（2）码头平台

码头平台采用钻孔灌注桩，桩基施工需选择低水位时施工。上部结构采用现浇/叠合构件，可平整后方场地作为预制场地，预制完成后安装即可，现浇构件可直接由混凝土搅拌车输送至现场后由混凝土输送泵现场浇筑。现浇混凝土采用人工配合机械施工，用强制式拌和机拌制混凝土，翻斗车运输，插入式软轴振捣器振捣。

（3）护岸工程

护岸工程可以待码头桩基工程完成后再行处理。

（4）路域施工

本工程陆域清表后回填灰土和素土，部分沟、塘区域需要清淤和换填处理，回填土碾压到设计高程后，即可进行上部结构层施工。

（5）设备安装、调试

水工结构完成后，机械设备等由厂家直接运至现场，由专业人员到现场安装、调试。

（6）附属工程

各附属设施随施工进度根据设计图纸的布置要求进行。

2.1.9.3施工进度计划

本工程的施工期暂定12个月，2020年10月开工，2021年9月交工验收。

2.1.10土石方工程及占地情况

2.1.10.1土石方平衡

（1）前方码头区土石方量

前方码头区挖方总量9.35万m3，包括陆上方挖方4.58万m3，水下疏浚方4.63万m3，拆迁弃渣0.08万m3，地表清杂0.06万m3；前方码头区填方0.30万m3，为档土墙后回填土方，其他0.3万m3；弃方6.41万m3，其中陆上方弃方1.78万m3，水下疏浚弃方4.63万m3，调出2.64万m3陆上挖方用于后方陆域场地回填。

（2）后方陆域区土石方量

后方陆域区表土剥离0.61万m3，地表清杂0.21万m3，挖方总量0.76万m3，填方总量3.25万m3，全部利用前方码头水上挖方。

工程土石方平衡及流向表详见表2.1-13。

表2.1-13  阜阳港太和港区陶庙作业区码头工程土石方平衡及流向表  单位：万m3

| 名称 | 挖方 |  |  |  |  |  | 填方 |  |  | 调入 |  | 调出 |  | 借方 |  | 弃方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 陆上方 | 水下方 | 表土剥离 | 拆迁弃渣 | 地表清杂 | 合计 | 表土回覆 | 其他 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 前方码头区 | 9.35 | 4.58 | 4.63 |  | 0.08 | 0.06 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | 2.64 | 后方陆域 |  |  | 6.41 | 弃土区 |
| 后方陆域区 | 0.76 |  |  | 0.61 |  | 0.15 | 3.25 | 0.61 | 2.64 | 2.64 | 前方码头 |  |  |  |  | 0.15 |  |
| 合计 | 10.11 | 4.58 | 4.63 | 0.61 | 0.08 | 0.21 | 3.55 | 0.61 | 2.94 | 2.64 |  | 2.64 |  |  |  | 6.56 |  |
| 备注：6.56万m3弃土，包括陆上方弃土1.64万m3，港池水下方弃土4.63万m3、拆迁弃渣0.08万m3、地表清杂土方0.2万m3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图2-1 土石方平衡流向图

2.1.10.2工程占地及拆迁情况

本工程总占地8.79hm2，其中永久占地5.91hm2，临时占地为2.78hm2。现状占地类型主要为内陆滩涂、坑塘水面、耕地、住宅等。占地数量、类型和占地性质详见下表：

表2.1-14 工程占地类型、数量和性质表

| 行政区划 | 工程分区 | 占地类型及数量（hm2） |  |  |  |  |  | 占地性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水域及水利设施用地 |  | 交通运输用地 | 耕地 | 住宅用地 | 合计 |  |
|  |  | 内陆滩涂 | 坑塘水面 |  |  |  |  |  |
| 阜阳市太和县 | 前方泊位区 | 3.61 |  |  |  |  | 3.61 | 永久占地 |
|  | 后方陆域区 |  |  |  |  | 0.36 | 2.4 | 永久占地 |
|  | 弃土区 |  | 2.78 |  | 0.02 |  | 2.78 | 临时占地 |
|  | 合计 | 3.61 | 2.78 |  | 0.02 | 0.36 | 8.79 |  |

根据《基本农田保护条例》，国家实行基本农田保护制度。基本农田保护区经依法划定后，任何单位和个人不得改变或者占用。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征收土地的，必须经国务院批准。

根据太和县自然资源和规划局文件太自然资管【2020】31号文（见附件4），本项目不占基本农田。

2.2 工程分析

2.2.1 环境影响因素分析

2.2.1.1施工期生产工艺流程及产污环节

根据工程建设内容、施工方案及施工工艺特点，本项目施工期主要工程内容包括临时围堰、基坑开挖、基础施工、桩基施工、码头梁系及板系施工、回填土、港池开挖、拆除临时围堰，以及机械设备、电气、给排水等设施的购置和安装。

一、本项目施工期工艺流程及产污节点图见图2.2-1。

图2.2-1 施工期工艺流程及产污节点图

二、本项目施工期产污环节见表2.2.1。

表2.2-1 施工期产污环节一览表

| 序号 | 类型 | 污染源 | 主要污染物 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 场地平整、挖土 | 粉尘 | 空气环境 |
|  |  | 建筑材料运输、堆放 |  |  |
|  |  | 固体废物运输 |  |  |
| 2 | 废水 | 基坑排水 | SS | 地表水环境 |
|  |  | 疏浚造成的水体扰动 |  |  |
|  |  | 结构阶段混凝土养护排水 |  | 循环使用，不外排 |
|  |  | 各种车辆冲洗水 |  |  |
|  |  | 抛泥区余水 |  |  |
|  |  | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 经临时化粪池预处理后定期由清掏车外运 |
| 3 | 噪声 | 施工机械 | 噪声 | 环境 |
|  |  | 运输车辆 |  |  |
| 4 | 固体废物 | 建筑施工 | 建筑材料 | 集中堆放及时清理 |
|  |  | 员工 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 |

2.2.1.2营运期生产工艺流程及产污环节

一、装卸工艺方案

见第2.1.4.2章节。

二、项目运营期装卸工艺流程及产污节点图如下：

图2.2-2 本项目装卸工艺流程及产污节点图

2.2.2 施工期工程分析

2.2.2.1废气

（1）施工粉尘

本项目采用商品混凝土，不设置混凝土搅拌站。项目施工粉尘主要为建筑材料运输、卸载中的扬尘，临时物料堆场和裸露场地产生的风蚀扬尘。

运送弃土和施工材料的车辆行使易产生道路扬尘，行车道两侧扬尘短期内浓度会超过《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准，但运输及卸载过程中产生的扬尘点高度较低，且道路扬尘浓度随离扬尘点距离的增加而迅速下降。因此，道路扬尘对环境空气的影响范围较小，影响范围通常不超过100m。

挖方挖出的泥土及其它物料临时堆场，由于施工活动使港区原较为稳定的地表土层翻动，在干燥无雨及大风气象条件下，施工地面和堆置的土石方易产生风蚀扬尘。

（2）施工车辆废气

施工运输车辆会带来汽车尾气污染。汽车的汽柴油发动机排放的尾气也是重要的废气污染源，主要污染物为SO2、CO、NOx和烃类。一般施工采用柴油汽车，按8t载重车型为例，其污染物排放情况具体见下表。

表2.2-2  机动车污染物排放情况

| 污染物类别 | 污染物排放量（g/L汽油） | 污染物排放量（g/L柴油） | 8吨柴油载重车排放量（g/100km） |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 0.295 | 3.24 | 97.82 |
| NOX | 21.1 | 44.4 | 1340.44 |
| CO | 169.0 | 27.0 | 815.13 |
| 烃类 | 33.3 | 4.44 | 134.04 |

（3）施工船舶废气

据调查，施工船舶的单船耗油量约300kg/h，根据《大气废气估算手册》，柴油中污染物排放情况具体见表2.2-3。

表2.2-3  施工船舶废气排放情况

| 污染物 | SO2 | NO2 | 总烃 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放量(g/kg油) | 7.5 | 16.5 | 30.0 |
| 排放源强(kg/h) | 2.25 | 4.95 | 9.00 |

（4）疏浚底泥产生的恶臭

施工期大气污染物增加疏浚底泥产生的恶臭，来自于无组织排放的面源污染。底泥在挖泥船的运输及抛泥区的堆放过程中会产生NH3、H2S等恶臭性气体，使人在嗅觉感官上产生不适，并对人体健康有一定影响。类比同类项目，由疏浚底泥产生的恶臭污染物源强见下表。

表2.2-4  恶臭污染物源强

| 恶臭污染物因子 | 恶臭污染物源强 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 单位 | 数值 |
| NH3 | mg/s | 359 |
| H2S | mg/s | 1.4 |

2.2.2.2废水

- 疏浚作业产生的悬浮泥沙

本项目施工需对码头前沿水域进行疏浚，疏浚作业的主要设备是抓斗挖泥船。挖泥船进行水工作业时造成水流扰动，产生大量悬浮物，对拟建码头沙颍河河段水质造成影响。悬浮物的发生量按照《港口建设项目环境影响评价规范》（JTS105-1-2011）推荐的经验公式进行计算：

式中：Q：疏浚作业悬浮物发生量，t/h；

R：发生系数W0时悬浮物粒径累计百分比，%；取80.2%；

R0：现场流速中悬浮物临界粒子累计百分比，%；取89.2%；

T：挖泥船疏浚效率，m3/h。

W0：悬浮物发生系数，t/m3；取3.8×10-2t/m3。

本工程港池疏浚量为4.63万m3，经计算，水下方施工产生的悬浮物总量约为1581.88t/a，大部分在短距离的沉降后入河道，少部分随水流水平迁移。

- 抛泥区底泥余水

本项目港池开挖产生的水下方送至弃土区（抛泥区）。底泥堆存过程中产生余水，主要污染物为悬浮物。本项目港池疏浚量4.63万m3，含水率按30%估算，经围堰内初期沉淀后，溢流出的余水按其含水量的50%计，则余水约0.69万m3，其主要污染物SS浓度约800mg/L，产生量约5.52t。

（3）施工机械冲洗废水

工程需定期清洗的主要施工机械设备，以10台（辆）计，将会产生机械车辆维修、冲洗污水，每台机械设备冲洗水以0.6m3/d计算，则污水产生量为6m3/d，施工期约1年，整个施工期发生总量为2160m3。污水中主要污染物浓度为：石油类50mg/L、SS 2000mg/L。则施工机械废水的污染物发生总量为石油类 0.108t 、SS4.32t。

（4）陆域生活污水

陆域施工人员约为40人，用水量按120L/d•人，产污系数0.8，则陆域施工人员生活污水排放量3.84m3/d，施工期一年，则整个施工期陆域生活污水产生量为1382.4m3。根据《港口建设项目环境保护设计规范》及同类港口有关资料类比分析，主要污染物COD浓度约300mg/L、BOD5约180mg/L、NH3-N约35mg/L、SS约200mg/L。

（5）施工船舶油污水、船舶生活污水

本项目港区往来船舶仅限沙颍河及附近水域，因此不存在船舶压舱水问题。施工船舶污水包括船舶油污水和船舶生活污水。船舶水上施工120天计算，根据《港口工程环境保护设计规范》（JTS149-1-2007），500～1000吨级船舶舱底油污水水量为0.14-0.27t/d•艘，按3艘施工船舶同时工作估算，施工船舶舱底油污水产生量约为0.81t/d，施工期仓底油污水的发生总量为97.2t，污水中石油类浓度为5000mg/l左右，则石油类产生总量为0.486t。

船舶施工人员生活用水量按120L/d•人，产污系数0.8，施工船舶工作人员按30人计，则船舶上工作人员产生的船舶生活污水量为2.88m3/d，施工期船舶生活污水发生量为345.6m3。主要污染物浓度为COD 300mg/L、BOD5 180mg/L、NH3-N 35mg/L、SS 200mg/L。根据有关规定，船舶应设置与生活污水发生量相当的储存容器。本项目船舶生活污水和舱底油污水由有资质机构的港口专用接纳污水的接收船收集后集中处理，不得随意排放。

本工程施工期水污染物发生源强见表2.2-5。

表2.2-5  施工期水污染物发生量

| 来 源 |  | 污水发生量（m3） | 污染物 | 污染物发生浓度(mg/L) | 污染物发生量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 疏浚作业悬浮泥沙 |  | / | SS | / | 1581.88 |
| 抛泥区底泥余水 |  | 6900 | SS | 800 | 5.52 |
| 施工机械冲洗废水 |  | 2160 | 石油类 | 50 | 0.108 |
|  |  |  | SS | 2000 | 4.32 |
| 陆域生活污水 |  | 1382.4 | COD | 300 | 0.415 |
|  |  |  | BOD5 | 180 | 0.249 |
|  |  |  | NH3-N | 35 | 0.048 |
|  |  |  | SS | 200 | 0.276 |
| 施工船舶 | 船舶油污水 | 97.2 | 石油类 | 5000 | 0.486 |
|  | 船舶生活污水 | 345.6 | COD | 300 | 0.104 |
|  |  |  | BOD5 | 180 | 0.062 |
|  |  |  | NH3-N | 35 | 0.012 |
|  |  |  | SS | 200 | 0.069 |

2.2.2.3噪声

根据类比分析，项目施工过程中主要噪声源由码头水工建筑施工时打桩作业产生，其噪声峰值可达到120dB(A)。其次，在陆域场地平整、基础施工作业过程中，也会产生各类施工噪声。

工程施工的噪声源主要有施工机械固定噪声源和运输车辆流动噪声源，参照《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）、《内河航运建设项目环境影响评价规范》(JTJ227-2001)，项目施工过程中常用设备的噪声源强。通过对上述机械设备和车辆等噪声值进行类比调查，其声压级如表2.2-6所示。

表2.2-6  施工机械噪声源强

| 施工阶段 | 噪声名称 | 测点距声源距离（m） | 声压级 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 土石方开挖 | 平地机 | 5 | 90 |
|  | 挖掘机 | 5 | 84 |
|  | 推土机 | 5 | 85 |
|  | 自卸汽车 | 10 | 85 |
| 桩基工程 | 钻井机 | 1 | 87 |
|  | 循环钻机 | 5 | 88 |
| 木工、钢筋加工 | 钢筋剪切机 | 5 | 80 |
|  | 切割锯 | 5 | 85 |
| 混凝土浇筑 | 砼输送泵 | 5 | 80 |
|  | 混凝土搅拌运输车 | 10 | 86 |
| 港池疏浚 | 抓斗式挖泥船 | 15 | 89 |

2.2.2.4固体废物

施工期固体废物主要来自施工所产生的工程弃土、建筑垃圾(如砂石、石灰、混凝土等)、施工船舶垃圾和施工人员生活垃圾。这些均属于一般固体废物。

根据本项目施工特点及有关调研资料，施工固废的种类与来源见表2.2-7。

表2.2-7  固体废物的种类、来源及产生量

| 固废类型 | 固废名称 | 来 源 | 产生量(t/d) |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工船舶 | 船舶保养废物 | 废弃机器零件、脱落的漆皮和铁屑、船舶机械设备旁的沉积物、更新的绳索等 | 0.04 |
|  | 船舶生活垃圾 | 各种食品、厨房废物及塑料餐具、杯、袋、玻璃、陶瓷、纸布等废弃物 | 0.045 |
| 陆域固废 | 施工建筑垃圾 | 砂石、混凝土等残余物 | 0.5 |
|  | 生活垃圾 | 各种食品、杯、袋、玻璃、陶瓷、纸布等废弃物 | 0.04 |
| 工程弃土 | 弃土 | 港池开挖、陆域开挖 | 8.74万m3 |
| 备注：按照《港口工程环境保护设计规范》，每艘船舶每天产生的船舶保养废物20kg，按3艘估算，每天船舶固废产生量为0.06吨；施工船舶生活垃圾（每艘按10人计）：0.045吨；陆域生活垃圾发生系数按每人每日1.0kg，施工人员按40人计，则生活垃圾产生量为0.04吨；每天产生的建筑垃圾按0.5吨计。根据土方平衡，本项目弃土量8.74万m3。 |  |  |  |

2.2.2.5生态影响

码头建设对生态环境的影响主要来自由于土地利用格局的变化而引发的生态环境问题，由于码头人工建筑的出现，建设所在地土地利用类型发生改变，其土地生产能力、绿地调节控制能力以及生物种群数量、内部异质化程度等均会相应受到影响。

- 项目土地利用情况

本工程总占地8.79hm2，其中永久占地5.91hm2，临时占地为2.78hm2。根据太和县自然资源和规划局文件太自然资管【2020】31号文（见附件4），本项目不占基本农田。现状占地类型主要为内陆滩涂、坑塘水面、耕地、住宅等。陆域施工首先对场地进行清表30cm，然后根据现场地形分区域整平场地；若反挖后高程低于铺面结构层底高程，路面结构层以下0～60cm路床回填三层20cm8%石灰改善土，60cm路床以下回填4%石灰改善土；若反挖后高程高于铺面结构层底高程，则需继续开挖至结构层底设计高程，换填三层20cm 8%石灰改善土。

取弃土作业将扰动动植物群落的栖息环境，使地表植被破坏；取土后极易造成地势低洼，使原有地排水系统受阻，形成易涝问题；取土后土壤结构被破坏，肥力锐减，土壤生产力下降；建设过程平整土地、清除地表植物和破坏地表层会产生一定的水土流失；陆域填高形成的边坡也会产生一定的水土流失。

（2）对水生生物的影响

水生生态环境是生态环境极其重要的组成部分，具有易发生变化、易受影响、易遭受破坏的特点。作为一种人工构筑物、水利设施会对水生生态环境产生明显的影响。阜阳港太和港区陶庙作业区码头工程的建设保持了稳定的水位，扩大了河道水面，提高了河流的防洪能力和水资源的利用率，有利沙颍河航运业的发展，同时也对项目区内的水生生物资源产生了一定的影响，主要表现在以下方面：

①施工所使用的挖掘机、震动棒、升降机、装载机等高噪声设备，将干扰沙颍河水生生物的活动，但由于本河段大型水生动物的活动较少，且施工周期短暂，随着施工结束干扰也随之而消失。施工机械产生的噪声对水生动物的影响较小。

②工程施工期间直接影响主要表现在水下建筑物施工过程中，通过开挖、打桩、疏浚、填埋将会掩埋底栖生物栖息地，给底栖生物生存环境带来部分破坏。施工活动造成水域悬浮物含量增加，施工工地机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械被雨水冲刷产生的油类污水、现场施工人员产生的生活污水流入该河段都将暂时影响到该区域的水质，损害了该区域浮游植物、游泳动物、底栖类生物的生存环境，对港区水生生物量和生物个体密度上影响较大，生物数量略有下降。

（3）对陆域植被的影响

施工期对植被的影响主要表现在对植被的剥离和清除。随着工程实施，植被被完全剥离和清除，地面裸露且被硬化，土石表层温度变幅将增大，本工程区域内物种多样性、植被覆盖度和植物群落生产力将明显下降。

（4）对陆域动物的影响

码头在建设期施工的打桩、机器的震动、汽车的噪音以及废水、废气将会对该地区的野生动物受到扰动。由于植被的清除，小型动物的栖息地也将丧失。

2.2.3 营运期工程分析

2.2.3.1营运期大气污染源

项目废气污染源均为无组织排放，主要包括船舶废气、汽车尾气、散货装卸和道路扬尘。

1、船舶废气

靠港作业的船舶，主要处于停运状态，耗油量较少，待主机启动后不久即离港而去。船舶在港区停泊时，轮船只有辅机运转，用来提供电和基本动力，柴油机尾气主要污染指标为NOx、SO2。辅机工作耗油量采用英国劳氏船级社推荐的方法，即每1kw-小时耗油量平均为232.5g，设计船型1000吨级货船靠泊后按一台20KW功率运行辅机考虑，估算到3艘1000吨级货船停泊时耗油量为13.95kg/h，根据类比调查，船舶燃油排放的各污染因子含量见表2.2-8。港口船舶在港停泊时大气污染物年排放量见表2.2-9。

表2.2-8 船舶燃油排放的废气中污染因子含量

| 序号 | 名称 | 含量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 7.8 | g/L |
| 2 | CO | 8.4 | g/L |
| 3 | NOX | 9.0 | g/L |
| 4 | 总烃 | 6.0 | g/L |
| 5 | 燃料比重 | 0.82 | kg/L |

根据工可报告，昼夜泊位非生产时间之和为5.5h/d，即生产时间为18.5h/d，经计算可知：船舶废气排放量SO2为2.45kg/d，CO为2.64kg/d，NOX为2.83kg/d，CnHm为1.89kg/d；本项目年工作天数为320天，泊位利用率为70%，则全年排放量排放量SO2为0.549t/a，CO为0.591t/a，NOX为0.634t/a，CnHm为0.423t/a。

表2.2-9  船舶在港停泊时大气污染物年排放量

| 序号 | 名称 | 日排放量（kg/d） | 年排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 2.45 | 0.549 |
| 2 | CO | 2.64 | 0.591 |
| 3 | NOX | 2.83 | 0.634 |
| 4 | 总烃 | 1.89 | 0.423 |

2、汽车尾气

本工程货物吞吐量150万t/a，载货汽车在港区运输，按每车载重30吨计，共需要5万辆车，单车在港区平均运行距离按0.6km计算，装卸车辆均为柴油车，算得车辆在港区内汽车尾气排放量见表2.2-10。

表2.2-10  港区运输汽车尾气污染物含量

| 序号 | 污染物 | 单车排放因子(g/km·辆) | 年排放量(kg/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 0.01 | 0.3 |
| 2 | CO | 1.0 | 30.0 |
| 3 | NOX | 0.6 | 18 |
| 4 | 总烃 | 0.1 | 3 |

3、散货装卸扬尘

码头工程正常营运时，起尘是装卸过程中的动态动力起尘，其发生量与环境风速、装卸高度等密切相关。扬尘的发生量与尘源自身的物理、化学性质及其装卸工艺以及地面风速等因素有关。

拟建码头泊位均为散货泊位，装卸货种为矿建材料（黄砂、碎石等）150万吨/a，每泊位配备2台10t-20m抓斗固定吊作为装卸设备。固定吊下方配备装车料斗，自卸汽车上码头平台进行装卸。装车料斗内设喷雾装置进行抑尘，运输过程中逸散的扬尘量较小。

散货在码头装卸料过程中，装卸起尘量按《港口建设项目环境影响评价规范》（JTS105-1-2011）推荐的公式计算：

式中：Q—码头、堆场作业起尘量（kg）；

α—货物类型起尘调节系数，本评价取0.5；

β—作业方式系数，装堆（船）时，β=1，取料时，β=2；

H—作业落差（m），本项目取0.5m；

ω2—水分作用系数，与散货性质有关，取0.4；

ω0—水分作用效果的临界值，即含水率高于此值时水分作用效果增加不明显，与散货性质有关，本项目取5%；

ω—含水率，本项目取3%；

Y—作业量（t），150万吨/a；

v2—作业起尘量达到最大起尘量50%时的风速，根据项目所在地最大风速计算最大起尘量，本项目取18m/s；

U—风速，地面最大平均风速取3.2m/s；

本项目码头卸船采用抓斗固定吊作为装卸设备，每泊位落料处设置1台雾炮机进行喷雾抑尘，根据类比，抑尘效率约为90%。

本项目不设露天散货堆场。

按照上述公式计算，本项目码头、散货仓库装卸作业起尘情况见表2.2-11：

表2.2-11 本项目装卸作业起尘情况（以TSP计）

| 作业类型 | 作业货种 | 防尘措施 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 码头（取料） | 矿建材料 （150万t/a） | 喷雾抑尘装置 | 18.25 | 1.825 |

4、码头道路扬尘

本项目水平运输采用自卸汽车等运输车辆，其运输过程将产生汽车道路扬尘污染。道路扬尘量与汽车速度、汽车载重量、道路表面积尘量有直接关系。

本工程营运期港区设计的吞吐量为150万吨/年，经测算日均车流量约为157辆/d（码头的年运营天数320天/年）。根据交通部《港口建设项目环境影响评价规范》（JTS105-1-2011）推荐的经验公式，港区道路扬尘量按下式测算：

Q3=0.123×（V/5）×（W/6.8）0.65×（P/0.05）0.72

式中：Q3——汽车扬尘量(kg/km·辆)；

V ——汽车速度(km/h)，9km/h；

W ——汽车平均载重量(t/辆)，30t/辆；

P ——道路表面积尘量(kg/m2)，与是否洒水有关，分别取0.01kg/m2和0.001kg/m2。

按车辆在港区内平均行驶距离0.6km计算，本项目采取洒水措施前后道路扬尘量分别0.09kg/km•辆、0.009kg/km•辆，故洒水前后码头道路扬尘产生量分别为8.48kg/d和0.85kg/d；全年产生量分别为2.714t/a和0.271t/a。

5、大气污染物产生及排放汇总

项目大气污染物均为无组织排放，其产生及排放情况汇总详见表2.2-12。

表2.2-12 本项目大气污染物产生及排放情况汇总表

| 污染源名称 |  | 产生量（t/a） | 治理措施 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 船舶废气 | SO2 | 0.549 | / | 0.549 |
|  | CO | 0.591 |  | 0.591 |
|  | NOX | 0.634 |  | 0.634 |
|  | 总烃 | 0.423 |  | 0.423 |
| 汽车尾气 | SO2 | 0.0003 | / | 0.0003 |
|  | CO | 0.03 |  | 0.03 |
|  | NOX | 0.018 |  | 0.018 |
|  | 总烃 | 0.003 |  | 0.003 |
| 散货装卸扬尘 | 粉尘（以TSP计） | 18.25 | 喷雾抑尘装置 | 1.825 |
| 码头道路扬尘 | 粉尘（以TSP计） | 2.714 | 洒水抑尘 | 0.271 |

2.2.3.2营运期水污染源

1、船舶污水

（1）船舶舱底油污水

来港船舶机舱底由于机械运转等产生一定量的油污水。根据《港口工程环境保护设计规范》（JTS149-1-2007），设计船型1000吨级船舶舱底油污水水量为0.27m3/d*艘。根据拟建项目年吞吐量150万吨计算，年运营天数按320天计，则平均每天到港船舶数量为5艘次。每艘在港停留时间按0.5d估算，则到港船舶舱底油污水产生量约为0.675m3/d，则船舶舱底油污水的年产生量为216m3/a，舱底油污水中石油类浓度为6000mg/L。根据《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》，船舶排放含有有毒物质的洗舱水，应由有资质的单位按照有关规定接收和处理，不得直接排放进入内河水域。

（2）船舶生活污水

根据设计经验，结合设计船型、到港艘次、实际靠泊时间确定，以每艘1000t级船舶10人计，生活用水量按120L/d·人，排污系数取0.8，则船舶员工生活污水量为4.8m3/d（1536m3/a）。废水中主要污染物浓度为：COD 300mg/L、BOD5 180mg/L、NH3-N 35mg/L，SS为200mg/L。

本项目到港船舶生活污水由船舶生活污水收集罐车收集，定期外运至有资质的接收处理单位，不得随意排放。

2、港区生产废水和生活污水

（1）港区生活污水

本项目港区劳动定员11人，不提供食宿，按人均用水量约60L/d*人计，日用水量0.66m3/d（211.2m3/a），废水量以用水量80%计，则码头生活污水产生量0.53m3/d（169m3/a）。废水中其主要污染物为COD、BOD5、NH3-N和SS等。通过类比，废水中主要污染物浓度为：COD 300mg/L、BOD5 180mg/L、NH3-N 35mg/L、SS为200mg/L。

- 流动机械冲洗废水

本项目运输量为平均每天发空车、重载各157辆次，采用载量为30t自卸卡车运输，每天进出港区车辆157台，每辆车洗车用水量按60L/台，每天用水量9.42m3/d，即年用水量3014.4m3/a，损耗30%，则洗车废水产生量6.59m3/d，即年废水产生量2110.08m3/a。流动机械冲洗废水经1个10m3隔油沉淀池处理后回用，不外排。

（3）码头地面冲洗水

据《港口建设项目环境影响评价规范》（JTS 105-1-2011），码头面冲洗水量取每次5L/m2。根据工可，码头面面积为5500m2，则每次冲洗水用量为27.5m3。按3天冲洗1次计算，年平均码头面冲洗水用量为2933.33m3/a，污水产生系数取0.8，码头面冲洗废水的产生量为2346.67m3/a。SS浓度均值按2000mg/L取，则SS年产生量为4.69t/a。本项目码头面冲洗废水经三级沉淀池沉淀后，用于港区抑尘。

（4）装卸抑尘用水

港区装卸抑尘水按10L/min·台，按3台雾炮机考虑，供水时间按10h计；故抑尘用水量为18m3/d，5760m3/a。

抑尘用水全部被地表、货物吸收或蒸发，不外排。

（5）初期用水

①本工程初期雨水参照阜阳市暴雨强度公式：

i=（8.751+5.34361lgT）/(t+11.1895)^0.6263

式中：i：设计暴雨流量；（mm/min）；

P：设计降雨重现期，取2年；

t：降雨历时（min）。

t=t1+t2

t1：地面集水时间(min)，取5min;

t2：管渠内雨水流行时间(min)

②雨水流量公式：

Qs=166.7×i×ψ×f

式中：Qs：雨水设计流量(Ls)

i：为暴雨强度；

Ψ：径流系数，本项目混凝土堆场、道路取取0.9，绿化取0.15；

f：汇水面积（hm2）；

③码头面、散货堆场雨污水按照收集最大日降雨厚度86.Imm收集。雨水量计算公式:Qs=ψ×H×F

Qs：雨水设计流量(Ls)

Ψ：径流系数，散货堆场取0.15，道路取0.9，绿化取0.15

F：汇水面积(hm2)

H：最大日降雨厚度mm:

Q=0.15*86.1*5.56+0.9*86.1*1.4=180.3Ls，10min产生108.2m3/次初期雨水。年暴雨頻次按30次a计，则年收集雨水量3246m3a。经沉淀池处理后暂存于回用水池，回用于道路酒水等。

- 3、陆域生活污水

本项目陆域工作人员为20人，不提供食宿，按人均用水量约60L/d*人计，日用水量1.2m3/d（384m3/a），废水量以用水量80%计，则陆域生活污水产生量0.96m3/d（307.2m3/a）。废水中其主要污染物为COD、BOD5、NH3-N和SS等。通过类比，废水中主要污染物浓度为：COD 300mg/L、BOD5 180mg/L、NH3-N 35mg/L、SS为200mg/L。

4、废水排放情况汇总

运营期废水污染源强汇总见表2.2-13；本项目水平衡情况见图2.2-3。

表2.2-13 运营期拟建项目废水污染产生及排放情况

| 序号 | 废水名称 | 废水量 m3/a | 污染物产生情况 |  |  | 处理 方式 | 排放情况 |  |  | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染物 | 浓度 mg/L | 产生量 t/a |  | 污染物 | 浓度 mg/L | 排放量 t/a |  |
| 1 | 船舶舱底油污水 | 216 | 石油类 | 6000 | 1.3 | 由船舶油污水收集罐车收集后，定期外运至有资质接收处理单位 | 石油类 | 0 | 0 | 委托处理不外排 |
| 2 | 船舶生活污水 | 1536 | COD | 300 | 0.46 | 由船舶生活污水收集罐车收集，定期由外运至相关接收处理单位 | COD | 0 | 0 |  |
|  |  |  | BOD5 | 180 | 0.28 |  | BOD5 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 35 | 0.05 |  | 氨氮 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | SS | 200 | 0.31 |  | SS | 0 | 0 |  |
| 3 | 流动机械冲洗废水 | 2110.08 | SS | 200 | 0.42 | 经隔油沉淀池处理后回用 | SS | 0 | 0 | 循环使用，不外排 |
|  |  |  | 石油类 | 50 | 0.11 |  | 石油类 | 0 | 0 |  |
| 4 | 码头面冲洗水 | 2346.67 | SS | 2000 | 4.69 | 经三级沉淀池处理后回用 | SS | 0 | 0 | 用于港区抑尘，不外排 |
| 5 | 港区生活污水 | 169 | COD | 300 | 0.05 | 由移动厕所收集储存，定期由清掏车外运至相关接收处理单位 | COD | 0 | 0 | 定期由清掏车外运至相关接收处理单位 |
|  |  |  | BOD5 | 180 | 0.03 |  | BOD5 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 35 | 0.01 |  | 氨氮 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | SS | 200 | 0.03 |  | SS | 0 | 0 |  |
| 6 | 陆域生活污水 | 384 | COD | 300 | 0.12 | 由移动厕所收集储存，定期由清掏车外运至相关接收处理单位 | COD | 0 | 0 | 定期由清掏车外运至相关接收处理单位 |
|  |  |  | BOD5 | 180 | 0.07 |  | BOD5 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 35 | 0.01 |  | 氨氮 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | SS | 200 | 0.08 |  | SS | 0 | 0 |  |
| 7 | 初期雨水 | 3246 | SS | 1000 | 3.25 | 与码头面冲洗废水一同经三级沉淀池处理后回用 | SS | 0 | 0 | 用于港区抑尘，不外排 |

图2.2-3  项目水平衡图（m3/d）

2.2.3.3营运期噪声污染源

项目建成运行后，码头区的噪声源主要来自于机械设备、运输车辆等。

根据类比分析，各种设备噪声源强见表2.2-14。

表2.2-14  项目噪声源强一览表  单位：dB（A）

| 序号 | 噪声源（设备）名称 | 数量 | 单台设备噪声值[dB(A)] | 所在位置 | 排放规律 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10t-20m固定吊 | 6 | 85 | 散货泊位 | 间断 |
| 2 | 运输载重车辆 | 9辆/h | 75～80 | 港区道路 | 间断 |

2.2.3.4营运期固体废物污染

运营期的固体废物主要是码头工作人员与船员的生活垃圾。

- 船舶生活垃圾

根据设计方案，本项目设计船型为1000吨级，设计到港船舶数量为5艘次/d；1000吨级船舶工作人员按10人/艘考虑，则每天到港员工大约为50人。

按照《港口工程环境保护设计规范》内河航运船只生活垃圾发生系数为1.5kg/人·日，则每天到港船舶的船员生活垃圾产生量大约为75kg/d。按照年运营数320天计算，则船舶生活垃圾年排放量为24t。

- 船舶保养废弃物

按照《港口工程环境保护设计规范》，每艘船舶每天产生的船舶保养废物20kg，按5艘估算，则本项目营运期产生的船舶保养废物产生量约0.1t/d，32t/a。

（3）生活垃圾

根据方案，本项目建成运行后，计划劳动定员31人，港区、陆域内配套建管理用房等辅助设施。

根据类比分析，职工生活垃圾产生量按1kg/人·d，则港区、陆域职工生活垃圾产生量大约为31kg/d，年排放量为9.92t/a。

（4）污泥

沉淀池对水中SS去除率为95%，故本项目废水中沉渣产生量约7.54t/a，含水率按80%计，则沉淀池污泥量约为37.7t/a，污泥中主要为泥沙，定期由当地环卫部门清运处置，不外排。

（5）危险废物

类比同类型项目，本项目隔油沉淀池浮油产生量约0.13t/a，属危险废物，应委托有资质的单位进行定期收集和处置。

2.2.3.5营运期污染物排放量汇总

本项目实施后所产生的废水、废气、固体污染物排放量见表2.2-15。

表2.2-15  营运期污染物产排汇总表  单位：t/a

| 项目 |  |  | 单位 | 产生量 | 排放量 | 削减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织 | SO2 | t/a | 0.5493 | 0.5493 | 0 |
|  |  | CO | t/a | 0.621 | 0.621 | 0 |
|  |  | NOx | t/a | 0.652 | 0.652 | 0 |
|  |  | 总烃 | t/a | 0.426 | 0.426 | 0 |
|  |  | TSP | t/a | 20.964 | 2.096 | 18.868 |
| 废水 | 混合废水 | 废水量 | t/a | 10007.75 | 0 | 10007.75 |
|  |  | COD | t/a | 0.63 | 0 | 0.63 |
|  |  | BOD5 | t/a | 0.38 | 0 | 0.38 |
|  |  | SS | t/a | 8.78 | 0 | 8.78 |
|  |  | NH3-N | t/a | 0.07 | 0 | 0.07 |
|  |  | 石油类 | t/a | 1.41 | 0 | 1.41 |
| 固体废弃物 | 一般固废 | 船舶生活垃圾 | t/a | 24 | 0 | 27 |
|  |  | 船舶保养废弃物 | t/a | 32 | 0 | 72 |
|  |  | 生活垃圾 | t/a | 9.92 | 0 | 18 |
|  |  | 沉淀池污泥 | t/a | 37.7 | 0 | 37.7 |
|  | 危废 | 隔油沉淀池浮油 | t/a | 0.13 | 0 | 0.13 |

第3章 环境质量现状调查与评价

3.1 自然环境概况

3.1.1 地理位置

太和县位于安徽省西北部，东临涡阳、利辛，南抵阜阳，西接界首，西南与临泉相接，北与阜阳市谯城区为邻，西北与河南省郸城接壤。县境介于东经115°25′~115°55′，北纬33°04′~33°35′之间，总面积1822平方千米。东南经凤台、淮南去合肥224千米，西北经淮阳、西华去郑州307千米。东去津浦路至蚌埠209千米，西去平汉路之漯河210千米。太和县境南北长52千米、东西宽60千米。

拟建阜阳港太和港区陶庙作业区码头工程位于太和县城关镇陶桥村上游沙颍河北岸，阜阳港太和港区陶庙作业区，上距太和二桥约1.8km处。中心坐标：115°38'05.88"E，33°08'06.26"N。

图3.1-1 工程地理位置图

3.1.2 气候、气象

太和县地处亚洲大陆东部，气候按中国自然区划分为东部季风暖温带半温润地区，又接近北亚热带气候，实质是两种气候的缓冲区。其特点是季风气候明显，四季分明，光照充足，气候温和，雨量适中，无霜期长。但因处在两种气候的缓冲区，天气往往变化无常，低温、连阴雨、旱、涝、冰雹、霜冻和大风等自然灾害时有出现，给农业生产造成不利影响。气温：年平均14.9℃。1月份最冷，平均0.7℃，7月份最热，平均27.9℃，年温差27.2℃。1959年至1985年极端最高气温40.8℃。极端最低气温为－21.3℃，最高和最低温差62.1℃。太和县1959年至1985年的气象记录最低气温低于－20℃的年份有5年，最高气温超过40℃的年份也有5年。

3.1.3 地表水系

阜阳市水系属淮河流域，境内大小河流均为淮河支流。据统计，阜阳市有240多条大小河、沟，小型湖泊2个，池塘3万多个。但受气候和自然生态环境的影响，天然降水随年际和季节变化大，多数河流呈季节性断流。

太和县境内有沙颍河、茨河、西淝河等河流，其中沙颍河是淮河的主要支流，沙颍河、茨河、西淝河等平均径流量56.92亿立方米，年均径流深度为200毫米。

沙颍河发源于河南省外方山及伏牛山区，从界首入境，于颍上县沫河口入淮河，是淮河最大的一级支流。沙颍河全长610公里，流域面积39890平方公里，其中在界首市境内长208公里，流域面积5600平方公里。河流上设有周口、槐店、阜阳、颍上四个枢纽工程，供蓄水用。阜阳闸正常蓄水位28.5米（水深7.5米），有效库容1.5×107立方米。阜阳闸上界首市段落的河道底宽400米，最大水深13.00米，边坡1:3，堤顶高程35.0米，河底高程21.0米，百年一遇洪水位34.18米。沙颍河由西向东沿田营镇北界流过，本地习称沙河，源出河南省登封县嵩山南麓。自西北向东南，由沈丘县刘湾村入境，流经市境中部，东至张庄出境入太和县，东南经阜阳、颍上至沫河口与淮河成“T”字形相汇。境内河床宽170～200m，深约13m，长14.6km。

3.1.4 水文及泥沙

沙颍河是淮河左岸最大的支流，发源于河南省伏牛山山脉，流经河南省平顶山、漯河、周口和安徽省阜阳等市，于安徽省颍上县沫河口处汇入淮河。河道全长620km，流域面积36651km2，其中河南省和安徽省境内分别为32539km2和4112km2。

沙颍河流域地形由西北向东南倾斜，漯河以上三面环山，峰岭重叠， 为伏牛山脉和外方山脉，山区地面高程600～1500m，最高达2153m，山区向平原区过渡带为丘陵区，地面高程一般在100m以上，东南部平原地势平坦开阔，地面高程30～100m。

沙颍河属淮河水系，淮河的汛期与雨季一致，5～9月份为丰水期，11月至翌年2月为枯水期。流域内地表水位及流量的变化与降水有密切关系，夏季雨量充沛，水位高，流量大；冬季降雨稀少，水位低，流量小。河道最高水位多发生在7～8月份，最低水位多发生在每年的11月～翌年2月份。

沙颍河洪水主要由暴雨形成，漯河以西沙河干流、北汝河、澧河上游是沙颍河流域暴雨中心多发地区；沙颍河上游山区流域坡度陡，集流快，汛期径流量往往占总径流量的70～80%。

1、水位

沙颍河省界至阜阳市北京路桥段河道全长79.6公里，该段航道有2009年建成的耿楼枢纽，1959年竣工的阜阳枢纽。设有界首站和阜阳闸上水位站。界首站、阜阳闸上有1960年以来近50年的水位观测资料，

界首站与阜阳闸之间自2009年耿楼枢纽建成运营之后，河道水文条件发生了变化，枯水期界首站水位观测成果失去使用价值。

界首：据1982-2008年洪水位资料，分析计算最高通航水位36.75米。

耿楼：据耿楼枢纽施工图设计，闸上35.86米，闸下35.66米。

阜阳闸上：结合阜阳枢纽及船闸设计参数，综合确定10年一遇水位为30.80米。

表3.1-1 航道设计水位成果表

| 项目 | 最高通航水位 | 最低通航水位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 界首~耿楼闸上 | 36.75～35.86 | 28.0 | 最高通航水位 |
|  |  |  | 频率10%， |
| 耿楼闸下~北京路桥 | 35.66～30.80 | 24.5 | 最低通航水位 |
|  |  |  | 保证率95% |

拟建码头位于耿楼船闸与阜阳船闸之间，根据航道整治工程相关资料，本工程水位如下：

设计高水位：32.8m（平滩水位）设计低水位：24.5m（保证率95%）

2、泥沙

沙颍河流域多年平均径流深130毫米，河道径流量的变化与降水有密切关系，夏季雨量充沛，水位高，流量大，汛期径流量往往占总径流量的70～80%；冬季降雨稀少，水位低，流量小。河道最高水位多发生在7～8 月份，最低水位多发生在每年的11月～翌年2月份。

沙颍河的泥沙观测资料较少，并且资料系列不连续。从现有资料分析，周口站1974～1988年多年平均含沙量为1.52kg/m3，界首站1964～1973年多年平均含沙量1.38kg/m3，阜阳站1990～1999年多年平均含沙量为0.38kg/m3。因此，沙颍河主要泥沙来源于周口以上流域，随着下游河道断面增大，流速变缓，大部分泥沙会逐渐沉积下来。

多年的黄河水入侵沙颍河河道地层河湖相沉积层较为发育，地层分布具有二元性，广泛出露的以粉质粘土、粉质壤土、砂壤土、砂土为主的Q3沉积层和沿河道两侧呈带状分布的以砂壤土、粉质壤土为主的Q4沉积层。抗冲刷能力较低，河流的侵蚀作用以侧蚀作用为主，形成较大的弯曲段。

随着沙颍河沿线梯级分布的节制闸建成使用，沙颍河水流条件发生改变，尤其是各节制闸均采取“蓄清排洪”的运行调度模式，使得枯水期河道流速水流流速0.1～0.3米/秒，排洪时最大流速2.5米/秒左右。沙颍河河道河床变化比较平顺，特别是2010年上游高含沙量来水，

经现场调查除局部滩地、边坡有10～20cm淤积外，河道形态基本维持稳定。

3.1.5 地形、地貌

拟建码头位于阜阳市太和县城关镇沙颍河河左岸，该段航道上游平顺，下游弯曲，水面宽约150m，近岸滩地地势较缓，高程在33.0～33.2之间，宽约90m；拟建码头处建有防洪大堤，堤顶高程为37.4～37.5m，堤顶为混凝土道路。

3.1.6 工程地质

本次地质资料参考上游太和锚地地质资料，根据收集的资料、现场调查、野外编录、原位测试和室内土工试验成果，在勘探深度范围内主要揭露地层为第四系全新统冲积层（Q4al），揭露的地层主要为粉土、粉质黏土土、粉砂等。现将本次勘探揭露的地层按其地质时代、成因类型、埋藏深度以及岩土的工程地质特征叙述如下。

①层粉土：灰黄色、灰褐色，稍密状态，表层含少量种植土。层厚0.70m～2.00m，层底高程31.20～33.20m；该层基本分布于整个场地。

②层粉质粘土：灰黄色，可塑状态，含铁锰氧化物，夹粉土。层厚0.30m～3.30m，层底高程29.60～31.70m；该层基本分布于整个场地。

②1层粉土：灰黄色，稍密状态，稍湿，该层以透镜体的型式分布于②层粉质黏土中，厚度约为 0.40m～1.00m 不等。

②2层粉质黏土：灰黄色，可塑状态，局部偏软，本次勘察该层只在ZK26钻孔中有明显揭露，揭露厚度约为1.00m不等。

③层粉质黏土：灰黄色，硬塑状态，含铁锰氧化物。层厚3.20m～6.40m，层底高程23.40～26.70m；该层基本分布于整个场地。

④层粉砂：黄色，中密～密实状态，饱和，夹粉土薄层，局部为细砂。本次勘察该层部分钻孔未揭穿，最大揭露约为4.90m；该层基本分布于整个场地。

⑤层粉质黏土：灰黄色，可塑～硬塑状态，含铁锰氧化物，夹粉土。本次勘察该层部分钻孔未揭穿，最大揭露约为6.50m；该层基本分布于整个场地。

⑤1层粉土：灰黄色，中密～密实状态，夹粉质黏土、粉细砂，该层以透镜体的型式分布于⑤层粉质黏土中，厚度约为0.70m～1.30m不等。

⑥层粉土：灰黄色，密实状态，夹粉质黏土。本次勘察该层部分未揭穿，最大揭露约为3.80m。

3.1.7 地震

根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB 18306-2015），拟建码头处于地震动峰值加速度0.05g。

3.1.8 港口作业天数分析

1.装卸作业标准

装卸作业时允许的风、雨、雾及雷暴等级为：

风：≤6级。当风＞6级时，码头停止作业；风力≥8级时，在港船舶需前往锚地避风。

雨：不大于中雨，降雨强度大于中雨，停止作业。雾：能见度小于1km时，船舶停止航行及进出港。雷暴：影响电气，停止作业。

水位：高于设计高水位或低于设计低水位，船舶驶离码头。

2.影响作业天数

根据码头装卸作业标准，对影响港口作业的各种因素进行统计分析， 风影响约8天，雨影响约20天，雾影响约10天，雷暴影响约32天，水位影响约5天，扣除有关因素相互重叠的影响，确定本码头年影响作业天数为45天，即年工作天数为320天。

3.2 大气环境质量现状监测与评价

3.2.1.1拟建项目所在地环境空气质量区域达标判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

引用阜阳市生态环境局发布的《2019年阜阳市环境质量概要》数据。

2019年全市二氧化硫日均值浓度变化范围在2-13微克/立方米之间，均值为6微克/立方米；二氧化氮日均值浓度变化范围在9-69微克/立方米之间，均值为31微克/立方米；一氧化碳日均值浓度变化范围在0.3-1.8微克/立方米之间，均值为0.7毫克/立方米；臭氧日均值浓度变化范围在6-219微克/立方米之间，日最大8小时均值为110微克/立方米；可吸入颗粒物日均值浓度变化范围在11-306微克/立方米之间，均值为84微克/立方米；细颗粒物日均值浓度变化范围在5-251微克/立方米之间，均值为51微克/立方米，除可吸入颗粒物和细颗粒物年均浓度值超过空气环境质量二级标准，其余污染物浓度值均符合空气环境质量二级标准。区域空气质量现状评价情况详见下表。

表3.2-1  区域空气质量现状评价一览表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（µg/m3） | 标准值（µg/m3） | 占标率 （%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 6 | 60 | 10.00 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 31 | 40 | 77.50 | 达标 |
| CO | 日平均质量浓度 | 700 | 4000 | 17.50 | 达标 |
| O3 | 日最大8h平均质量浓度 | 110 | 160 | 68.75 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 84 | 70 | 120.00 | 不达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 51 | 35 | 145.71 | 不达标 |

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.4.1.1 城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。”

从2019年阜阳市生态环境局发布的区域环境质量概要结论可以看出阜阳市环境空气污染物六项基本项目中，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）年均值中，PM10、PM2.5均超标，最大超标倍数分别为0.2和0.4571倍，因此阜阳市空气质量不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准，项目所在区域为不达标区。

3.3 地表水环境质量现状监测与评价

3.3.1 区域地表水环境质量现状

阜阳市环境保护监测站在辖区淮河、颍河、泉河、黑茨河、济河、洪河、谷河、茨淮新河8条河流上共布设15个地表水监测断面（点位），每月监测1次，2019年阜阳境内地表水总体水质状况为轻度污染。15个监测断面（点位）中，水质为I～III类的11个，占73.33%；IV～V类的4个，占26.67%。主要污染指标为化学需氧量、总磷和氟化物。

以COD单指标评价，阜阳境内15个地表水监测断面（点位）中，2019年有13个断面（点位）COD浓度达到Ⅲ类水质标准，占86.67%，与去年相比，达到Ⅲ类标准比例持平。

以氨氮单指标评价，阜阳境内15个地表水监测断面（点位）中，2019年有15个断面（点位）氨氮浓度达到Ⅲ类水质标准，占100.00%，与去年相比，达到Ⅲ类标准比例持平。

2019年淮河王家坝水质状况为良好。与去年相比，水质状况由轻度污染好转为良好。

阜阳境内颍河水质状况为良好。与去年相比，水质状况无明显变化。

泉河水质状况为良好。与去年相比，水质状况有轻度污染好转为良好。

黑茨河张大桥水质状况为轻度污染。主要污染指标为氟化物。与去年相比，水质状况无明显变化。

济河张杨渡口水质状况为良好。与去年相比，水质状况无明显变化。

洪河陶老大桥水质状况为轻度污染。主要污染指标为总磷。与去年相比，水质状况由中度污染好转为轻度污染。

阜南苗寺大桥水质状况为良好。与去年相比，水质状况无明显变化。

茨淮新河二水厂取水口水质状况为良好。与去年相比，水质状况无明显变化。

3.4 声环境质量现状监测与评价

3.4.1 声环境现状监测

1、监测点布设

根据评价范围内环境目标分布情况及区域环境现状，项目所在厂区厂界以及项目周围敏感点共布12个噪声监测点，监测噪声，监测点位见表3.4-1，监测布点图见图3.3-1。

表3.4-1 拟建项目噪声现状监测布点一览表

| 编号 | 监测点位置 | 监测时间 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 码头区域厂界北侧 | 昼、夜 | 连续等效A声级 dB（A） |
| N2 | 码头区域厂界西侧 | 昼、夜 |  |
| N3 | 码头区域厂界南侧 | 昼、夜 |  |
| N4 | 码头区域厂界东侧 | 昼、夜 |  |
| N5 | 仓库堆场厂界东侧 | 昼、夜 |  |
| N6 | 仓库堆场厂界南侧 | 昼、夜 |  |
| N7 | 仓库堆场厂界西侧 | 昼、夜 |  |
| N8 | 仓库堆场厂界北侧 | 昼、夜 |  |
| N9 | 玫瑰园 | 昼、夜 |  |
| N10 | 刘窝 | 昼、夜 |  |
| N11 | 陶桥村 | 昼、夜 |  |
| N12 | 附近村庄 | 昼、夜 |  |

2、测量方法

按《声环境质量标准》（GB12348-2008）中要求进行，测量仪器使用《声级计电声性能及测试方法》（GB3875-83）中规定的精度Ⅱ级以上的声级计或环境噪声自动监测仪，并在测量前后进行校准，测量时传声器加风罩。

3、监测时间和频次

每个测点监测2天，每天昼间（6∶00～22∶00）和夜间（22∶00～次日6∶00）各测一次。

4、环境噪声现状监测结果

根据安徽工和环境监测有限责任公司对本项目区域环境噪声进行的现状监测，其监测结果可见表3.4-2。

表3.4-2 环境噪声现状监测结果表 单位：dB(A)

| 检测因子 | 日期 | 检测点位 | 检测结果dB（A） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 时间 | Leq | 时间 | Leq |
| 环境噪声 | 2020-4-29 | N1码头区域厂界北侧 | 昼间 （08：00-12：00） | 52.3 | 夜间 （22：00-01：00） | 44.5 |
|  |  | N2码头区域厂界西侧 |  | 53.5 |  | 45.6 |
|  |  | N3码头区域厂界南侧 |  | 51.3 |  | 47.7 |
|  |  | N4码头区域厂界东侧 |  | 53.4 |  | 45.6 |
|  |  | N5仓库堆场厂界东侧 |  | 51.3 |  | 46.5 |
|  |  | N6仓库堆场厂界南侧 |  | 53.0 |  | 45.9 |
|  |  | N7仓库堆场厂界西侧 |  | 53.4 |  | 45.6 |
|  |  | N8仓库堆场厂界北侧 |  | 52.8 |  | 44.4 |
|  |  | N9玫瑰园 |  | 51.4 |  | 44.8 |
|  |  | N10刘窝 |  | 54.1 |  | 45.0 |
|  |  | N11陶桥村 |  | 52.7 |  | 46.2 |
|  |  | N12附近村庄 |  | 54.9 |  | 45.7 |
|  | 2020-4-30 | N1码头区域厂界北侧 | 昼间 （07：00-10：00） | 51.3 | 夜间 （22：00-06：00） | 45.0 |
|  |  | N2码头区域厂界西侧 |  | 51.9 |  | 45.9 |
|  |  | N3码头区域厂界南侧 |  | 53.1 |  | 45.8 |
|  |  | N4码头区域厂界东侧 |  | 53.9 |  | 44.7 |
|  |  | N5仓库堆场厂界东侧 |  | 53.7 |  | 44.8 |
|  |  | N6仓库堆场厂界南侧 |  | 53.3 |  | 44.7 |
|  |  | N7仓库堆场厂界西侧 |  | 54.5 |  | 45.0 |
|  |  | N8仓库堆场厂界北侧 |  | 54.4 |  | 45.9 |
|  |  | N9玫瑰园 |  | 51.8 |  | 43.7 |
|  |  | N10刘窝 |  | 53.8 |  | 44.8 |
|  |  | N11陶桥村 |  | 54.6 |  | 45.3 |
|  |  | N12附近村庄 |  | 52.3 |  | 44.6 |
| 注：2020-4-29天气多云，监测期间风速为1.7~1.9m/s；2020-4-30天气多云，监测期间风速为2.0~2.2m/s。 |  |  |  |  |  |  |

3.4.2 声环境现状评价

1、评价标准

拟建工程南厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，其余厂界执行该标准中2类标准，敏感点执行2类标准。具体标准值详见表3.4-3。

表3.4-3  声环境质量标准

| 执行标准类别 | 标准值[dB(A)] |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| GB3096-2008中2类标准 | 60 | 50 |
| GB3096-2008中4a类标准 | 70 | 55 |

2、评价结果

根据表3.4-2环境噪声现状监测结果可以看出，项目区南厂界声环境满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的4a类标准，其余厂界满足2类标准；敏感点后陶桥声环境满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准。因此，项目区声环境质量满足功能要求。

3.5 底泥环境质量现状监测与评价

3.5.1 底泥环境现状监测

1、监测布点

本工程疏浚区域、抛泥区底泥现状环境监测各设1个监测点位，见图3.2-1；底泥环境监测布点及监测因子详见表3.5-1。

表3.5-1  底泥现状监测点位及监测因子表

| 序号 | 监测点位 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 拟建工程疏浚区域 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、挥发性有机物27种（1，1，2-三氯乙烷、氯乙烯、1，1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1，2-二氯乙烯、1，1-二氯乙烷、顺-1，2-二氯乙烯、氯仿、1，1，1-三氯乙烷、四氯化碳、1，2-二氯乙烷、苯、三氯乙烯、1，2-二氯丙烷、甲苯、四氯乙烯、氯苯、1，1，1，2-四氯乙烷、乙苯、间+对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1，1，2，2-四氯乙烷、1，2，3-三氯丙烷、1，4-二氯苯、1，2-二氯苯、氯甲烷）、半挥发性有机物11种（硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并a芘、苯并a蒽、苯并b荧蒽、苯并k荧蒽、二苯并（a，h）蒽、茚并（1，2，3-cd）芘、萘、䓛）共45项 |
| S2 | 拟建工程抛泥区 |  |

2、监测结果见表3.5-2。

表3.5-2  底泥质量现状监测结果  单位：mg/kg

| 日期 | 检测因子 检测点位 |  | 拟建工程疏浚区域S1 | 拟建工程抛泥区域S2 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 筛选值 | 管制值 |
| 2020-4-29 | 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | PH | 6.82 | 7.23 |  |  |  |
|  | 2 | 砷 | 4.29 | 4.57 | 60 | 140 |  |
|  | 3 | 镉 | 0.25 | 0.13 | 65 | 172 |  |
|  | 4 | 铬（六价铬） | 未检出 | 未检出 | 5.7 | 78 |  |
|  | 5 | 锌 | 74 | 76 |  |  |  |
|  | 6 | 铜 | 51 | 46 | 18000 | 36000 |  |
|  | 7 | 铅 | 15.6 | 15.4 | 800 | 2500 |  |
|  | 8 | 汞 | 0.543 | 0.568 | 38 | 82 |  |
|  | 9 | 镍 | 28 | 24 | 900 | 2000 |  |
|  | 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1，1，2-三氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 2.8 | 15 |  |
|  |  | 氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 0.43 | 4.3 |  |
|  | 10 | 1，1-二氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 66 | 200 |  |
|  | 11 | 二氯甲烷 | 未检出 | 未检出 | 616 | 2000 |  |
|  | 12 | 反-1，2-二氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 54 | 163 |  |
|  | 13 | 1，1-二氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 9 | 100 |  |
|  | 14 | 顺-1，2-二氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 596 | 2000 |  |
|  | 15 | 氯仿 | 未检出 | 未检出 | 0.9 | 10 |  |
|  | 16 | 1，1，1-三氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 840 | 840 |  |
|  | 17 | 四氯化碳 | 未检出 | 未检出 | 2.8 | 36 |  |
|  | 18 | 1，2-二氯乙烷+苯 | 未检出 | 未检出 | 4 | 40 |  |
|  | 19 | 三氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 2.8 | 20 |  |
|  | 20 | 1，2-二氯丙烷 | 未检出 | 未检出 | 5 | 47 |  |
|  | 21 | 甲苯 | 未检出 | 未检出 | 1200 | 1200 |  |
|  | 22 | 四氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 53 | 183 |  |
|  | 23 | 氯苯 | 未检出 | 未检出 | 270 | 1000 |  |
|  | 24 | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 10 | 100 |  |
|  | 25 | 乙苯 | 未检出 | 未检出 | 28 | 280 |  |
|  | 26 | 间+对-二甲苯 | 未检出 | 未检出 | 570 | 570 |  |
|  | 27 | 邻-二甲苯+苯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 640 | 640 |  |
|  | 28 | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 6.8 | 50 |  |
|  | 29 | 1，2，3-三氯丙烷 | 未检出 | 未检出 | 0.5 | 5 |  |
|  | 30 | 1，4-二氯苯 | 未检出 | 未检出 | 20 | 200 |  |
|  | 31 | 1，2-二氯苯 | 未检出 | 未检出 | 560 | 560 |  |
|  | 32 | 氯甲烷 | 未检出 | 未检出 | 37 | 120 |  |
|  | 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
|  | 33 | 硝基苯 | 未检出 | 未检出 | 76 | 760 |  |
|  | 34 | 苯胺 | 未检出 | 未检出 | 260 | 663 |  |
|  | 35 | 2-氯酚 | 未检出 | 未检出 | 2256 | 4500 |  |
|  | 36 | 苯并（a）芘 | 未检出 | 未检出 | 1.5 | 15 |  |
|  | 37 | 苯并（a）蒽 | 未检出 | 未检出 | 15 | 151 |  |
|  | 38 | 苯并（b）荧蒽 | 未检出 | 未检出 | 15 | 151 |  |
|  | 39 | 苯并（k）荧蒽 | 未检出 | 未检出 | 151 | 1500 |  |
|  | 40 | 二苯并（a，h）蒽 | 未检出 | 未检出 | 1.5 | 15 |  |
|  | 41 | 茚并（1，2，3-cd）芘 | 未检出 | 未检出 | 15 | 151 |  |
|  | 42 | 萘 | 未检出 | 未检出 | 70 | 700 |  |
|  | 43 | 䓛 | 未检出 | 未检出 | 1293 | 12900 |  |

3.5.2 底泥现状评价

本次监测结果表明，本工程疏浚区域底泥、抛泥区土壤的现状监测指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1第二类用地标准。

3.6 生态环境质量

3.6.1生态环境现状调查与评价方法

评价组收集整理沙颍河（安徽段）沿线区域现有生物多样性资料，包括所涉县市县志、统计年鉴以及林业、环保、水利、农业、国土资源等部门提供的相关资料，并且参考关于沙颍河、淮河流域等相关科研论文及书籍；并与合作单位安徽大学生命科学学院于2009年12月对沙颍河（安徽段）沿线区域的生态环境（包括植被和野生动物资源）进行了野外实地调查。

3.6.1.1评价范围

此次生态现状调查的基本范围为沙颍河（安徽段）河流及沿岸陆域、航道整治相关工程（包括拆除重建桥梁、削滩、抛泥区等）影响区域，调查范围按河流流向、桥梁、削滩段、抛泥区等工程的分布，以及是否存在珍稀动植物等因素，适当扩大其评价范围，野生动物调查扩大到其活动栖息范围。

本评价的生态影响评价范围为常胜沟至沫河口205.6公里河道两岸1km区域。

3.6.1.2重点调查点位

（1）布点原则

调查取样的目的是要通过样方的研究准确地推测评价区植被、野生动物和水生生态的总体状况，所选取的样方应具有代表性，能通过尽可能少的抽样获得较为准确的有关总体的特征。

① 所选取的样点植被为评价区分布比较普遍的类型，并应包括了绝大部分主要植被类型，代表野生动物的主要生境类型。并考虑全线布点的均匀性。

② 样点的设置避免对同一种植被进行重复设点，特别重要的植被则根据林内植物变化较大的情况进行增加设点。

③ 尽量避免非取样误差，避免选择路边易到之处。

④ 结合河道形态、工程施工区域等设置水生生态调查点位。

（2）重点调查点位

陆生生态调查点位：包括耿楼船闸附近（k26）、阜阳船闸附近（k80）、沫河口附近（k202+700），其他河流沿线均匀布设样方。

水生生态调查点位：重点布设于阜阳至袁寨河段（包括4个点位：K78+500、k80、k81+500、k83）和杨湖镇至沫河口河段（包括4个点位：k92、k94+500、k192+500、k202+700），其他河流沿线均匀布设样方。

3.6.1.3生态环境现状评价方法

生态环境现状调查与评价，总体上采用资料调研、遥感影象分析与实地调查相结合，定性分析与定量分析相结合的方法，同时充分重视走访沿线村民和林业工作者作为采集区域生态环境背景信息的重要补充。

（1）资料收集

收集整理沙颍河（安徽段）沿线区域现有生物多样性资料，包括所涉县市县志、统计年鉴以及林业、环保、水利、农业、国土资源等部门提供的相关资料，并且参考关于沙颍河、淮河流域等相关科研论文及书籍。

（2）野外实地考察

1）GPS地面类型及植被调查取样

GPS样点是卫星遥感影像判读各种景观类型的基础，根据室内判读的植被与土地利用类型图，现场核实判读的正误率，并对每个GPS取样点作如下记录：

① GPS读出测点的海拔值和经纬度；

② 记录样点植被类型，以群系为单位，同时记录坡向、土壤类型；

③ 记录样点优势植物以及观察动物活动的情况；

④ 拍摄典型植被外貌与结构特征。

2）植物群落调查

在实地踏勘的基础上，确定典型的群落地段，采用法瑞学派样地记录法进行群落调查，乔木群落样方面积为10×10m2，灌木样方为10×10m2，草本样方为1×1m2，记录样地的所有种类、优势种、郁闭度（盖度），树高、胸径等数据，利用GPS确定样方位置。

在对评价范围内生物资源历年资料检索分析的基础上，根据实地踏勘及考察时间，选择典型生态环境进行样方布设及现场调查。

3）植物种类调查

在调查过程中，确定评价范围内的植物种类及资源状况、珍稀濒危植物的种类及生存状况等。实地调查采取路线踏查法与样方调查相结合的方法，对于没有原生植被的区域采取路线踏查法，在重点施工区域（如削滩、抛泥区等）以及植被状况良好的区域实行样方重点调查；对珍稀濒危植物、古木大树调查采取野外调查、民间访问和市场调查相结合的方法进行。对有疑问植物还采集了凭证标本并拍摄照片。

4）陆生动物资源调查

由于本次调查在冬季，两栖爬行动物主要以实地访问调查和查阅文献资料为主；哺乳动物的调查方法主要有五步铗实地调查法、访问和查阅文献资料；鸟类主要采用采用定点观察、路线法等调查方法，在重点调查点位增加调查点密度，或者采取样带法调查，调查时记录鸟类分布的生境特点，并借助单、双筒望远镜、GPS定位仪、数码照相机等仪器设备完成。在调查过程中，确定评价范围内动物的种类、资源状况及生存状况，尤其是国家重点保护种类。

5）水生生物调查

浮游生物定性样品采样，采用25号定性网在选定的采集样点上进行水平拖取。浮游生物定量样品的采集，采用容量为2L的采水器，在水面以下深约50厘米处采水，将水样倒入浮游生物网过滤，剩余在橡胶管中的滤液倒入样品管中。采用拖网、采泥器采集底栖动物定性样品，在岸边浅水区下水划定样方捡取底栖动物，同时借助渔民收集部分软体动物标本。定量样品使用改良的彼德生采泥器采集底泥表层泥样，同时采集附着于水生维管束植物上的底栖动物。用筛网洗涤泥样，然后用镊子检出样品，样品用75%酒精固定。通过在调查线路周边市场，如杨湖镇市场、袁寨市场，进行采购与询问相结合的的方法调查鱼类资源的种类组成。

6）沿河湿地类型调查

对沙颍河（安徽段）湿地类型调查采用实地调查法，在沙颍河两岸1km范围内调查，记录调查区域内湿地类型，同时调查并记录湿地内水生植物、底栖动物、浮游生物等生物资源。

3.6.1.4生物生产力的测定与估算

对灌丛、高草丛、农作物采取直接收割法，乔木林采取材积测量的方法估算生物量；群落平均净生产力参考国内外有关资料，并根据当地的实际情况作适当调查，估算出评价区域区的植被类型生物生产力。

3.6.2陆生生态环境现状

3.6.2.1土壤

沙颍河流域分布有褐土、潮土、砂礓黑土和水稻土四大土壤类型，水源条件较好地区均有水稻土分布。

3.6.2.2植被

（1）物种组成

1）水生维管束植物

①水生维管束植物种类组成

沙颍河（安徽段）的水生维管束植物共28种，共17科22属。均为被子植物(Angiospermae)。

②生活型和生态类型

按照植物生态类型和生活型等方面来划分，沙颍河（安徽段）湿地水生维管束植物可分为水生植物和湿生植物2种类型：

I水生植物：挺水植物以芦苇(Phragmites communis) ，菰( Zizania caduciflora) 等为主，其中，芦苇群落主要小丛聚生；浮叶植物以萍科（Lemnaceae）和菱科( Trapaceae)植物为主，包括菱( Trapa bispinosa) 、萍( marsilea quadrifolia )等；漂浮植物主要紫萍(Lemna minor) 群落，分布在淮河沙颍河交汇处；沉水植物主要有眼子菜科(Potamogetonaceae)、水鳖科(Hydrocharitaceae)、小二仙草科( Haloragidaceae)和金鱼藻科(Ceratophllaceae)植物。

II 湿生植物：主要分布在淮河沙颍河交汇处湿地，河道水边，以及其它潮湿之处，主要为禾本科、 莎草科、 蓼科( Plygonaceae) 等科的种子植物和少量蕨类植物。

③ 区系特征

沙颍河（安徽段）植物区系具有南暖温带到北亚热带过度的性质，根据吴征镒关于中国种子植物分布类型的划分系统，沙颍河（安徽段）水生种子植物22属分属8个分布类型：其中世界分布共有10 属，占总属数的45 % ，包括金鱼藻属（Ceratophyllum）、蓼属（Polygonum）、眼子菜属（Potamogeton）、浮萍属（Spirodela）、芦苇属（Phragmites）、香蒲属（Typha）等。泛热带、热带亚洲至热带非洲分布等4个热带分布区类型共6属，占总属数的27%，包括莲子草属（Alternanthera）、苦草属（Vall isnera）、苹属（marsilea）、稻属（Oryza）等。而北温带、旧世界温带等3个温带分布区类型共有6个属，占总属数的27 % ，包括菱属（Trapa）等。

2）陆生维管束植物

本次调查共发现陆生植物53种，隶属24科，各科所包含的植物种数如下：菊科（Asteraceae）15种；禾本科（Poaceae）5种；唇形科（Labiatac）1种、豆科（Leguminosae）5种、伞形科（Apiaceae）2种；蓼科（Polygonaceae）1种、百合科（Liliaceae）1种、车前科（Plantaginaceae）1种、十字花科（Cruciferae）、玄参科（Scrophulariaceae）1种、苋科（Amaranthaceae）1种、桑科（moraceae）2种、杨柳科（Salicaceae）2种、十字花科（Cruciferae）1种、石竹科（Caryophyllaceae）2种；大戟科（Euphorbiaceae）1种、锦葵科（malvaceae）1种、茄科（Solanaceae）1种、马鞭草科 （Verbenaceae）1种、牻牛儿苗科 （Geraniaceae）2种、茜草科（Rubiaceae）1种、木贼科（Equisetaceae）1种、荨麻科（Ulmaceae）1种。

由此可见，沙颍河（安徽段）区域主要以菊科为优势科，其所含种数占所调查植物种类的28%。

（2）沿线植被分布特征

根据实地调查，沙颍河安徽段航道整治工程项目区生态类型基本为人工生态，植被生境类型主要有农田、人工林、草地撂荒地以及灌木植被。

1）农田生态系统

主要分布在沙颍河两岸及沿线居民点附近，农田生态系统中作物各异。

种植经济作物主要有小麦Triticum aestivum Linn、蚕豆Vicia faba Linn等；蔬菜有茄Solanum melongena、番茄Lycopersicon esculentum、南瓜Cucurbita moschata 、萝卜Raphanus sativus、甘蓝型油菜Brassica campestris等；野生草本有鸭跖草Commelina communis、灰绿藜Chenopodium glaucum、马鞭草Verbena officinalis、苍耳Xanthium sibiricum、狗尾草Setaria viridis、蝙蝠葛menispermum dauricum、茜草Rubia cordifolia 、荔枝草Salvia plebeia等。

2）人工林生态系统

主要乔木树种是小叶杨Populus simon，全部为栽培的人工林，林下无灌木层，有少量的草本植物分布，种类十分单一。主要分布在沙颍河沿河大堤的两侧以及附近的村庄内。

3）草地、撂荒地生态系统

主要有白茅（Imperata cylindrica）、结缕草（Zoysia japonica）、猪殃殃（Galium aparine）、苍耳（Xanthium sibiricum）、野艾蒿（Artemisia lavandulaefolia）等；分布在沙颍河沿河大堤斜坡、河岸边、人工林林下层以及少量的农田撂荒地。

4）灌木生态系统

主要为枸杞（Lycium chinense）、构树（Broussonetia papyrifera），分布在沙颍河沿河大堤斜坡、河岸边、人工林边缘。

（农田）

（人工林）

（草地、撂荒地）                 （灌木）

图3.6-1  沙颍河沿岸主要植被类型

（3）植物群落分布特征

根据项目评价范围内植被分布特点，在推荐样方地点设置不同的植被类型调查样方，包括草本、人工林；样方设置在耿楼船闸附近（k26）、阜阳船闸附近（k80）和沫河口附近（k202+700），各样方的环境特征如下(表4-2)：各调查样方的海拔在16-60m之间，土壤类型都以潮棕壤和砂礓黑土为主。不同植被类型样方调查结果如下。

表3.6-1 草本样方环境特征（1m*1m）

| 样方点位 | 位点1 | 位点2 | 位点3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 海 拔(m) | 20 | 27 | 16 |
| 坡 向 | 无 | 阳坡 | 无 |
| 坡 度(°) | 无 | 30 | 无 |
| 坡 位 | 无 | 下部 | 无 |
| 土壤类型 | 潮棕壤 | 潮棕壤 | 砂礓黑土 |

1）草本植被型

表3.6-2 各草本样方植物调查结果（1m*1m）

| 样方点位 | 位点1 | 位点2 | 位点3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 结缕草、蓼、小巢菜、加拿大飞蓬、牛繁缕、猪殃殃、牛筋草、野豌豆、白茅、莎草、荔枝草、婆婆纳、泥胡菜、碎米荠、苍耳、马兰、野胡萝卜、木贼、窃衣 | 结缕草、蓼、小巢菜、加拿大飞蓬、牛繁缕、猪殃殃、牛筋草、野豌豆、白茅、莎草、荔枝草、婆婆纳、泥胡菜、碎米荠、苍耳、马兰、野胡萝卜、木贼、窃衣 | 结缕草、小巢菜、加拿大飞蓬、牛繁缕、猪殃殃、牛筋草、野豌豆、白茅、莎草、荔枝草、婆婆纳、泥胡菜、碎米荠、苍耳、马兰、野胡萝卜、木贼、窃衣 |
| 优势种 | 结缕草、牛筋草、木贼、苍耳、白茅 | 结缕草、牛筋草、木贼、苍耳、白茅 | 结缕草、牛筋草、木贼、苍耳、白茅 |
| 总盖度(%) | 41 | 38 | 45 |
| 生 物 量 （g.m-2） | 149 | 138 | 160 |

由表4-3可见，在不同的地点各湿地草本样方的植物种类、盖度、生物量有所差异，沙颍河湿地草本样方主要以结缕草、牛筋草、木贼、苍耳、白茅为优势种，在各调查样方内所占比例较大；群落生物量在不同土质之间略有不同，总的趋势为分布在潮棕壤的草本群落生物量比砂礓黑土的低。生物量以沫河口附近位点最大，以阜阳船闸样方最低。

2）挺水草本植被型

表3.6-3 各挺水草本样方植物调查结果（1m*1m）

| 样方点位 | 位点1 | 位点2 | 位点3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 芦苇、菰、结缕草、野豌豆、禾本科、猪殃殃 | 芦苇、菰、结缕草、禾本科 | 芦苇、菰、蓼、结缕草、禾本科、猪殃殃、野豌豆、牛筋草 |
| 优势种 | 芦苇、菰 | 芦苇 | 芦苇、菰 |
| 总盖度(%) | 68 | 72 | 77 |
| 生 物 量 （g.m-2） | 237 | 248 | 221 |

对挺水草本植物样方调查结果显示，沙颍河湿地挺水植物以芦苇、菰为优势种，少伴生猪殃殃、野豌豆（Vicia sepium）、结缕草，各样方生物量差距不大，在214 g.cm-2至287 g.cm-2不等，主要分布区域位于沙颍河岸边浅水区域。

3）人工林植被型

表3.6-4 各人工林样方植物调查结果（10m*10m）

| 样方点位 | 位点1 | 位点3 | 位点4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 林型 | 人工林 | 人工林 | 人工林 |
| 种类 | 小叶杨 | 小叶杨 | 小叶杨 |
| 优势种 | 小叶杨 | 小叶杨 | 小叶杨 |
| 总密度（株·ha-1） | 924 | 1100 | 1037 |
| 平均高度（m） | 13.5 | 13.2 | 13.8 |
| 平均胸径（cm） | 26 | 23.5 | 27 |
| 郁闭度（%） | 28 | 26.5 | 27 |
| 生物量(kg·m-2) | 185 | 181 | 192 |

由表3.6-4可知，沙颍河沿岸乔木主要为分布在沿河大堤两侧人工栽种的小叶杨；所调查样方内小叶杨平均高度在10-17m，胸径在19-35cm之间不等，群落郁闭度均在20%至35%之间。虽然栽种时间和植株大小有差异，由于栽种较为均匀，样方密度在900~1300株·ha-1，样方生物量220.2 kg·m-2至155.0kg·m-2。

3.6.2.3野生动物

（1）两栖爬行动物

①种类组成

沙颍河周边初步统计共有两栖、爬行动物7科16种，其中两栖纲动物2科7种，爬行纲动物5科9种。其中，省Ⅱ级重点保护野生动物有：花背蟾蜍（Bufo raddei），中华蟾蜍（Bufo gararizans），乌龟(Chinemys reevesii)， 黑眉锦蛇(Elaphe taeniura)，乌梢蛇（Zaicts dhumnades），金线蛙（Rana plancyi）等。

②生态分布

两栖动物是一类水陆兼栖生活的变温动物，主要分布在近水草滩、沟河附近和一些湿生群落。爬行动物在湿地分布生境各异，龟、鳖科主要栖息于水流、池塘、河沟，其他各科分布在村落、农田、河滩等地，较两栖动物分布更广。

③区系组成

本区域分布的16种两栖、爬行动物以广布种居多（8种），其次为古北种（5种）、东洋种（3种）；两栖动物7种中广布种3种，古北、东洋种各2种；爬行动物共9种，广布种5种，古北种3种，东洋种1种。

从两栖、爬行动物附录可以看出，两栖动物、爬行动物均以广布种占优势，物种数量在半数左右；而在整个区系分布中可以亦可以看出，东洋种物种数量最少，仅占总物种数的18.75%，在两栖、爬行两类动物类群中，物种也最少，分别占28.57%和11.11%。

（2）鸟类

1）鸟类组成

根据本次调查，结合查阅历史文献资料，沙颍河（安徽段）航道整治工程周边区域可能分布的鸟类共有14目32科82种（附表4），其中以雀形目鸟类居多，占14科43种。

我们实地调查获得的鸟类资源共有10目21科31种（附表3）。调查到的全部鸟类中，以雀形目最多，共11科17种，占调查鸟种总数的54.84%。各目鸟类组成由多至少依次为：雀形目（11科17种），鸻形目（2科3种），佛法僧目（1科2种），鸽形目、隼形目和鸡形目（1科2种），鸊目、鹳形目、鸡形目、形目均为1科1种。与资料收集可能有分布的鸟类资源相比，本次调查中三趾鹑目、鸥形目、鹃形目、雁行目及鸮形目鸟类没有记录。

本次调查到的鸟类资源中，目数占该地区可能有分布的69.23%，科占66.67%，种数只占39.50%；与历史资料相差较大，这主要是因为调查季节为冬季，该区域鸟类以冬候鸟和留鸟为主，而且调查区域正在施工等因素导致种类和数量较少。

2）鸟类资源的居留型及区系特征

调查获得的31种鸟类中，主要以留鸟和冬候鸟为主，分别占鸟种总数的78.97%和29.03.89%；综合分析各居留型鸟类，可以发现调查到的留鸟种数占资料分布留鸟种类的68. 75%，冬候鸟为31.03%。

3）鸟类生态分布及密度

根据调查到31种鸟类活动区域的环境特征，沙颍河（安徽段）鸟类在6种生境类型中的分布情况如下：

村落：由2目10科13种组成，优势种为麻雀（Passer domesticus）、灰椋鸟（Sturnus cineraceus）和喜鹊（Pica pica ）。

农田：由3目12科15种组成，优势种为麻雀、灰椋鸟。

人工林：由4目13科18种组成，优势种同样为麻雀、灰椋鸟和喜鹊。

草滩：由4目9科20种组成，优势种亦为麻雀、灰椋鸟和喜鹊。

河道：由6目6科7种组成，优势种为小（Tachybaptus ruficollis）。

水塘：由4目5科5种组成，优势种为小和黑水鸡（Gallinula chloropus ）。

由五种生境类型鸟类群落的物种多样性（表4-6），草滩鸟类物种多样性最高（3.2922），其次为人工林>农田>村落>河道>水塘。沙颍河（安徽段）沿岸分布的草滩为该区域鸟类提供了较为有利的栖息场所，因而该区物种多样性最高，而水塘环境由于是人工鱼塘，人为干扰大，使得鸟类分布较少，物种多样性较低。

表3.6-5 不同生境类型鸟类群落物种多样性

| 生境 | 村落 | 农田 | 人工林 | 草滩 | 河道 | 水塘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物种数 | 13 | 15 | 18 | 20 | 7 | 5 |
| 多样性（H’） | 2.6484 | 3.0558 | 3.6670 | 4.0744 | 1.4261 | 1.0186 |

4）沙颍河安徽段水鸟群落结构特点

水鸟是指生态学上依赖湿地而生存的鸟类，是湿地生态系统的重要组成部分。了解该湿地水鸟的组成及生态分布特点，对于湿地生态系统及水鸟的保护均具有重要的意义。

根据对以往鸟类资料的整理，沙颍河安徽段共有5目7科22种水鸟分布，其种类组成由多至少依次为鸻形目（2科8种），雁形目和鹳行目（1科5种），鸡形目（2科2种），鸊目（1科1种），鸥形目（1科1种）；其中，省级保护鸟类如豆雁（Anser fabalis）、赤麻鸭（Todorna ferruginea）、绿头鸭（Anas platyrhynchos  ）、 斑嘴鸭（Anas poecilorhyncha ）、鸳鸯（Aix galericulata）等5种。由于沙颍河沿线区域人类活动频繁，且调查区域正在施工，在此次实地调查中未见保护性水鸟。

（3）兽类

1）种类组成

由于调查时间正处深冬，天气较寒冷，小型兽类活动不频繁，放铗150次均无收获。兽类调查主要参考历史资料，初步统计共有哺乳动物5目9科15种，包括食虫目2种：北方刺猬（Einaceus europaeus）、小麝鼩（Crocidura suaveolens），翼手目1种：小伏翼（Pipistrellus minus），兔形目1种：草兔（Lepus capensis），啮齿目6种：黑线仓鼠（Cricetulus barabensis）、大仓鼠（Tscheskia triton）、小家鼠（mus musculus）、黑线姬鼠（Apodemus agrarius）、黄胸鼠（Rattus tanezumi）、褐家鼠（Rattus norvegicus）和食肉目5种：赤狐（Vulpes vulpes）、貉（Nyctereutes procyonoides）、黄鼬（mustela sibirica）、狗獾（meles meles）、豹猫（Prionailurus bengalensis）（附表5）。其中赤狐、貉、豹猫为安徽省Ⅰ级重点保护野生动物，黄鼬、狗獾为安徽省Ⅱ级保护动物。

2）区系组成特征

沙颍河分布的15种兽类，古北界动物有9种，占所有兽类的60%，东洋界动物和两界广布动物各有3种，各占20%，可见，沙颍河兽类动物在区系划分上以古北界动物为主。

3）生态分布

哺乳动物是脊椎动物中最高等的一类，对环境有较强的适应能力，分布范围较广，从村落、农田至湿地草滩、沼泽均有分布（表3.6-6），其中啮齿类为主要优势动物，数量较多。由于该地区人类活动较频繁，对自然资源开发利用较多，受此影响，需要较大生存空间的食肉目动物数量较少。

表3.6-6  沙颍河兽类生态分布及主要食物情况

| 目 | 生态分布 | 主要食物 |
| --- | --- | --- |
| 食虫目 | 村落、农田等 | 无脊椎动物、昆虫等 |
| 翼手目 | 村落附近、旷野 | 昆虫等 |
| 兔形目 | 农田、草滩 | 植物 |
| 啮齿目 | 村落、农田、草滩等地 | 谷物、草籽等 |
| 食肉目 | 村落、农田 | 鼠类 |

（4）重点保护动物

根据历史资料，沙颍河（安徽段）航道整治工程评价区范围内陆生脊椎动物中，有国家Ⅱ级重点保护野生动物2种：黑鸢、白尾鹞；省I级重点保护野生动物4种：大斑啄木鸟、赤狐、貉、豹猫；省Ⅱ级重点保护野生动物10种：花背蟾蜍，中华蟾蜍，乌龟、黑眉锦蛇，乌梢蛇，金线蛙、环颈雉、棕背伯劳、黄鼬、狗獾。具体情况见表4-8。但由于沙颍河历史上已经过多次人工改造、整治及建设，人类活动较频繁，对自然资源开发利用较多，沿线区域的陆生动物以常见种、普通种为主，珍惜野生动物数量极少，尤其是需要较大生存空间的食肉目动物（如赤狐、貉、豹猫、黄鼬、狗獾等）在实地调查中均未见。

表3.6-7 沙颍河（安徽段）沿线区域重点保护动物一览表

| 目 | 科 | 中文名 | 拉丁名 | 保护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隼形目 Falconiformes | 鹰科 Accipitridae | 黑鸢 | milvus lineaus | 国家Ⅱ级 |
|  |  | 白尾鹞 | Cirus cyaneus | 国家Ⅱ级 |
| 形目 Piciformes | 啄木鸟科 Picidae | 大斑啄木鸟 | Dendrocopos major | 省I级 |
| 食肉目 Carntivora | 犬科 Canidae | 赤狐 | Vulpes vulpes Linnaeus | 省Ⅰ级 |
|  |  | 貉 | Nyctereutes procyonoides Gray | 省Ⅰ级 |
|  | 猫科 Felidae | 豹猫 | Prionailurus bengalensis Kerr | 省Ⅰ级 |
|  | 鼬科 mustelidae | 黄鼬 | mustela sibirica Pallas | 省Ⅱ级 |
|  |  | 狗獾 | meles meles Linnaeus | 省Ⅱ级 |
| 无尾目 Salientia | 蟾蜍科 Bufonidae | 花背蟾蜍 | Bufo raddei | 省Ⅱ级 |
|  |  | 中华蟾蜍 | Bufo bufo | 省Ⅱ级 |
|  | 蛙科 Ranidae | 金线蛙 | Rana plancyi | 省Ⅱ级 |
| 龟鳖目 | 龟科 Emydidae | 乌龟 | Chinemys reevesii | 省Ⅱ级 |
| 蛇亚目Serpentes | 游蛇科 Colubridae | 黑眉锦蛇 | Elaphe taeniura | 省Ⅱ级 |
|  |  | 乌梢蛇 | Zaocys dhumnades | 省Ⅱ级 |
| 鸡形目 Galliforms | 雉科 Phasianidae | 环颈雉 | Phasanus colchicus | 省Ⅱ级 |
| 雀形目 Passeriformes | 伯劳科 Laniidae | 棕背伯劳 | Lanius schach | 省Ⅱ级 |

3.6.2.4农业生态

（1）耕地资源状况

沙颍河沿线人均耕地数量紧张，普遍低于安徽省1.39亩/人的平均水平，且总体上颍上县和太和县的人均占有耕地面积相对高于界首市和阜阳市区。

表3.6-8 沙颍河（安徽段）沿线耕地情况统计表

| 行政区划 |  | 土地面积 （亩） | 耕地面积（亩） | 人口（人） | 人均耕地面积（亩/人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 界首市 | 东城 | 58650 | 23535 | 69014 | 0.34 |
|  | 西城 | 26700 | 6360 | 61056 | 0.10 |
|  | 田营 | 43500 | 21230 | 30746 | 0.69 |
|  | 颍南 | 63000 | 17900 | 31339 | 0.57 |
| 太和县 | 税镇 | 63900 | 39000 | 44319 | 0.88 |
|  | 旧县 | 104700 | 54812.3 | 59600 | 0.92 |
|  | 大新 | 96000 | 59087 | 52461 | 1.13 |
|  | 肖口 | 85500 | 55143 | 60400 | 0.91 |
|  | 城关 | 94500 | 25367 | 52000 | 0.49 |
|  | 赵集 | 85500 | 53409 | 44302 | 1.21 |
| 颍泉区 | 闻集 | 214500 | 118000 | 128000 | 0.92 |
|  | 宁老庄 | 175500 | 96000 | 100000 | 0.96 |
|  | 行流 | 172500 | 98000 | 110000 | 0.89 |
|  | 周棚 | 131250 | 54000 | 76013 | 0.71 |
|  | 伍明 | 212250 | 124345 | 122013 | 1.02 |
| 颍州区 | 三十里铺 | 75000 | 2564 | 41432 | 0.06 |
| 颍东区 | 口孜 | 122745 | 69000 | 83000 | 0.83 |
|  | 袁寨 | 84000 | 39700 | 6300 | 6.30 |
|  | 杨楼 | 61500 | 34697 | 36275 | 0.96 |
| 颍上县 | 江口 | 118500 | 74835 | 84960 | 0.88 |
|  | 古城 | 85800 | 49095 | 41463 | 1.18 |
|  | 黄桥 | 106500 | 54150 | 66692 | 0.81 |
|  | 夏桥 | 138465 | 60930 | 50996 | 1.19 |
|  | 刘集 | 110250 | 65595 | 59992 | 1.09 |
|  | 杨湖 | 74670 | 35595 | 54498 | 0.65 |
|  | 五十里铺 | 93750 | 44175 | 38366 | 1.15 |
|  | 六十里铺 | 108360 | 70095 | 61791 | 1.13 |
|  | 新集 | 77160 | 42525 | 48050 | 0.89 |
|  | 建颍 | 121500 | 71700 | 75784 | 0.95 |
|  | 慎城 | 118185 | 57960 | 163254 | 0.36 |
|  | 八里河 | 118725 | 44205 | 56201 | 0.79 |
|  | 垂岗 | 37050 | 30615 | 25550 | 1.20 |
|  | 王岗 | 115950 | 55440 | 40760 | 1.36 |
|  | 赛涧回族 | 67500 | 27750 | 23995 | 1.16 |

（2）农业产业结构状况

阜阳市地处黄淮海平原，在我国南北气候分界线秦岭、淮河一线的交界处，地势平坦，四季分明，雨量适中，光照充足，适宜各类农作物和动植物的生长繁育，盛产小麦、水稻、红薯、棉花、玉米、大豆和水果、蔬菜、薄荷、中药材等，是国家重要的农副产品基地，全国秸秆养牛示范基地和山羊板皮重点产地。

沙颍河沿线各区县的农业生产基本情况见表3.6-9。

图3.6-2 沙颍河沿线土地利用图

表3.6-9  沙颍河（安徽段）沿线农业生产基本情况〔单位：万元〕

| 行政区 | 种植业 |  | 林业 |  | 牧业 |  | 渔业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产值 | ％ | 产值 | ％ | 产值 | ％ | 产值 | ％ |
| 界首市 | 152057 | 55.7 | 16761 | 6.1 | 90702 | 33.2 | 4970 | 1.8 |
| 太和县 | 297535 | 57.2 | 17117 | 3.3 | 186972 | 1.7 | 8276 | 1.9 |
| 颍州区 | 88265 | 50.0 | 6629 | 3.8 | 71377 | 40.4 | 4176 | 2.4 |
| 颍东区 | 106055 | 49.6 | 5799 | 2.7 | 90205 | 42.2 | 5537 | 2.6 |
| 颍泉区 | 112927 | 51.6 | 6341 | 2.9 | 86914 | 39.7 | 6695 | 3.1 |
| 颍上县 | 226402 | 46.6 | 22621 | 4.7 | 192065 | 39.5 | 31272 | 6.4 |

由表3.6-9可以看出：

（1）沙颍河（安徽段）航道整治工程项目沿线以种植业为主，基本均超过农业生产总值的50%；

（2）林业和渔业产值所占比例均较小，均不足农业总产值7％；

（3）除太和县外，沙颍河（安徽段）航道整治工程项目沿线的畜牧业相对较发达，大部分区域的牧业产值均超过农业生产总值的40%。

3.6.3水生生态环境现状

3.6.3.1浮游植物

（1）种类组成

根据对沙颍河（安徽段）沿线水域采样点进行浮游生物的定性和定量调查，在本季节共发现浮游植物7门21种，其中硅藻门（Bacillariophyta）8种，占浮游植物种类数的38%，绿藻门（Chlorophyta）、金藻门（Chrysophyta）、隐藻门（Cryptophyta）分别有3种，分别占浮游植物种类数的14%，裸藻门（Euglenophyta）2种，占浮游植物种类数的10%，甲藻门（Pyrrophyta）和蓝藻门（Cyanophyta）分别有1种，分别占浮游植物种类数的5%(附表6)。

（2）优势种与常见种

沙颍河（安徽段）调查水域浮游植物优势种和常见种包括：啮蚀隐藻（Cryptomonas erosa）、舟形藻（Navicula sp.）、囊状柄裸藻（Colacium vesiculosum）、针杆藻（Synedra sp.）、圆柱扁裸藻（Phacus orbicularis）、脆杆藻（Fragilaria sp.）、具尾蓝隐藻（Chroomonas caudata）、卵形隐藻（Cryptomonas ovata）、小环藻（Cyclotella sp.）、纤维藻（Ankistrodesmus sp.）、旋转黄团藻（Uroglena volvox）等。

（3） 密度和生物量

分析沙颍河安徽段调查区域所得浮游植物的密度和生物量可以发现：密度以蓝藻门最大，为15000 ind.·L-1，硅藻门、绿藻门、金藻门密度也较大，分别为3500 ind.·L-1，3000 ind.·L-1，2000 ind.·L-1，以甲藻门密度最小，为15 ind.·L-1。在生物量方面，生物量以蓝藻门最大，为44.95 mg·L-1，硅藻门、绿藻门、金藻门生物量也较大，以甲藻门生物量最小，为0.02 mg·L-1（表3.6-10）。由此可见，沙颍河安徽水域的浮游植物以蓝藻、硅藻为优势类群。

表3.6-10 沙颍河安徽段重点调查水域浮游植物种类定量调查

| 门类 | 硅藻门 | 绿藻门 | 裸藻门 | 金藻门 | 隐藻门 | 甲藻门 | 蓝藻门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 密度(ind.·L-1) | 3500 | 3000 | 1000 | 2000 | 205.00 | 15 | 15000 |
| 生物量(mg·L-1) | 6.24 | 3.88 | 1.50 | 3.64 | 0.31 | 0.02 | 44.95 |

3.6.3.2浮游动物

（1）种类组成

本次调查共发现浮游动物12种，原生动物2种，轮虫9种，桡足类1种；原生动物和桡足类种类较少，轮虫种类较为丰富，未发现枝角类，主要优势种是壶状臂尾轮虫（Branchionus urceus）、真翅多肢轮虫（Polyarthra euryptera）、萼花臂尾轮虫（Branchionus calyciflorus）等（附表7）。

（2）数量和生物量

通过调查，沙颍河安徽段浮游动物平均密度为257 ind.·L-1，平均生物量约为为0.1276 mg·L-1。各类群密度大小依次为：轮虫>原生动物>桡足类。各类群生物量大小依次为：轮虫>桡足类>原生动物。轮虫、桡足类、原生动物分别占总生物量的比例为68.73%，28.79 %，1.49 %（表3.6-11）。

表3.6-11 沙颍河安徽段浮游动物的密度及其生物量

| 地点 | 浮 游 动 物 |  |  |  | 各类浮游动物所占比例（%） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 轮虫 | 原生动物 | 桡足类 | 合 计 | 轮虫 | 原生动物 | 桡足类 |
| 密度(ind.·L-1) | 257 | 215 | 30 | 12 | 100 | 83.66 | 11.67 | 4.67 |
| 生物量（mg·L-1） | 0.1276 | 0.0877 | 0.0019 | 0.038 | 100 | 68.73 | 1.49 | 29.78 |

3.6.3.3底栖动物

（1）种类组成

本次沙颍河安徽段调查共采集到底栖动物31种，隶属于7目，10科，其中腹足纲14种，瓣鳃纲5种，环节动物门5种，甲壳纲2种，昆虫纲5种（附表8）。沙颍河安徽段以苏氏尾鳃蚓（Branchiura sowerbyi）、梨形环棱螺（Bellamya purificata）、背角无齿蚌（Anodonta woodiana）为优势种，尤其是梨形环棱螺占底栖动物密度的比例最大；此外，圆顶珠蚌（Unio douglasiae）在浅水区域和水草丰富的地区数量较多。

（2）空间分布

调查发现沙颍河安徽段底栖动物平均密度为39ind.·m-2（表4-13，表4-15），其中阜阳至袁寨河段底栖动物的密度为33.0ind.·m-2，杨湖镇至沫河口河段底栖动物的密度为45.0 ind.·m-2，环节动物和软体动物密度较大，分别为 17.6 ind.·m-2和12.1ind.·m-2，而节肢动物数量较小，仅为9.2 ind./m2。节肢动物、环节动物、软体动物在沙颍河安徽段底栖动物总个体数中所占比例分别为45.2%、31.1%、23.7%。

可见，环节动物在各个采样区域数量变动不大，分布较均匀，软体动物和节肢动物的平均数量分布变动较大。

（3）底栖动物生物量

调查区域底栖动物平均生物量为16.1g·m-2，其中阜阳至袁寨河段底栖动物的生物量为16.9 g·m-2，杨湖镇至沫河口河段底栖动物的生物量为15.3g·m-2。沙颍河安徽段软体动物、环节动物、节肢动物平均生物量分别为14.8g·m-2，0.7g·m-2，0.6g·m-2。软体动物生物量占底栖动物生物量的92.0%，而环节动物为4.3%，节肢动物比例为3.7%（表3.6-13，表3.6-15）。因此，软体动物占据了生物量的绝大部分。

对比两个采样区段的底栖动物的种类组成及各类群的密度，阜阳至袁寨河段底栖动物密度较低，节肢动物分布较少，杨湖镇至沫河口河段底栖动物的组成较为复杂，软体动物密度较高，同时节肢动物分布较多。

表3.6-12 阜阳至袁寨河段底栖动物的数量组成

| 地点 | 底 栖 动 物 数 量(ind.·m-2) |  |  |  | 各 类 底 栖 动 物 所 占 比 例（%） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 软体动物 | 环节动物 | 节肢动物 | 合 计 | 软体动物 | 环节动物 | 节肢动物 |
| 位点1 | 22.0 | 8.0 | 14.0 | 0.0 | 100.0 | 36.4 | 63.6 | 0.0 |
| 位点2 | 39.0 | 12.0 | 27.0 | 0.0 | 100.0 | 30.8 | 69.2 | 0.0 |
| 位点3 | 11.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 100.0 | 36.4 | 54.5 | 9.1 |
| 位点4 | 26.0 | 16.0 | 4.0 | 6.0 | 100.0 | 61.5 | 15.4 | 23.1 |
| 位点5 | 44.0 | 21.0 | 15.0 | 8.0 | 100.0 | 47.7 | 34.1 | 18.2 |
| 位点6 | 56.0 | 8.0 | 28.0 | 19.0 | 100.0 | 14.3 | 50.0 | 33.9 |
| 平均数量 | 33.0 | 11.5 | 15.7 | 5.7 | 100.0 | 37.9 | 47.8 | 14.3 |

表3.6-13 阜阳至袁寨河段底栖动物的生物量

| 地点 | 底 栖 动 物 生 物 量（g·m-2） |  |  |  | 各 类 底 栖 动 物 所 占 比 例（%） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 软体动物 | 环节动物 | 节肢动物 | 合 计 | 软体动物 | 环节动物 | 节肢动物 |
| 位点1 | 11.1 | 10.7 | 0.4 | 0.0 | 100.0 | 96.4 | 3.6 | 0.0 |
| 位点2 | 12.3 | 11.2 | 1.1 | 0.0 | 100.0 | 91.1 | 8.9 | 0.0 |
| 位点3 | 2.8 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 100.0 | 85.7 | 10.7 | 3.6 |
| 位点4 | 26.4 | 25.9 | 0.2 | 0.3 | 100.0 | 98.1 | 0.8 | 1.1 |
| 位点5 | 39.6 | 38.6 | 0.4 | 0.6 | 100.0 | 97.5 | 1.0 | 1.5 |
| 位点6 | 8.9 | 6.6 | 1.0 | 1.3 | 100.0 | 74.2 | 11.2 | 14.6 |
| 平均数量 | 16.9 | 15.9 | 0.6 | 0.4 | 100.0 | 94.4 | 3.4 | 2.3 |

表3.6-14 杨湖镇至沫河口河段底栖动物的数量组成

| 地点 | 底 栖 动 物 数 量(ind.·m-2) |  |  |  | 各 类 底 栖 动 物 所 占 比 例（%） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 软体动物 | 环节动物 | 节肢动物 | 合 计 | 软体动物 | 环节动物 | 节肢动物 |
| 位点1 | 51.0 | 12.0 | 16.0 | 23.0 | 100.0 | 23.5 | 31.4 | 45.1 |
| 位点2 | 45.0 | 4.0 | 26.0 | 15.0 | 100.0 | 8.9 | 57.8 | 33.3 |
| 位点3 | 39.0 | 22.0 | 17.0 | 0.0 | 100.0 | 56.4 | 43.6 | 0.0 |
| 平均数量 | 45.0 | 12.7 | 19.7 | 12.7 | 100.0 | 28.1 | 43.7 | 28.1 |

表3.6-15 杨湖镇至沫河口河段段底栖动物的生物量

| 地点 | 底 栖 动 物 生 物 量（g·m-2） |  |  |  | 各 类 底 栖 动 物 所 占 比 例（%） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 软体动物 | 环节动物 | 节肢动物 | 合 计 | 软体动物 | 环节动物 | 节肢动物 |
| 位点1 | 12.9 | 10.9 | 0.3 | 1.7 | 100 | 84.50 | 2.33 | 13.18 |
| 位点2 | 5.5 | 3.2 | 1.1 | 1.2 | 100 | 58.18 | 20.00 | 21.82 |
| 位点3 | 27.6 | 26.7 | 0.9 | 0.0 | 100 | 96.74 | 3.26 | 0.00 |
| 平均数量 | 15.3 | 13.6 | 0.8 | 1.0 | 100 | 88.70 | 5.00 | 6.30 |

3.6.3.4鱼类资源

（1）鱼类物种组成

根据调查和资料初步统计分析结果，沙颍河安徽段共有鱼类资源7目14科45种（附表9）。鲤形目含鲤科、鳅科两科，共26种（鲤科24种，鳅科2种）；鲇形目包括2科3种，分别为：鲇科（1种），鲿科（2种）；鲈形目6科9种，分别为：鮨科（3种），塘鳢科（1种），鰕虎鱼科（1种），斗鱼科（1种），鱧科（1种），刺鳅科（1种）；鲱形目1科：鲱科（2种）；鲑形目1科（银鱼科3种）；颌鳃鱼目、鳗鲡目各包含1科1种，分别为颌鳃科、鳗鲡科。从科、种分布情况看，鲤科鱼类为该区域优势资源（见表3.6-16）。

表3.6-16 鱼类资源种类组成统计

| 分类地位 | 沙颍河鱼类资源种类统计 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目 | 鲤形目 | 鲇形目 | 鲈形目 | 鲱形目 | 鲑形目 | 颌鳃鱼目 | 鳗鲡目 |
| 科 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 种 | 26 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 种百分比 | 57.78% | 6.67% | 20.00% | 4.44% | 6.67% | 2.22% | 2.22% |

沙颍河流域的主要鱼类为青鱼(mylopharyngodon piceus)、草鱼(Ctenopharyngodon idellus)、鲢鱼(Hypophthalmichthys molitrix)、鳙鱼(Aristichthys nobilis)、鲤鱼(Cyprinus carpio)、鲫鱼(Carassius auratus)等。

从鱼类的生活习性来看：沙颍河流域大多为定居性鱼类，包括四大家鱼（青、草、鲢、鳙）、鲤鱼、鲫鱼、泥鳅等沙颍河流域的主要鱼类，这些鱼类以草食性、杂食性为主，广泛分布于我国辽河、淮河、长江、闽江至珠江等流域，在沙颍河流域的颍河、泉河、茨河等自然河流及八里河等天然湖泊中均有广泛分布。但沙颍河流域也有少量洄游性鱼类分布，主要为刀鲚、银鱼、日本鳗鲡。

刀鲚：刀鲚为长距离江海洄游性鱼类，平时生活在近海，每年2月中旬开始，亲鱼陆续由海入江进行生殖洄游，最远可达到江西赣江和湖南洞庭湖等地，在长江中、下游及其附属湖泊和河流中产卵；产卵后，亲鱼一般返回河口和近海；幼鱼则顺流而下至河口区索饵肥育，直至11月后才降河至近海越冬。由于沙颍河为长江的二级支流，且长期建闸，根据历史资料，洄游至沙颍河的刀鲚较少，且由于刀鲚亲鱼的产卵场主要分布于沿长江的湖泊、支流或在干流浅水弯道、流速较缓地区，而沙颍河水流流速较大，因此，刀鲚在沙颍河流域的产卵场可能出现在沙颍河与淮河交汇的八里河湖。

银鱼：银鱼为生活于近海的淡水鱼，具有海洋至江河洄游的习性。主要分布于我国山东至浙江沿海地区，尤其是鄱阳湖，巢湖，太湖以及长江口崇明等地分布较多。银鱼主要生活于浅水、缓流地区，根据历史资料，沙颍河水流流速较大，且长期建闸，银鱼分布较少，因此，沙颍河流域银鱼主要分布于泉河、茨河等水流较缓的通畅水系及沙颍河与淮河交汇的八里河湖中。

日本鳗鲡：日本鳗鲡为降河性鱼类，平时生活在淡水，秋季成熟亲鱼经河口区降至深海产卵繁殖，产卵场在以琉球海沟为中心的海域。长江流域具体由海入江时间为2-5月；雄鳗通常在长江口生长，而雌鳗进入长江的干支流和通江湖泊中肥育；到成熟年龄，在秋季9-11月再大批降海，游至长江口会同河口区的雄鳗，到海洋中进行繁殖。目前，日本鳗鲡多为人工养殖，产地粤、闽、浙、苏产量较多。因此，沙颍河流域的自然河流及沿线湖泊可能为日本鳗鲡雌鳗的一般洄游通道。

（2）鱼类产卵场

鱼类一般会选择在2-7月份产卵，由于本次调查时间在冬季，鱼类没有在产卵期，因此，在此次实地调查中没有发现鱼类产卵场。根据资料调研及部门走访，沙颍河沿线无渔业部门划定的鱼类集中产卵场、索饵场和越冬场；阜阳市渔业部门划定的鱼类集中产卵场分布于颍上县的八里河、阜南县的蒙河以及太和县的茨河。

鱼类选择产卵场与水文环境有很大的关系，如四大家鱼产卵主要发生在水位上涨的过程中，产卵场的主要分布江段特征为：平均流速大于0.8m/s，水流急、缓交错，泡沙水较多、流态紊乱等区域。根据中科院南京地理研究所的研究，水流经过闸孔底部下泄时，急流遇到消力栏的阻挡，使上层水流作旋转运动，不断向四周翻滚，在闸下很长距离内水流紊乱，流向复杂，提供了家鱼产卵必需的流水条件，形成新的、潜在的产卵场，因此，我们认为在2-7月的水流较为紊乱的区域中：如颍河闸处，可能会出现产卵场。

（3）重点保护鱼类

根据实地调查，并结合查阅历史文献资料，沙颍河（安徽段）未有国家重点保护野生鱼类。

3.6.4湿地生态环境现状

根据实地调查和资料调研，沙颍河（安徽段）沿线共有6种湿地类型，包括河流、水塘、鱼塘、草甸湿地、三角洲、人工渠（见图3.6-3及表3.6-17）。

表3.6-17 沙颍河（安徽段）沿线湿地类型分布

| 湿地类 | 湿地型 | 主要特征及分布地 |
| --- | --- | --- |
| 河流湿地 | 1.河流 | 常年有水，包括沙颍河干流河段及其支流 |
|  | 2. 三角洲 | 多分布于河流内，四周为河面包围，主要分布于阜阳市区和颍上县县城内的沙颍河三角洲湿地 |
| 草甸湿地 | 3. 草甸湿地 | 植被丰富度高，常年或定期积水，多分布于杨湖镇至沫河口河段 |
| 人工湿地 | 4. 水塘 | 多为人工挖掘而成，多见于村庄与沙颍河之间的低洼地 |
|  | 5. 人工渠 | 多用于灌溉或居民区排水 |
|  | 6. 鱼塘 | 村边渔业养殖区 |

（草甸湿地）                         （河流）

（人工渠）                         （三角洲）

（鱼塘）                          （水塘）

图3.6-3 沙颍河安徽段沿岸湿地

3.6.5安徽太和县沙颍河国家湿地公园

- 我国湿地公园管理体系：

2004年，国务院办公厅下发的《关于加强湿地保护管理的通知》(国办发[2004]50号)明确提出：“对不具备条件划建自然保护区的，也要因地制宜，采取建立湿地保护小区、各种类型湿地公园、湿地多用途管理区域或划定野生动植物栖息地等多种形式加强保护管理。”

根据国家林业局2005年下发的《关于做好湿地公园发展建设工作的通知》(林护发[2005]118号)，我国湿地公园可分为国家湿地公园和省级湿地公园。“国家湿地公园由省级林业部门提出书面申请，附拟建国家湿地公园所在地省级人民政府同意函和湿地公园总体规划等材料，报国家林业局；由国家林业局组织国家湿地公园专家评审委员会进行实地考察评估，对符合国家湿地公园标准的则批准设立。……省级湿地公园由各省级林业主管部门依法批准设立。”

目前我国湿地公园的建立尚处于起步阶段，目前建立的基本为国家湿地公园，省级湿地公园的规划建设尚处于筹备阶段。

湿地公园的管理规定——《国家湿地公园管理办法（试行）》于2010年2月28日由国家林业局发布，根据该办法，“国务院林业主管部门负责国家湿地公园的审批，省级以上林业主管部门负责国家湿地公园建设管理的指导和监督工作。国家湿地公园管理机构负责国家湿地公园的日常管理工作。”目前地方湿地公园的设立、建设和管理也参照本办法。

3.6.5.1安徽太和县沙颍河国家湿地公园概况

根据国家林业局林湿发[2009]297号文，安徽太和县沙颍河国家湿地公园于2009年12月23日成立。

太和县沙颍河国家湿地公园以生态建设为主要目的：①通过湿地公园建设，加大县域内沙颍河护岸林带建设，进一步稳固沙颍河河道，结合耿楼水利枢纽工程，有效提高沙颍河通航和蓄洪调节能力，维护了沿河村镇的财产生命安全；②通过湿地公园建设，采取生物措施与工程措施相结合的方式，对耿楼附近的水域进行有效治理，提高水质，改善沙颍河水环境质量；③通过湿地公园的建设，丰富沙颍河流域两岸的植被种类，增加生物多样性，将沙颍河文化、湿地文化、与湿地教育展示相结合，加强整个规划区的水源涵养能力；④通过湿地公园景观植物的引入和植被的良好抚育与保护，推进太和县宜居新城的建设，同时可与周边旅游资源相整合，带动第三产业的发展。

太和县沙颍河国家湿地公园建设区内主要湿地类型为河流湿地，以沙颍河为主要河流，湿地公园内长约13.5km，面积约为1.3km2。在项目区北部，新建的耿楼水利枢纽工程使沙颍河原有河道取直，旧河道由于沙颍河河水侧渗，将会形成约300亩的湖泊和约800亩的滩地；在湿地公园内还分布有万福沟和白杨沟两条主要河沟。

根据《安徽太和颍河国家湿地公园总体规划》，太和沙颍河国家湿地公园划分为湿地生态保育区、沙颍河休闲体验区、湿地生态功能展示区和服务管理区4大区域，其中：

（1）湿地生态保育区：位于湿地公园北部，沙颍河以北，沿万福沟至308省道，面积约为101.3公顷。

根据实地调查，目前该区域以农业生态环境为主；万福沟是沙颍河流域的一条主要支流，由于以往耕种、人类活动等扰动影响较大，万福沟区域目前自然湿地生态资源退化现象比较严重，已逐步转变为半人工的农业生态环境（见图4-5）。

根据《安徽太和颍河国家湿地公园总体规划》，对该区域内湿地及其生态系统进行严格保护，内部可根据湿地保护区建设标准，适度实施水系连通、营造生境岛、水土保持防护林建设等工程。湿地保育区内只允许开展各项湿地科学研究、保护与观察工作，不得进行任何与湿地生态系统保护和管理无关的其他建设活动；本区内所有人工设施应以确保原有生态系统的完整性和最小干扰为前提。

图 3.6-4 安徽太和颍河国家湿地公园湿地生态保育区现状

（2）湿地生态功能展示区：湿地生态功能展示区位于耿楼水利枢纽工程南部的旧河道，面积约为122.3公顷。该区域主要利用新建的耿楼水利枢纽工程对沙颍河原有河道取直后所形成的旧河道，由于沙颍河河水侧渗，将在该区域内形成约300亩的湖泊和约800亩的滩地。

根据实地调查，耿楼船闸于2009年6月1日建成开闸通航，新建的耿楼水利枢纽工程所截断的旧河道由于形成时间尚短，目前仍以河流形态为主，滩地面积较小，周边仍以农业生态环境为主（见图3.6-5）。

图 3.6-5 安徽太和颍河国家湿地公园湿地生态功能展示区现状

根据《安徽太和颍河国家湿地公园总体规划》，湿地生态功能展示区作为保育区和游览休闲区之间的缓冲地带，主要发挥两种功效：一是生态旅游展示功能，可以开展水上游艇、划船以及一些水上娱乐项目，使游客通过游览观赏—探索—感悟，认识并了解湿地，提高人们对湿地及生态环境的保护意识；二是生态效益展示功能，将耿楼水利枢纽工程作为生态效益展示的核心，向游客展示太和县对沙颍河进行生态治理的成效，并开展湿地科普宣传和教育活动。湿地生态功能展示区以湿地生态系统的保育和恢复工作为主，适当允许游客进入。

（3）沙颍河休闲体验区：沙颍河休闲体验区起于耿楼水利枢纽工程，至太和县城一桥，沿沙颍河流域两侧，东西以圩堤为界，规划面积为441.7公顷。

根据实地调查，该区域以农业生态环境为主，在沙颍河两侧大堤内以人工防护林为主，堤外基本为农田为主的农业生态环境（见图3.6-6）。

图 3.6-6 安徽太和颍河国家湿地公园休闲体验区现状

根据《安徽太和颍河国家湿地公园总体规划》，该区域以休闲娱乐为主，开展以“水文化”、“河流文化”等为特色的休闲娱乐项目，配合林业、农业及相关第三产业建设，开展各类生态观光园、采摘园、文化园等特色景园，为城市居民提供一处独具风貌的融景观、科教、游憩于一体的活动空间。

（4）服务管理区：太和县二桥作为湿地公园主入口，依靠二桥西侧滨水处的近6公顷景观绿地，将此区域建设成为湿地公园管理区，将管理区旧房改造成为湿地管理室，并配备简单的医疗卫生室。区域占地面积约为48.7公顷。

图 3.6-7 安徽太和颍河国家湿地公园服务管理区（太和县二桥）现状

3.6.6 土地利用现状

根据遥感解译结果，评价区区域土地利用现状如图3.6-8所示。

评价区农业用地为主要土地利用类型，区域以耕作为主，其次为林地，主要为杨树林，兼有柳树林和刺槐林，分布在颍河堤防两侧和农田中，构成农田防护林网。评价区是城镇和村庄密集建设区，农业比较发达的地区，平原地区河流纵横交错，水域类型面积也有一定占比。同时，评价区也是人口比较集中的地区，城镇用地、农村居民点和建设用地面积比较大。草地形成多是由于人为干扰，草丛群落多分布在沿着颍河堤防两侧以及公路两侧、林下、农田中，分布较为零散，面积不大。

图3.6-8  工程所在区域土地利用现状图

3.6.7小结

（1）本项目所涉沙颍河（安徽段）沿岸区域总体上属于平原地貌，人口稠密，农耕历史久远，为典型的农业生态系统类型。

（2）据实地调查，沙颍河历史上已经过多次人工改造、整治及建设，已引入了大量的人类活动，沿线生态环境基本为人工生态，植被生境类型主要有农田、人工林、草地撂荒地以及灌木植被。

（3）根据历史资料，沙颍河（安徽段）沿线区域有国家Ⅱ级重点保护野生动物2种（黑鸢、白尾鹞），省I级重点保护野生动物4种（大斑啄木鸟、赤狐、貉、豹猫），省Ⅱ级重点保护野生动物10种（花背蟾蜍，中华蟾蜍，乌龟、黑眉锦蛇，乌梢蛇，金线蛙、环颈雉、棕背伯劳、黄鼬、狗獾）。但由于该地区人类活动较频繁，对自然资源开发利用较多，根据实地调查及部门走访，沙颍河沿线区域的陆生动物以常见种、普通种为主，珍惜野生动物数量极少，尤其是需要较大生存空间的食肉目动物（如赤狐、貉、豹猫、黄鼬、狗獾等）在实地调查中均未见。

（4）根据调查，沙颍河（安徽段）水域的浮游植物以蓝藻、硅藻为优势类群；浮游动物以轮虫数量最大，且分布广泛；底栖动物以软体动物、环节动物为优势类群；鱼类资源以鲤形目的经济鱼类为主。

（5）本次调查未见国家重保护野生鱼类，未发现渔业部门划定的鱼类集中产卵场、索饵场和越冬场。

（6）本项目k25~k38+500段位于安徽太和县沙颍河国家湿地公园内，在涉及该湿地公园的区域内本项目工程主要包括：3#抛泥区、航道疏浚、G105太和沙河二桥改建（k38）；不涉及服务区、锚地、抛泥区和削滩工程；所涉工程段主要集中于k30~k33段、k36~k38+500段，位于安徽太和县沙颍河国家湿地公园的沙颍河休闲体验区和服务管理区内。

依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）和《内河航运建设项目评价技术规范》（JTJ227-2011），本项目影响区域生态敏感性为一般区域，生态评价等级为三级，生态影响现状评价可充分借鉴已有资料进行说明。本次评价主要在充分收集文献资料并参考《颍河航道（大寺闸至入淮口段）整治工程环境影响报告书》中的调查成果，进行生态环境现状调查与评价。由于颍河航道（大寺闸至入淮口段）整治工程与本项目同处颍河流域，生态环境相似，因此，其调查成果基本可反映本项目所在区域的生态环境现状。

- 环境影响预测与评价

4.1水文动力、冲淤、水质、沉积物环境影响分析

根据《港口建设项目环境影响评价规范》（JTS105-1-2011）中表3.2.3-2河港工程评价等级划分表要求，本项目不涉及环境敏感区（环境敏感区指需要特殊保护的区域、生态敏感与脆弱期、社会关注区），属于环境一般区域，故水文动力、冲淤、水质和沉积物环境评价等级为三级，宜分析水文动力、冲淤、水质和沉积物环境变化及其影响，故本次对水文动力、冲淤、水质和沉积物环境进行简要分析评价，具体如下。

（1）水文动力环境影响分析

项目码头采用高桩梁板结构，会占用少量的过水断面，受桩基阻水扰流作用的影响，在项目建成后桩基周围的流速会发生一定的变化，类比同类型企业，项目建成后流速向有较明显变化的区域（仅限码头周边水域），距离码头上下游一般约120m的水域；但本项目码头所在区域占用河段河面宽度较小，故项目建设对颍河水文动力的影响较小，项目区域水文动力情况基本保持现状，不会发生明显变化。

（2）冲淤环境影响分析

颍河河道近期的河床演变整体上处于一个相对稳定的状态，局部河段受到非法采沙、违章弃土、沿线居民的生产生活等因素的影响，河床底高程变化幅度较大。拟建码头处河道基本冲淤基本平衡，河势较为稳定。拟建码头采用高桩透空式结构，阻水面积较小，工程建设后对河道水位及流场的影响均不大，且范围有限，对河道断面流速分布影响也很小，对主流位置影响小。因此，本码头工程的建设对河势影响较小，港池及航道冲淤变化较小。

（3）水质环境影响分析

本工程施工主要包括桩基及管桩施工，在施工过程中，较粗泥沙很快沉降，较细泥沙颗粒长时间悬浮于水体中并随着江流输移扩散，形成悬浮泥沙场。本次预测评价只考虑施工工程增加的悬浮物的运输，不考虑其背景浓度。

悬浮泥沙的输移扩散模式采用悬浮物沉降的二维输移扩散方程，具体如下：

Dx、Dy分别是x和y方向上的水平涡动扩散系数，采用经验公式Di=K△XiUi。这里K为经验系数，取0.05；△Xi、△Yi分别为x、y方向的网格尺度；Ui、Vi分别为x和y方向的速度。Sd是沉降项，Ss是源强项。

求解扩散方程的边界条件为：

流出时段满足：

流入时段满足：

P=P*

P*---开边界处海水SS的背景浓度值，这里设为0。

数值差分采用QUICKEST格式。时间步长同朝流场。

为较全面展示施工对水域各处的影响，将源点主要布置于拟建工程周边拐点及港池内，并尽量均布。为使计算简化且不失合理性，将每个源点视为定点连续源。项目悬浮物产生量约为0.5kg/s。通过预测结果如下：

图4.1-1  悬浮物浓度增量包络图

表4.1-1  悬浮物增量影响范围（km2）

| 悬浮物浓度 | 10-20mg/L | 20-50mg/L | 50-100mg/L | 100mg/L以上 | 10mg/L最远距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 悬浮物面积 | 0.24 | 0.15 | 0.08 | 0.03 | 790m |

预测结果表明，工程施工对水中悬浮物水质的影响主要集中在靠近河岸的狭长区域，离河岸越远则水中悬浮物浓度增量因泥沙沉降而迅速减小。工程产生的悬浮物浓度增量10~50mg/L的最大可能影响面积为0.39km2，增量50~100mg/L的最大可能影响面积为0.08km2，增量100mg/L以上的最大可能影响面积为0.03km2。浓度增量大于10mg/L的影响范围基本在距项目区域790m以内。通过绘制工程悬浮物包络图，可以看出工程产生的浓度增量大于10mg/L的悬浮泥沙对工程附近区域有一定的影响，但随着施工的完成，这种影响也将随之消失。

（4）沉积物环境影响分析

项目的实施对沉积物影响主要表现为施工期石块携带泥沙入水沉降、抛石引起的悬浮物扩散和沉降的影响。

根据本工程实施过程中拟采用打桩进行施工，极少量的石料入水不会对水域沉积物环境产生影响。另外，施工扰动引起悬浮泥沙进入水体，其中颗粒较大的悬浮泥沙会直接沉降在工程区周围水域内，形成新的表层沉积物环境，颗粒较小的悬浮泥沙会随水流漂移扩散，并最终沉积在工程区周围的水底，将原有的表层沉积物覆盖，引起局部水域表层沉积物环境的变化。由于施工期间产生的悬浮泥沙来源于附近水域表层沉积物，一般情况下这种对沉积物的改变大多是物理性质的改变，对沉积物的化学性质的改变不大，对工程区既有的沉积物环境产生的影响甚微，不会引起水域总体沉降环境质量的变化。

综合可见，本工程建设基本不会引起水域沉积物环境的变化。

4.2 施工期环境影响分析

4.2.1 施工期大气环境影响分析

（1）施工扬尘对大气环境的影响

施工过程扬尘主要有地面表层破坏裸露随风刮起的尘土；汽车运输产生的道路扬尘和装卸造成的扬尘等。因此，施工期施工活动将造成局部的大气环境中粉尘浓度增加，尤其是久旱无雨季节，风力较大时施工现场表层浮土扬起。根据计算，不同气象稳定度下的汽车运行产生的扬尘地面浓度分布见表4.2-1。

表4.2-1  汽车运行时地面扬尘（TSP）浓度分布

| 距离（m） | 扬尘（TSP）地面浓度（mg/m3）分布 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A－B | C | D | E－F |
| 10 | 0.403 | 0.529 | 0.666 | 1.325 |
| 20 | 0.216 | 0.298 | 0.390 | 0.804 |
| 30 | 0.116 | 0.212 | 0.300 | 0.593 |
| 40 | 0.095 | 0.167 | 0.229 | 0.478 |
| 50 | 0.081 | 0.139 | 0.193 | 0.404 |
| 60 | 0.070 | 0.120 | 0.168 | 0.353 |
| 70 | 0.062 | 0.105 | 0.149 | 0.314 |
| 80 | 0.058 | 0.094 | 0.134 | 0.284 |
| 90 | 0.051 | 0.085 | 0.123 | 0.260 |
| 100 | 0.048 | 0.078 | 0.114 | 0.240 |
| 110 | 0.043 | 0.072 | 0.105 | 0.223 |
| 130 | 0.037 | 0.063 | 0.092 | 0.197 |
| 150 | 0.035 | 0.055 | 0.082 | 0.177 |
| GB3095-2012二级标准 0.3（mg/m3） |  |  |  |  |

汽车运行途中产生的扬尘在稳定状态下近距离内会超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的日均值二级标值，由于扬尘的粒径80%大于0.5mm，通常在近距离沉降，难以向更远距离扩散，对100m之外的环境空气质量影响不大。

施工期间，机械和风力作用也会有部分扬尘进入大气，但通过洒水增湿，可有效控制扬尘。不同气象稳定度下的施工时地面扬尘浓度分布预测结果见表4.2-2。

表4.2-2  施工时地面扬尘（TSP）浓度分布

| 距离（m） | 地面扬尘（TSP）浓度（mg/m3）分布 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A－B | C | D | E－F |
| 10 | 0.036 | 0.049 | 0.062 | 1.128 |
| 20 | 0.018 | 0.026 | 0.034 | 0.074 |
| 30 | 0.012 | 0.017 | 0.024 | 0.053 |
| 40 | 0.009 | 0.013 | 0.018 | 0.041 |
| 50 | 0.007 | 0.010 | 0.015 | 0.034 |
| 60 | 0.005 | 0.009 | 0.013 | 0.029 |
| 70 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.026 |
| 80 | 0.0037 | 0.006 | 0.009 | 0.023 |
| 90 | 0.0032 | 0.005 | 0.008 | 0.020 |
| 100 | 0.0028 | 0.0048 | 0.007 | 0.018 |
| 110 | 0.0025 | 0.0043 | 0.0067 | 0.017 |
| 130 | 0.020 | 0.0035 | 0.0056 | 0.014 |
| 150 | 0.0016 | 0.0030 | 0.0048 | 0.013 |
| GB3095-2012二级标准 0.3（mg/m3） |  |  |  |  |

从表4.2-2可见，施工时扬尘同样仅在近距离有影响，对100m之外的环境空气质量影响不明显。本项目100m范围内无敏感点（最近码头庄距离105m），因此施工扬尘对敏感点影响较小。为了减少扬尘对厂址周围的大气环境影响，应加强施工管理，设置施工围挡。避免大风时汽车运土、卸土；在久旱无雨季节，对施工场地和运输路线采取洒水降尘措施。

（2）施工机械燃油废气影响分析

施工过程用到的施工机械，主要有运输车辆、施工船舶、挖掘机、装载机、推土机等机械，它们以柴油为燃料，产生一定量废气，包括CO、氮氧化物、SO2等。该类大气污染物属于分散的点源排放，排放量由使用的车辆、机械和设备的性能、数量以及作业率决定。根据工程分析，项目施工机械数量不多，所产生的废气总量不大且排放时间有限，项目区地形开阔，稀释扩散速度快。根据同类项目施工现场监测数据，在距离现场50m处CO、NO2小时浓度分别为0.20mg/m3、0.62mg/m3，可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准要求。本项目施工期100m范围内无敏感点（最近码头庄距离105m），对周边环境影响较小。

（3）抛泥区臭气影响分析

项目水下施工产生的底泥，在受到扰动和堆置地面时，夏季炎热气候条件下可能会引起恶臭物质呈无组织状态释放，从而影响周围环境空气质量。臭气是由某些物质刺激人的嗅觉器官后，引起厌恶或不愉快的气体。有些还会引起呕吐，影响人体健康。河道底泥是一个重要的臭气源，含有多种致臭物质，如：H2S、吲哚类、硫醚类、脂肪酸、氨气、CH3SH。恶臭物质作用于人的嗅觉细胞，因其在空气中的浓度不同会引起不同的感觉。恶臭的强弱，一般分为6级，具体数值见表4.2-3。

表4.2-3 恶臭物质的臭气强度与浓度的关系

| 臭气强度 | 0级 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 嗅觉感 觉程度 | 感觉 不到 | 略微 感到 | 易感微弱臭味 | 明显感到 臭味 |  |  | 较强 感到 | 极强 感到 |
| 氨 | ＜0.1 | 0.1 | 0.6 | 1 | 2 | 5 | 10 | 40 |
| 甲硫醇 | ＜0.0001 | 0.0001 | 0.0007 | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.03 | 0.2 |
| 硫化氢 | ＜0.0005 | 0.0005 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.7 | 8 |

评价类比同类项目底泥的调查情况及监测数据，底泥的恶臭强度约为2～3级，影响范围一般在50m以内，底泥几乎感觉不到恶臭气味。有风时，下风向影响范围稍大一些。

图4.2-1 弃土（抛泥）区位置图

本项目设置1处弃土区，位于码头后方，距离码头直线约1.06m。现状占地类型主要为低洼坑塘。弃土区占地面积共计2.78hm2，可容纳弃土量6.95万m3。疏浚泥浆经过输泥泵排入抛泥区，抛泥区100m范围内无敏感点，可满足抛泥区卫生防护距离要求，故施工期河道底泥抛泥产生的恶臭不会对周围居民产生明显影响。随着疏浚工程的结束、抛泥区的底泥固化，并恢复为耕地，恶臭气味将会消失。

4.2.2 施工期地表水环境影响分析

4.2.2.1 水域施工对沙颍河扰动的影响分析

①钻孔准备阶段(围堰)

框架墩采取围堰施工时，土袋围堰适用于水深3.0m以内。土袋沉入水中的初期，可能会产生部分土壤颗粒被水流冲进水域内，使局部水环境混浊度提高。但随着层层土袋的互相错缝与压实，土袋内的土壤颗粒被水流冲进水域的可能性会减少。在水深大于3.0m时可增设工作平台，并使其稳定、安全。在采用钢板桩围堰工艺时，当将钢板桩逐根或逐组插打到稳定深度与设计深度时(其深度据河床土质而定，一般为3～9m)，会对打入钢板处河底产生扰动，使局部水域的混浊度提高，但围堰工序完成后，这种影响亦不复存在。

②钻孔

钻孔泥浆由水、粘土(或膨润土)和添加剂(如碳酸钠，掺入量约为孔中泥浆量的0.1%～0.4%；羧基纤维素、掺入量普遍在0.1%以下)。在钻孔时，为了回收泥浆和减少环境污染，均应设置泥浆循环净化系统。钻机设在围堰上的工作平台。框架墩施工时的工作平台平面较大，且钻孔仅限制在孔口护筒内进行，不与围堰外的河水发生关系。钻进过程中产生的钻渣，由循环的护壁泥浆将钻渣带到设在工作平台上的倒流槽，经沉淀，将沉淀钻渣用船运至岸上，堆弃在指定的场地，若钻渣稀而能流动时，掺加适量的固化剂(如水泥)，待钻渣固化再运至弃堆场地。钻井过程中假如遇有钻孔漏浆时，应采取增加护筒沉埋深度适当减小水头高度或采取加稠护筒泥浆等措施。漏浆将会对局部水域水质产生影响，使局部水域的混浊度与pH值升高而影响水质。

③清孔

钻孔达到要求深度和满足质量要求后，应立即进行清孔。所清出的钻渣均不得倾入河水中，应当用船只运至岸上弃堆场地处理，假如清孔的钻渣有泄漏现象发生，也是限制在钢板桩围堰内不会对流动的河水产生污染。

④吊放钢筋骨架

将符合工程质量要求的整体制作或分节制作的钢筋骨架，用机械设备吊放进已经清孔的钻孔内。此道工序也是限制在钻孔内进行，而钻孔又限制在围堰内，因此，对河水水质不会产生负面影响。

⑤灌注水下混凝土

将符合设计配合比要求的混凝土拌和物，通过刚性导管进行灌注。在灌注过程中，应将井孔内溢出的泥浆引流至适当处理，防止污染环境与河流水质。在每根桩柱灌注混凝土之后，在群桩的顶面，要筑一个承台，其顶面将埋在河底以下，在下好钢筋骨架及模板之后，再灌注水下混凝土，在灌注水下混凝土的过程中，可能会有少量混凝土浆漏出，但仅限制在围堰之内，对河水水质产生污染的可能性不大。

4.2.2.2 底泥疏浚对水体扰动的影响分析

疏浚作业时由于绞吸搅动可引起局部水域污染底泥的再悬浮与扩散。根据实际情况进行类比可知，以绞吸船绞刀为中心约15m范围内的水域SS浓度明显增高，N、P污染物的释放速率较静止状态提高了1～2倍，而30m范围以外的区域水环境影响不明显。施工悬浮物沉降速度较快，一般在施工作业停止2小时后下游水质基本可以恢复到原有水平。经现场勘查，本项目下游无饮用水源取水口，底泥疏浚引起的悬浮物扩散不会对取水口水质造成影响。

综上所述，底泥清淤作业将造成沙颍河局部水域悬浮物浓度增加，对局部水环境、生态环境有一定的污染影响，但是影响范围和影响程度不大，底泥疏挖过程中SS对沙颍河的水质影响有限。

4.2.2.3 抛泥区余水影响分析

本项目水下方4.63万m3，含水率按30%估算，经围堰内初期沉淀后，溢流出的余水按其含水量的50%计，则余水约0.69万m3。抛泥区余水中污染物主要来源于施工区水体中所含污染物和底泥颗粒中所富集的N、P及重金属污染物，因此施工中只要控制住余水中悬浮物排放浓度，就能有效控制住其它污染物排放浓度。根据底泥质量现状调查，本工程抛泥区土壤、疏浚区域底泥的现状监测指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中相关标准值，工程区域底泥的重金属含量较低，不存在重金属污染问题。因此，抛泥区底泥的重金属不会对土壤和地下水造成大的影响。余水中主要污染因子是悬浮物、N和P（N和P主要附着在悬浮物上）。吹填初期90%的余水经过自然沉淀后可去除大部份悬浮物从而将N和P也一并去除，抛泥区初期余水经自然沉淀后可直接排放，不会对沙颍河水质产生大的影响。

为进一步减少对沙颍河的影响，底泥堆放场设施采取以下措施：

①围埝

建议采用重力斜坡式编织袋装土围埝。为防止污染物渗透造成二次污染，内侧铺设土工膜防渗。

②泄水口

泄水口又称水门，是泥浆在堆场内沉淀后余水的排泄口门，它的作用是调节泥浆流程，控制排泄流量，改善泥沙沉淀效果，减少流失及提高吹填平整度等。其布设的位置、数量及尺寸根据泥浆进入堆场的总流量、吹填土的颗粒大小、堆场面积及吹填场地地形情况来确定。

根据工程实际情况，考虑到施工容易、易于拆迁、经济耐用等方面因素，本工程选用闸式泄水口，且在泄水口内侧筑一封闭式溢流堰以调节泄流水位。

③后续沉淀池

设置后续沉淀池是为了尽量增加泥浆的沉淀时间，提高出水净化效果；此外，堆放场施工后期，大部分堆场已变为平地，后续沉淀就可以保证新输送的泥浆有足够的停留时间和稳定的处理效果。

4.1.2.4 施工机械冲洗废水影响分析

本项目陆域平整后作为施工场地，主要生产废水来自于施工机械冲洗或被雨水冲刷后产生的含油废水、施工机械跑、冒、滴、漏的污油以及砂石材料产生的冲洗水和砼养护水。

施工机械冲洗或被雨水冲刷后产生的含油污水，以及施工车辆跑、冒、滴、漏的污油，主要污染物为石油类和SS，但相应含油污水量较小；砂石材料产生的冲洗水和砼养护水，主要污染物为碱性废水和悬浮物，这些生产废水如果任意排放，会对周边的土壤、沙颍河水质产生一定的影响。

施工期间应设立固定场所进行机械车辆的维护、冲洗和砂石材料的冲洗、养护，场地设排水明沟和临时沉淀，处理后的上清液用于施工场地的扬尘防治洒水。通过采取上述措施，施工场地机械、车辆冲洗废水对地表水基本不会产生影响。

4.2.2.5 施工营地生活污水

根据工程分析，施工期施工人员生活污水产生量为3.84m3/d，主要污染物COD浓度约300mg/L、BOD5约180mg/L、NH3-N约35mg/L、SS约200mg/L。在作业区施工活动中，施工人员要实行集中居住，生活污水集中排放。可在居住地设立简易化粪池，化粪池预处理后定期由清掏车外运至相关接收处理单位。施工人员驻地的生活污水排放量较小，而且仅限于施工期，时间上相对而言也是短期的。施工人员生活污水不会对地表水环境质量产生大的影响。

4.2.2.6 施工船舶污水

施工船舶污水包括船舶舱底油污水和船舶生活污水。施工船舶（主要是打桩船）将在码头施工现场连续作业，船舶水上施工按80天计。根据工程污染分析结果，施工船舶舱底油污水发生量为0.54t/d，船舶上工作人员产生的船舶生活污水量为1.92t/d。

施工船舶生活污水、油污水分别由船舶生活污水收集罐车、船舶油污水收集罐车收集后，定期外运至有资质接收处理单位。

4.2.3 施工期噪声环境影响分析

（1）噪声源

工程施工的噪声源主要有施工机械固定噪声源和运输车辆流动噪声源等，工程所用机械及其产生的噪声污染源强见表4.2-4。

表4.2-4 施工期主要噪声源

| 施工阶段 | 设备名称 | 测点距声源距离（m） | 声压级dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 土石方开挖 | 平地机 | 5 | 90 |
|  | 挖掘机 | 5 | 84 |
|  | 推土机 | 5 | 85 |
|  | 自卸汽车 | 10 | 85 |
| 桩基工程 | 钻井机 | 1 | 87 |
|  | 循环钻机 | 5 | 88 |
| 木工、钢筋加工 | 钢筋剪切机 | 5 | 80 |
|  | 切割锯 | 5 | 85 |
| 混凝土浇筑 | 砼输送泵 | 5 | 80 |
|  | 混凝土搅拌运输车 | 10 | 86 |
| 港池疏浚 | 抓斗式挖泥船 | 15 | 89 |

（2）施工期环境噪声预测

①预测模式

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）有关要求，采用下列预测公式 进行预测，并选取各设备最大源强参与计算。

A.点声源衰减模式如下：

式中：LA（r）——距声源r处的声级，dB（A）；

LA（r0）——参考位置 r0 处的声级，dB（A）；

r——预测点与点声源之间的距离（m）；

r0——参考位置与点声源之间的距离（m）；

B.对于多台施工机械同时作业时对某个预测点的影响，应按下式进行声级迭加：

C.预测点的预测等效声级(Leq )计算公式

式中：Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb —预测点的背景值，dB(A)

②施工噪声影响预测

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，单台设备预测施工噪声扩散传播衰减值计算结果和施工期噪声源组合在不同距离的噪声预测值见表4.2-5、表4.2-6。

表4.2-5 单台设备施工噪声影响预测结果  单位：dB(A)

| 施工阶段 | 声源 | 测点距声 源距离（m） | 源 强 | 离声源不同距离的噪声预测值 |  |  |  |  |  | 达标距离（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 20m | 40m | 80m | 160m | 320m | 640m | 昼间 | 夜间 |
| 土石方开 挖 | 平地机 | 5 | 90 | 78 | 72 | 66 | 60 | 54 | 48 | 50 | 281 |
|  | 挖掘机 | 5 | 84 | 72 | 66 | 60 | 54 | 48 | 42 | 25 | 141 |
|  | 推土机 | 5 | 85 | 73 | 67 | 61 | 55 | 49 | 43 | 28 | 160 |
|  | 自卸汽车 | 10 | 85 | 79 | 73 | 67 | 61 | 55 | 49 | 56 | 320 |
| 桩基工程 | 钻井机 | 1 | 87 | 61 | 55 | 49 | 43 | 37 | 31 | 7 | 40 |
|  | 循环钻机 | 5 | 88 | 76 | 70 | 64 | 58 | 52 | 46 | 40 | 223 |
| 木工、钢筋加工 | 钢筋剪切机 | 5 | 80 | 68 | 62 | 56 | 50 | 44 | 38 | 16 | 89 |
|  | 切割锯 | 5 | 85 | 73 | 67 | 61 | 55 | 49 | 43 | 28 | 160 |
| 混凝土浇 筑 | 砼输送泵 | 5 | 80 | 68 | 62 | 56 | 50 | 44 | 38 | 16 | 89 |
|  | 混凝土搅拌运输车 | 10 | 86 | 80 | 74 | 68 | 62 | 56 | 50 | 63 | 355 |
| 港池疏浚 | 挖泥船 | 15 | 58 | 55.5 | 49.5 | 43.5 | 37.5 | 31.5 | 25.5 | 4 | 21 |

表4.2-6 施工期噪声源组合在不同距离的噪声预测值  单位：dB(A)

| 施工阶段 | 20m | 40m | 80m | 160m | 320m | 640m | 达标距离 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 土石方开挖 | 80.2 | 74.2 | 68.2 | 62.2 | 56.2 | 50.2 | 65 | 364 |
| 桩基工程 | 78.6 | 72.6 | 66.6 | 60.6 | 54.6 | 48.6 | 54 | 303 |
| 木工、钢筋加工 | 74.8 | 68.8 | 62.8 | 56.8 | 50.8 | 44.8 | 35 | 195 |
| 混凝土浇筑 | 80.3 | 74.3 | 68.3 | 62.3 | 56.3 | 50.3 | 65 | 368 |
| 港池疏浚 | 72.1 | 66.1 | 60.1 | 54.1 | 48.1 | 42.1 | 25 | 143 |

注：不同施工阶段选取代表性机械组合。

③施工噪声环境影响分析

根据预测结果，对照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），可知多台施工机械同时施工时，昼间在65m处，夜间在368m处可满足标准要求，可见，夜间施工噪声影响很大。

由于项目施工期噪声影响范围内有2处声环境敏感点（后陶桥70m、玫瑰园沿76m）。主要施工阶段对该敏感点噪声影响预测结果见表4.2-7。

表 4.2-7  主要施工阶段对敏感点声环境影响预测值	单位：dB(A)

| 敏感点 | 主要受影响施工阶段 | 施工现场距离（m） | 贡献值 | 昼间背景值 | 预测值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 后陶桥 | 混凝土浇筑 | 70 | 65.9 | 54.5 | 66.2 |
| 玫瑰园 | 混凝土浇筑 | 76 | 55.5 | 54.5 | 58.0 |
| 注：背景值取监测点位N5中最大值。 |  |  |  |  |  |

工程施工的周期相对较长、施工机械较多，距本工程较近的居民受基础和结构施工作业噪声的影响将较大，但这种影响多限于夜间，且具有不连续性，故施工单位尽量减少夜间作业，合理安排高噪作业时间，必要时在敏感点一侧设置移动声屏障，施工期在协调工程建设与周围居民生活的前提下，不会对附近居民生活产生明显影响。

4.2.4 施工期固体废物影响分析

1、施工固废处置方案

施工活动中产生的固体废物主要有工程弃土、废弃的碎砖、石、砼、冲洗残渣、各类建材的包装箱、袋及生活垃圾等。建设单位应根据《建筑垃圾和工程渣土处置管理规定》要求，于开工前向渣土管理部门申报建筑垃圾和工程渣土处置计划，获批后再进行。施工过程中的建筑垃圾应进行必要的分类，以便回收可以二次利用的废物；不能利用的建筑垃圾要及时清运至专门的建筑垃圾堆放场地堆置，避免任意堆弃影响土地利用及造成二次污染等。

施工船舶垃圾包括船舶保养垃圾和生活垃圾，施工船舶保养垃圾废弃机器零件、脱落的漆皮和铁屑、船舶机械设备旁边的沉积物、更新的绳索等，应交由海事局认定的船舶污染物接收单位接收处理。施工船舶生活垃圾与施工人员生活垃圾一起交由环卫部门处置。

- 疏浚底泥处理处置方式的可行性和可靠性

- 本项目港池疏浚产生的淤泥通过抛泥船运输、再经排泥管连接至弃土区冲填，避免底泥余水二次污染，处置方式可行。抛泥运输路线平均运距1050m，运输距离较短，且水上运输沿线敏感点较少，对周边敏感点的影响较小。根据码头区底泥现状监测结果，底泥中各监测因子含量均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的二级标准要求，因此不会对抛泥区现状土壤造成污染，处置方式可靠。

采取上述措施后施工期产生的固废对环境的影响较小。

4.2.5 施工期生态环境影响分析

码头建设对生态环境的影响主要来自由于土地利用格局的变化而引发的生态环境问题，由于码头人工建筑的出现，建设所在地土地利用类型发生改变，其土地生产能力、绿地调节控制能力以及生物种群数量、内部异质化程度等均会相应受到影响。本评价将从码头建设对该区域的土地利用、陆域生态及水生生态环境与渔业资源等几个方面的影响分别进行分析。

4.2.5.1 土地利用的影响

本项目由于港区、码头的建设，规划实施区域的土地地貌特征将彻底改变，大部分地面将变为不可渗透和不利于植物生长的水泥混凝土地面，改变了原有的生态系统功能和结构，主要表现在：

（1）河滩地将成为建筑用地和其他类型用地。

（2）城市化扩大，人类活动强度加强，加大了区域生态的压力。

（3）使该区域污染物种类、数量增加和污染面扩大，构成了对区域生境潜在威胁，生态恶化风险加大。

（4）人工设施面积大，改变了局部地域的自然生态过程，陆生野生动植物生境改变和栖息地消失。

（5）地面固化、硬化导致地表径流自然状态改变，增加区域内径流量，水土流失量增大。

码头建设对项目所在区域土地类型的影响主要是土地利用类型的改变，特别是土地工业化，完全改变了原有的土地利用性质。当项目建立起来以后，区域的植物种群会发生很大变化，现有的自然植被将全部消失，人工栽培的花草树木将取而代之。

4.2.5.2 陆域生态环境影响

码头建设将永久地改变陆域景观，对建设区域的动植物带来不利影响，并可能加重水土流失。

（1）对植被的影响

码头后方陆域的自然植被、道路及水塘边的树木及灌草植被因本项目的建设将基本消失，由于这些植被所占面积很小，因此，由此而带来的植被的损失也有限。码头建设完成后陆域港区四周及空地将实施植被绿化，这在一定程度上可以弥补一部分原有植被破坏带来的损失。

（2）对动物的影响

码头在建设期施工的打桩、机器的震动、汽车的噪音以及废水、废气将会对该地区的野生动物受到扰动，码头现状为堤外滩地，现生长各种杂草，野生动物较少，码头建设完成后，原有野生动物将基本消失。噪声可能影响鸟类的繁殖率，当鸟类栖息地昼夜24小时的等效连续A声级超过50dB(A)时鸟类繁殖密度下降，下降率为20-98%。但鸟类具备飞翔能力且附近的相似生境很多，因此，拟建码头营运期对鸟类的影响较小。如果施工人员捕鸟，将会给鸟类带来一定的危害，经调查，项目区周边无珍惜濒危动物分布，因此，工程施工对区域陆生动物影响较小。

4.2.5.3 水生生态环境与渔业资源影响分析

（1）港区的建设对底栖生物的影响分析

港区的建设对底栖生物最主要的影响是毁坏了底栖生物的栖息地，使底栖生物丧失了部分栖息地，栖息空间受到了影响。

1）施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械被雨水冲刷生产的油污水，施工现场工作人员生活污水均可能对地表水产生一定影响。从而带来对水生生物的影响。底栖动物对水环境变化反应非常敏感，当水体受到污染时，底栖动物群落结构及多样性将会发生改变。

2）悬浮扩散区的影响主要是挖掘、抛石引起局部水域悬浮物增加，降低水体透明度引起的，透明度降低会使底栖生物正常的生理过程受到影响，一些敏感种会受损、甚至消失，但施工停止后，可以恢复到接近正常水平。

通过分析可以看出，港区的建设对底栖生物的影响主要是引起了数量上的变化，但是由于港口建设施工分步进行，每个施工阶段与本水域的总体情况相比影响面积不大，对底栖生物影响不大。另外，在个别地区，底栖生物的群落结构因为受人为活动的干扰而发生变化，会与建设前和建设后其它未受影响地区的群落有较大差别，但这种变化只是局部的，不会对整个水域的底栖生物群落产生影响。

（2）港区建设对浮游生物的影响分析

码头在建设过程中对浮游生物的影响主要是由于施工建设造成了水体中悬浮物质的增加。水体中悬浮物质的增加影响了水体的透光性，进而影响了浮游植物的光合作用。同时，悬浮物质的增加，对浮游动物的生长及群落结构等方面都会产生影响。因此，在港区建设过程中要注意控制悬浮物浓度，避免造成大量水生生态的损失。

（3）港区的建设过程中对渔业的影响分析

经现场踏勘和查阅地方资料，拟建项目水域范围内无渔业三场（鱼、虾、蟹、贝的产卵场、索饵场、越冬场）；评价范围内无水产种质资源保护区。

港区的建设过程中对渔业产生影响的主要是悬浮泥沙。由于施工建设带来的悬浮物质增加，对水生植物和水生动物产生影响，而水生植物和动物是水生生态系统的初级和次级生产力，因此，悬浮泥沙从食物链的角度不可避免的会对鱼类和虾类的存活与生长产生抑制作用，对渔业资源带来一定的不利影响。悬浮泥沙对渔业的影响不是永久性的，而是可逆的，会随着施工结束而逐渐恢复。施工结束运营一段时间后，浮游生物和游泳生物种群数量、群落结构会发生变化而趋于复杂，生物量也会趋于增加，使生态系统恢复生机。

4.2.5.4 弃土场区设置合理性分析

1、弃土场区选址合理性分析

本工程在码头后方设弃土场区一处，充分利用了现有地形，选择地势低洼坑塘，可以增大弃土区弃土容量，减少了工程占地数量，是合理可行的。经现场勘查，现状占地类型为坑塘，在占地上未占用基本农田，弃土区占地面积共计2.78hm2，用地性质上，适宜作为弃土场区用地。

弃土场区与最近的居民点距离超过100m，不会影响周边公共设施安全。

2、弃土场区容量合理性分析

经核算，工程弃土量6.56万m3，弃土场弃土容量共计约6.95万m3，弃土容量大于弃土量，且弃土容量/弃土量约为1.06左右。弃土区在满足弃土需求的同时尽量减小了弃土区占地。

3、弃土场区后期规划

弃土场区现状占地类型为坑塘，本评价建议弃土结束后将弃土场区整体复绿。待弃土结束后，将后方陆域区剥离表土全部回覆至弃土场区表层，进行土地整治，使其土质能够满足复绿的基本要求。

综上，弃土场区选址合理。

4.3 营运期环境影响分析

4.3.1 营运期大气环境影响分析

4.2.1.1 污染气象特征分析

（1）资料来源

本次评价所采用的地面气象资料来自阜阳市气象站的1996-2015年的观测记录。阜阳市气象观测站基本资料见表4.2-1。

表4.2-1  阜阳市气象观测站基本资料一览表

| Station: | (站点编号) | 58203 |
| --- | --- | --- |
| UTC: | (时区) | 东八区 |
| Lat: | (经度) | 115°44′ |
| Long: | (纬度) | 32°52′ |
| Station Elevation: | (测点海拔高度) | 32.7 米 |

（2）气候特征

阜阳市地处中纬度，属于暖温带半湿润性的季风性气候，四季分明，光照充足。冬季主要受蒙古变性冷高压制，气候寒冷，雨雪稀少；夏季主要受太平洋副热带高压和大陆低压的共同影响，天气炎热，雨水充沛；春季为冬转夏的过渡性季节，气旋活动频繁，天气变化异常；秋季为夏转冬的过渡性季节，地面被北冷高压所控制，但高空仍有副热 带高压维持，秋高气爽，多睛少雨。主要气象要素的特征如下：全年无霜期为215.4天，年平均气温15.4℃，年平均气压1013.4  毫巴。历年平均降雨量为886.5mm，多年最大降水量为1428.1mm，年均相对湿度74%，全年主导风向为东北风，东南风次之，年静风频率为4.18%，年平均风速2.31m/s，年最大风速为23m/s，年平均日照时间为2166.2小时。

（3）温度

全年平均气温为15.4℃，阜阳市平均温度的变化情况见表4.2-2。

表4.2-2  阜阳市温度变化统计表	单位：℃

| 月份 时刻 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日平均 | 2.01 | 4.62 | 7.89 | 12.96 | 20.17 | 25.09 | 27.52 | 27.04 | 22.18 | 16.01 | 10.79 | 5.07 | 15.4 |

从表6-6可知，全年平均气温为15.4℃，其中夏季气温明显高于其余季节，其中以7月温度最高，平均为27.52℃，1月温度最低，平均为2.01℃。

（4）风速

阜阳市平均风速的月份变化统计见表4.2-3。

表4.2-3  1996-2015 年平均风速的变化 	单位：m/s

| 月份 时间 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日平均 | 2.47 | 2.76 | 3.22 | 2.82 | 2.16 | 2.07 | 1.76 | 1.94 | 1.78 | 1.77 | 1.97 | 2.97 | 2.31 |

由表4.2-3可以看出，该区域地面各月风速变化较为规律，夏季风速最低。全年平均年风速为2.31m/s。

（5）风向和风频

阜阳市年均风频的月变化见下表4.2-4，年均风频季节变化及年变化见下表 4.2-5。由表4.2-5绘出年、季风向频率玫瑰图(见图4.2-1)。

| 春季 | 夏季 |  | 秋季 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冬季 |  | 年 |  |

图4.2-1  区域年、季风向频率玫瑰图

表4.2-4   1996-2015 年均风频的月变化

| 风向 风频(%) | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 8.06 | 6.45 | 7.26 | 12.1 | 2.42 | 12.1 | 8.06 | 3.23 | 4.03 | 1.61 | 6.45 | 0.81 | 2.42 | 3.23 | 5.65 | 11.29 | 4.84 |
| 二月 | 8.04 | 8.93 | 10.71 | 4.46 | 14.29 | 8.04 | 6.25 | 1.79 | 5.36 | 4.46 | 6.25 | 1.79 | 5.36 | 0.89 | 3.57 | 7.14 | 2.68 |
| 三月 | 4.84 | 9.68 | 8.87 | 8.06 | 8.87 | 8.87 | 4.03 | 8.87 | 4.03 | 7.26 | 5.65 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 4.03 | 9.68 | 2.42 |
| 四月 | 6.67 | 5.83 | 5.83 | 10 | 8.33 | 10 | 10 | 12.5 | 6.67 | 3.33 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.83 | 3.33 | 5.83 | 0.83 |
| 五月 | 1.61 | 4.84 | 7.26 | 12.9 | 14.52 | 4.03 | 4.84 | 4.03 | 10.48 | 9.68 | 2.42 | 4.03 | 3.23 | 4.84 | 7.26 | 1.61 | 2.42 |
| 六月 | 5.83 | 4.17 | 6.67 | 12.5 | 10.83 | 14.17 | 4.17 | 7.5 | 13.33 | 6.67 | 5.83 | 0 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
| 七月 | 1.61 | 1.61 | 6.45 | 8.06 | 14.52 | 13.71 | 8.87 | 11.29 | 10.48 | 8.06 | 0.81 | 1.61 | 0.81 | 0.81 | 1.61 | 3.23 | 6.45 |
| 八月 | 8.06 | 5.65 | 4.84 | 2.42 | 4.03 | 12.1 | 4.03 | 12.1 | 6.45 | 8.87 | 2.42 | 0.81 | 2.42 | 4.03 | 7.26 | 10.48 | 4.03 |
| 九月 | 14.17 | 10 | 10 | 5.83 | 15.83 | 11.67 | 3.33 | 3.33 | 1.67 | 2.5 | 1.67 | 0 | 0.83 | 3.33 | 2.5 | 6.67 | 6.67 |
| 十月 | 8.87 | 10.48 | 5.65 | 4.03 | 12.9 | 8.87 | 5.65 | 5.65 | 3.23 | 6.45 | 1.61 | 0 | 3.23 | 4.84 | 0 | 9.68 | 8.87 |
| 十一月 | 5.83 | 2.5 | 5 | 3.33 | 4.17 | 6.67 | 9.17 | 11.67 | 12.5 | 5.83 | 9.17 | 0.83 | 4.17 | 3.33 | 4.17 | 5.83 | 5.83 |
| 十二月 | 8.06 | 7.26 | 4.84 | 0.81 | 6.45 | 3.23 | 4.03 | 4.03 | 8.06 | 7.26 | 15.32 | 4.03 | 4.84 | 4.84 | 9.68 | 4.03 | 3.23 |

表4.2-5  1996-2015 年均风频的季变化及年均风频年变化

| 风向 风频(%) | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 4.35 | 6.79 | 7.34 | 10.33 | 10.6 | 7.61 | 6.25 | 8.42 | 7.07 | 6.79 | 4.35 | 2.72 | 2.45 | 2.45 | 4.89 | 5.71 | 1.9 |
| 夏季 | 5.16 | 3.8 | 5.98 | 7.61 | 9.78 | 13.32 | 5.71 | 10.33 | 10.05 | 7.88 | 2.99 | 0.82 | 1.63 | 2.17 | 3.53 | 5.16 | 4.08 |
| 秋季 | 9.62 | 7.69 | 6.87 | 4.4 | 10.99 | 9.07 | 6.04 | 6.87 | 5.77 | 4.95 | 4.12 | 0.27 | 2.75 | 3.85 | 2.2 | 7.42 | 7.14 |
| 冬季 | 8.06 | 7.5 | 7.5 | 5.83 | 7.5 | 7.78 | 6.11 | 3.06 | 5.83 | 4.44 | 9.44 | 2.22 | 4.17 | 3.06 | 6.39 | 7.5 | 3.61 |
| 年平均 | 6.78 | 6.44 | 6.92 | 7.05 | 9.73 | 9.45 | 6.03 | 7.19 | 7.19 | 6.03 | 5.21 | 1.51 | 2.74 | 2.88 | 4.25 | 6.44 | 4.18 |

4.3.1.2 环境空气影响预测评价

根据《大气环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)要求，选择主要污染物和正常排放参数，采用导则推荐的AERSCREEN估算模式进行预测。

（1）预测因子及预测内容

- 预测因子：根据工程分析，确定本次大气预测的预测因子为TSP、SO2、NOx。

- 预测内容：计算无组织排放废气污染物下风向浓度值。

（2）污染源强的确定

根据工程分析章节，本项目的废气源强主要为散货装卸扬尘及码头道路扬尘，为无组织排放。其无组织废气源强见表4.3-5。

表4.3-5  本项目无组织排放的大气污染物源强

| 面源名称 | 污染物 | 排放量（t/a） | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 面源高度（m） | 年排放小时数（h） | 排放工况 | 源强（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 散货装卸及道路扬尘 | 粉尘（以TSP计） | 2.514 | 220 | 25 | 8 | 7680 | 正常 | 0.327 |
| 船舶废气及汽车尾气 | SO2 | 0.5493 | 220 | 25 | 8 | 7680 | 正常 | 0.072 |
|  | NOx | 0.652 | 220 | 25 | 8 | 7680 | 正常 | 0.085 |

（3）估算模型参数

表4.3-6 大气估算模型参数一览表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | -- |
| 最高环境温度℃ |  | 40 |
| 最低环境温度℃ |  | -5 |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是否 |
|  | 地形数据分辨率/m | -- |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是否 |
|  | 岸线距离/km | -- |
|  | 岸线方向/° | -- |

（4）主要污染源估算模型计算结果

采用估算模式预测TSP排放对下风向的地面浓度的影响结果，见表4.3-7。

表4.3-7（a） TSP无组织排放预测结果汇总表

| 下风向距离m |  | 散货装卸及道路扬尘（TSP） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最大落地浓度（mg/m3） | 最大落地浓度占标率% |
| 10 |  | 3.25E-02 | 3.61 |
| 25 |  | 3.80E-02 | 4.22 |
| 50 |  | 4.74E-02 | 5.26 |
| 75 |  | 5.69E-02 | 6.33 |
| 100 |  | 6.44E-02 | 7.15 |
| 125 |  | 6.78E-02 | 7.53 |
| 150 |  | 6.78E-02 | 7.53 |
| 175 |  | 7.05E-02 | 7.83 |
| 200 |  | 7.22E-02 | 8.03 |
| 300 |  | 7.05E-02 | 7.84 |
| 400 |  | 6.38E-02 | 7.09 |
| 500 |  | 5.70E-02 | 6.33 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 225m | 7.29E-02 | 8.10 |
| D%最远距离 |  | 0m |  |

表4.3-7（b）  SO2、NOx无组织排放预测结果汇总表

| 下风向距离m |  | 船舶废气及汽车尾气（SO2） |  | 船舶废气及汽车尾气（NOx） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最大落地浓度（mg/m3） | 最大落地浓度占标率% | 最大落地浓度（mg/m3） | 最大落地浓度占标率% |
| 10 |  | 6.51E-03 | 1.30 | 7.81E-03 | 3.12 |
| 25 |  | 7.62E-03 | 1.52 | 9.15E-03 | 3.66 |
| 50 |  | 6.95E-03 | 1.90 | 1.14E-02 | 4.56 |
| 75 |  | 1.14E-02 | 2.28 | 1.37E-02 | 5.48 |
| 100 |  | 1.29E-02 | 2.58 | 1.55E-02 | 6.20 |
| 125 |  | 1.36E-02 | 2.72 | 1.63E-02 | 6.52 |
| 150 |  | 1.36E-02 | 2.72 | 1.63E-02 | 6.52 |
| 175 |  | 1.41E-02 | 2.83 | 1.70E-02 | 6.78 |
| 200 |  | 1.45E-02 | 2.90 | 1.74E-02 | 6.95 |
| 300 |  | 1.41E-02 | 2.83 | 1.70E-02 | 6.79 |
| 400 |  | 1.28E-02 | 2.56 | 1.54E-02 | 6.14 |
| 500 |  | 1.14E-02 | 2.29 | 1.37E-02 | 5.49 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 233m | 1.46E-02 | 2.93 | 1.76E-02 | 7.02 |
| D%最远距离 |  | 0m |  | 0m |  |  |

由表4.3-7可以看出，建设项目排放的粉尘（以TSP计）污染物最大落地浓度为0.0729mg/m3，占标率8.10%；SO2污染物最大落地浓度为0.0146mg/m3，占标率2.93%；NOx污染物最大落地浓度为0.0176mg/m3，占标率7.02%。估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明，拟建项目对周围大气环境质量影响不大，不会改变当地环境功能。

4.3.1.3 大气环境防护距离

大气环境防护距离是为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，大气环境二级评价不需要计算大气环境防护距离，因此，本项目无需设置大气环境防护距离。

4.3.2 营运期地表水环境影响分析

（1）船舶舱底油污水

本项目船舶舱底油污水发生量为216m3/a，石油类污染物浓度为6000mg/L，产生石油类污染物约为1.3t/a。

根据《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》，船舶排放含有有毒物质的洗舱水，应由有资质的单位按照有关规定接收和处理，不得直接排放进入内河水域。

（2）船舶生活污水

本项目船舶生活污水量为4.8m3/d（1536m3/a）。废水中主要污染物浓度为：COD 300mg/L、BOD5 200mg/L、NH3-N 35mg/L，SS为350mg/L。

本项目到港船舶生活污水由船舶生活污水收集罐车收集，定期外运至有资质的接收处理单位。

（3）流动机械冲洗废水

运输车辆等流动机械冲洗废水产生量约2110.08m3/a，主要污染物为SS和石油类，浓度分别为200mg/L和50mg/L。

流动机械冲洗废水经1个10m3隔油沉淀池处理后，循环使用，不外排。

（4）港区生活污水

港区生活污水发生量为211.2m3/a，主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N和SS等，港区污水由移动厕所收集储存，定期由清掏车外运至相关接收处理单位。

（6）陆域生活污水

陆域生活污水发生量为384m3/a，主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N和SS等，港区污水由移动厕所收集储存，定期由清掏车外运至相关接收处理单位。

（7）初期雨水、码头面冲洗水

本项目码头装卸作业过程中，在码头平台洒落有少量粉尘，清扫后对码头面进行冲洗，产生冲洗废水量约为5592.67m3/a，SS浓度为2000mg/L。

码头面采用排水明沟收集初期雨水和冲洗废水，排入三级沉淀池经沉淀处理后，可去除大部分悬浮物，全部回用于港区洒水抑尘，不外排，不会对沙颍河水环境造成影响。

4.3.3 营运期噪声环境影响分析

4.3.3.1.噪声源情况

项目建成运行后，码头区的噪声源主要来自于机械设备、运输车辆等。

根据工程分析，各种设备噪声源强见表4.3-8。

表4.3-8  项目主要设备噪声源强一览表  单位：dB（A）

| 序号 | 噪声源（设备）名称 | 数量 | 单台设备噪声源强dB（A） | 与最近厂界距离 | 所在位置 | 排放规律 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10t-20m固定吊 | 6 | 85 | 30 | 散货泊位 | 间断 |
| 2 | 运输载重车辆 | 9辆/h | 75～80 | 6 | 港区道路 | 间断 |

4.3.3.2预测点布设

本项目声环境现状评价中分别在拟建项目东、南、西、北厂界以及后陶桥各布置一个监测点，噪声环境影响预测评价的各受点原则上与现状监测点的同一位置，并根据噪声最大影响点的位置进行适当调整，厂界预测点位于厂界外1m，离地面高度1.2m处。

4.3.3.3预测模式

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4－2009）、《港口建设项目环境影响评价规范》（JTS105-1-2011）、《内河航运建设项目环境影响评价规范》（JTJ227-2001），本项目噪声源主要为码头区域的抓斗固定吊和运输载重汽车，由于项目区空旷，本次预测未考虑其他因素的衰减，主要考虑距离衰减，预测模式如下：

（1）点声源衰减模式如下：

式中：

LA（r）— 距声源r 处的声级，dB（A）；

LA（r0）— 参考位置r0处的声级，dB（A）；

R— 预测点与点声源之间的距离（m）；

r0— 参考位置与点声源之间的距离（m）；

（2）等效声级贡献值计算公式：

式中：

Leqg — 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)；

T — 预测计算的时间段，s；

ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。

（3）预测点的预测等效声级(Leq )计算公式

式中：

Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb —预测点的背景值，dB(A)。

4.3.3.4预测结果

根据上述的预测方法和模式，根据平面布置图、高噪声设备数量及距厂界距离（流动设备考虑为离厂界最近距离），在考虑采取设备噪声减震的情况下（可降噪10dB左右），计算对距离最近的四个厂界的噪声贡献值，预测结果见表4.3-9。

表4.3-9（a） 厂界噪声预测结果表（等效声级LAeq:dB）

| 序号 | 点位 | 时段 | 预测贡献值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东厂界 | 昼间 | 46.63 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 46.63 | 55 | 达标 |
| 2 | 南厂界 | 昼间 | 53.71 | 75 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 53.71 | 55 | 达标 |
| 3 | 西厂界 | 昼间 | 47.09 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 47.09 | 55 | 达标 |
| 4 | 北厂界 | 昼间 | 47.06 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 47.06 | 55 | 达标 |

表4.3-9（b） 声敏感点噪声预测结果表（等效声级LAeq:dB）

| 序号 | 点位 | 时段 | 预测贡献值 | 背景值 | 叠加值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后陶桥 （敏感点） | 昼间 | 41.89 | 53.0 | 53.32 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 41.89 | 45.4 | 47.0 | 50 | 达标 |

预测结果表明，本项目建成运行后，东、西和北厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，南厂界（内河、航道一侧）噪声值满足4a类标准；最近的环境敏感点后陶桥声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。因此，建设项目运营后对周围敏感点声环境影响较小。

为尽量减少本项目建成后运营噪声对周边声环境的影响，本环评要求建设单位必须采取相应的噪声防治措施如下：

（1）在设备与地面之间安装减振垫，减少机械振动产生的噪声污染；

（2）对所有设备加强日常管理和维修，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象；

（3）流动性设备尽可能远离厂界运行，以增大其噪声衰减距离；

（4）船舶进入港区禁止鸣笛，并安排专人通过通信设施或其他设施方法引导，确保船舶航行安全；

（5）厂界周围栽种树木进行绿化，生产区周围及道路两旁种植花卉、树木绿化降噪。

4.3.4 营运期固体废弃物环境影响分析

4.3.4.1 固体废弃物产生量及分类

根据工程分析内容，建设项目营运期固体废物的产生情况见表4.3-10。

表4.3-10  营运期各类固体废物的来源、种类、产生量及性质

| 类型 |  | 来源 | 属性 | 危废代码 | 产生量（t/a） | 处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 船舶固废 | 生活垃圾 | 船员生活 | 生活垃圾 | / | 24 | 船舶自行收集后交由海事部门认可的有资质单位接收处理 |
|  | 保养垃圾 | 船舶保养 | 一般工业固废 | / | 32 |  |
| 码头固废 | 生活垃圾 | 职工生活 | 生活垃圾 | / | 9.92 | 环卫部门处理 |
|  | 沉淀池污泥 | 沉淀池 | 一般工业固废 | / | 37.7 |  |
|  | 废油 | 隔油沉淀池 | 危险废物 | HW08 | 0.13 | 用油污收集桶进行收集后，妥善暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理处置 |
| 合 计 |  |  |  |  | 103.75 |  |

4.3.4.2 固体废弃物环境影响分析

固体废弃物如果随意丢弃一般会对环境产生以下影响：

（1）对水体的影响

堆积垃圾经常年风吹日晒，腐烂分解，进而经雨水淋溶产生渗滤。根据调查，渗滤液中CODCr可达70~90mg/L，细菌总数为2×104个/mL，大肠菌群>1600个/L，有害成分很多。若进入水体，将对水环境造成极大危害。

（2）对空气环境的影响

垃圾产生的恶臭是一种感觉公害。垃圾散发出的气体属于低浓度多组分的混合气体，是由垃圾中含有的蛋白质、脂肪和糖类分解产生的硫化氢、硫醇、硫醚等气体而形成。它随大气湍流扩散，越接近恶臭源，感觉恶臭强度就越强。

（3）对景观的影响

垃圾长期堆存，即不雅观，也不文明。如果正值夏季高温多雨，蝇蚊孳生，污水溢流，也与整个码头区整洁优美的生产环境极不协调。建筑垃圾随处堆放会影响到施工的安全性和环境的整洁性。

4.3.4.3 固体废物的处理处置

按照上述固体废物的产生量以及固体废物对周边环境产生的可能影响分析来看，拟建码头区产生的固体废物必须进行安全处理处置。

（1）船舶生活垃圾和保养垃圾由海事部门认可的有资质单位接收处理；

（2）码头生活垃圾主要成分为纸类、塑料制品、玻璃、金属等，可委托当地环卫部门处理。

（3）沉淀池污泥为一般固体废物，定期由当地环卫部门清运处置，不外排。

（4）隔油沉淀池浮油属于危险废物。用油污收集桶进行收集后，妥善暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位进行定期收集和处置。

建设项目营运期产生的固体废物通过上述处理后，可以减轻或避免对环境的影响。

4.3.5项目陆路交通运输对周边敏感点影响分析

项目施工期工程建设及运营期公路运输主要通过港区后方沙颍河堤顶道路，连接国道105，运输车辆对路线两侧的各个敏感点（如后陶桥、北陈庄、玫瑰园等）产生的主要影响为车辆行驶噪声以及扬尘。

（1）陆路交通运输对周边敏感点噪声影响分析

本项目散货年吞吐量150万t/a，采用30t的载重汽车运输进出港，则车辆运输量共计6万辆次/a，车流量约9辆/h，占现有道路（G105）车流量比例很小，且噪声经过一定距离衰减后，港区陆路交通运输噪声对周边敏感点声环境影响有限，不会改变其现有声环境功能。

为减轻交通噪声对敏感点的影响，评价建议项目施工及运营过程中应采取以下防治措施：

①加强进出车辆的管理，夜间进出的车辆，接近和途经环境敏感目标时尽量减速慢行，禁止鸣笛。

②加强管理，夜间进出时注意营造安静的氛围，禁止大声喧哗。

③及时对运输车辆进行检测和维修，杜绝“病车”上路造成的噪声加大引发扰民事件发生。

在采取以上措施情况下，对工程运输路线沿线的噪声影响将得到有效控制。

图4.3-6 陆路交通运输路线图

（2）陆路交通运输对周边敏感点空气影响分析

道路扬尘主要由运输车辆引起，扬尘影响因素较多，主要跟车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面积尘湿度等有关，其中风速还直接影响到扬尘的传输距离。

本评价要求运输车辆尽量降低行驶速度，以减少车辆行驶的动力起尘，同时对车体进行覆盖；类比同类型道路运输工程经验，加强施工管理和定期洒水是抑制施工扬尘的最好办法，通过对路面定时进行洒水，可有效抑制扬尘。洒水区离道路越近，洒水抑尘的效果越好。在道路边界200m的距离，TSP的浓度可以下降到0.29mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值的要求。

第5章 环境风险评价

5.1评价目的

根据环保部环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》及环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求，分析和预测建设项目存在的潜在风险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），提出合理可行的防范与应急措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

5.2评价依据

5.2.1风险调查

本项目运输货种为矿建材料（黄砂、碎石），吞吐量为150万吨/年，上述各物品均不属于易燃易爆、有毒有害或危险化学品。项目的风险因子主要为船舶本身动力所用的燃料油，即柴油。

5.2.2环境风险潜势初判

本项目代表船型为1000吨货船，根据船舶具体运行情况，船载储油量一般不超过10t。项目涉及危险物质为柴油，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（GB169-2018）附录B的范畴，其临界量为2500t，因此计算Q值为0.004。因为Q<1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

5.2.3评价等级

本项目环境风险评价工作等级划分见下表5.2-1。因此，本项目环境风险评价等级为简单分析。

表5.2-1 评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

5.3环境敏感目标概况

本项目评价工作等级为简单分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），可不设大气环境风险评价范围；码头发生事故时可能对区域地表水环境产生影响，可能受影响的环境保护目标及保护范围具体如图1.5-1所示。

5.4 风险识别

5.4.1 风险物质识别

（1）风险识别范围

本项目运输货种为矿建材料（黄砂、碎石），吞吐量为150万吨/年，上述各物品均不属于易燃易爆、有毒有害或危险化学品。

但本项目营运期间，靠离码头船舶在进行旋回作业时，将会对航道内行驶的过往船舶产生较大的影响，尤其是船舶离港下行时将占用下行通航分道，与在航道内正常航行的其它船舶存在碰撞的风险，从而造成船舶溢油事故。

本项目风险事故识别如下：

①船舶离靠岸、航行过程中因操作不当、违章航行等原因导致船舶与码头或船舶与船舶碰撞、船舶触损等事故，并引起燃油舱破裂，造成燃料油泄漏；

②船舶自身由于机舱失灵、燃油管破裂等导致船舶发生火灾、爆炸及沉船事故，并导致燃料油泄漏。

（2）风险识别类型

项目运输过程中可能发生的事故有船舶溢油事故引起火灾、爆炸等。因此，本次环境风险评价和管理的主要研究对象是：对在码头区域发生溢油事故进行影响分析。

（3）风险物质识别

本项目风险类型主要为停靠船舶碰撞导致溢油扩散（石油产品污染水体）。船舶动力油以柴油为主，柴油的毒性表现，一是有特殊的刺激性气体，二是液体有毒或蒸气有毒。蒸气可引起眼及上呼吸道刺激症状，如浓度过高，几分钟即可引起呼吸困难等缺氧症状。并可通过消化道、呼吸道、皮肤侵入机体对人产生危害。

表5.4-1 柴油的理化和毒理性质

| 类别 | 项目 | 柴油 |
| --- | --- | --- |
| 理化性质 | 外观及性状 | 稍有粘性的棕色液体 |
|  | 熔点/沸点（℃） | -18/282-338 |
|  | 相对密度 | 对水0.87-0.9，对空气>1 |
|  | 溶解性 | 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、可溶于脂肪 |
| 燃烧爆炸性 | 闪点/引燃温度（℃） | 50/227-257 |
|  | 爆炸极限（vol%） | 1.4-4.5 |
|  | 稳定性 | 稳定 |
|  | 建规火险分级 | 丙A类 |
|  | 爆炸危险组别、类别 | T3/IIA 高闪点易燃液体 |
|  | 危险特性 | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险，遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险 |
|  | 灭火方法 | 灭火剂种类：二氧化碳、泡沫、干粉、沙土 |

（4）油品危险性分析

油品的易燃性：本项目涉及的柴油是易燃液体，具有燃烧特性。

泄露扩散性：柴油如泄露到河面，并不断扩散，污染河水。

5.4.2 生产设施、生产工艺风险识别

项目生产设施主要为固定吊、载重运输车等，无涉及危险物质的生产装置；生产工艺主要为散货装卸、运输作业，生产工艺过程中不涉及危险物质，故项目生产工艺、生产设施不涉及风险识别内容。

5.5 环境风险分析

5.5.1 溢油扩延计算模式

油膜的扩延，在初期阶段的扩展起主导作用，而在最后阶段是扩散起主导作用。虽然计算扩延范围的公式很多，但由于影响因素复杂，许多公式都是简化而得的，计算结果也有差异。在众多的成果中，费伊(Fay)公式是广泛受到重视的只考虑油膜扩展作用的公式之一。

费伊把扩展过程划分为三个阶段：

（1）惯性扩展阶段

（2）粘性扩履阶段

（3）表面张力扩展阶段

（4）在扩展结束之后，油膜直径保持不变

D＝356.8V3/8

式中：D—油膜直径（m）；

g—重力加速度(m/s2)；

V—溢油总体积（m3）；

t—从溢油开始计算所经历的时间（s）

β—β＝1－ρ0/ρw；

ρ0—油的密度（t/m3）；

ρw—水的密度（t/m3）；

δaw—空气与水之间的表面张力系数(kg/m)；

δoa—油与空气之间的表面张力系数(kg/m)；

δow—油与水之间的表面张力系数(kg/m)；

K1—惯性扩展阶段的经验系数，取2.28；

K2—粘性扩展阶段的经验系数，取2.90；

K3—表面张力扩展阶段的经验系数；取3.2；

在实际中，油膜扩展使油膜面积增大，厚度减小。当油膜厚度大于其临界厚度时(即扩展结束之后，油膜直径保持不变时的厚度)，油膜保持整体性；油膜厚度等于或小于临界厚度时，油膜开始分裂为碎片，并继续扩散。

5.5.2 油膜漂移分析计算方法

溢油入水后很快扩展油膜，然后在水流、风生流作用下产生漂移，同时溢油本身扩散的等效圆油膜还在不断地扩散增大。因此溢油污染范围就是这个不断地扩散增大。因此溢油污染范围就是这个不断扩大而在漂移的等效圆油膜所经过的水域面积，漂移与扩展不同，它与油量无关，漂移大小通常以油膜等效圆中心位移来判断。如果油膜中以初始位置为S0，经过∆t时间后，其位置S由下式计算：

式中油膜中心漂移速度V0由下式求得：

V0＝V风＋V流

V风=u10×K

式中：u10—10m高处风速，3.6m/s；

K—风因子系数，K=3.5%；

V流—为水流速度。

本次考虑最不利影响，即顺流风向，确定本项目模型输入参数如表5.5-1所示。

表5.5-1  溢油模型参数

| 溢油量 | 10t | 密度 | 880kg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水的运动粘滞系数 | 1.00710-6m2/s | 风向 | 顺流风向 |
| 丰水期流速 | 3.0m/s | 枯水期流速 | 0.7m/s |

5.5.3 预测结果分析

- 对沙颍河水体的影响分析

假设船舶碰撞造成船上装载的燃料油进入水体，入水量10t/次，油密度以880kg/m3计，则船舶溢油量为11.36m3/次。根据水文情况预测船舶溢油事故的环境影响。

本项目选取码头前沿水域发生碰撞事故，导致船舶燃料油瞬时泄漏入河，计算气象条件选择不利天气条件下，即顺流风向，预测时期选择丰水期和枯水期，发生溢油事故油膜扩延预测结果见表5.5-2和表5.5-3。

表5.5-2  事故发生后油膜扩延预测结果（丰水期）

| 时间 （min） | 等效圆直径 （m） | 面积 （m2） | 厚度 （mm） | 油膜中心漂移距离（m） | 油膜前端漂移距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33.69 | 891.70 | 1.274 | 188.4 | 205.25 |
| 2 | 47.65 | 1783.40 | 0.637 | 376.8 | 400.63 |
| 4 | 67.39 | 3566.81 | 0.318 | 753.6 | 787.29 |
| 6 | 82.54 | 5350.21 | 0.212 | 1130.4 | 1171.67 |
| 8 | 95.30 | 7133.61 | 0.159 | 1507.2 | 1554.85 |
| 9.34（惯性扩展与粘性扩展分界时间） | 103.00 | 8332.80 | 0.136 | 1760.6 | 1812.07 |
| 12 | 109.65 | 9442.77 | 0.120 | 2260.80 | 2315.62 |
| 24.39（粘性扩展与表面张力扩展分界时间） | 130.93 | 13463.30 | 0.084 | 4595.9 | 4661.32 |
| 50 | 224.28 | 39507.31 | 0.029 | 9420.00 | 9532.14 |
| 120 | 432.47 | 146890.69 | 0.008 | 22608.00 | 22824.23 |
| 312.97（扩展结束时间） | 887.55 | 618690.30 | 0.002 | 58963.3 | 59407.04 |

表5.5-3  事故发生后油膜扩延预测结果（枯水期）

| 时间 （min） | 等效圆直径 （m） | 面积 （m2） | 厚度 （mm） | 油膜中心漂移距离（m） | 油膜前端漂移距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33.69 | 891.70 | 1.274 | 50.4 | 67.25 |
| 2 | 47.65 | 1783.40 | 0.637 | 100.8 | 124.63 |
| 4 | 67.39 | 3566.81 | 0.318 | 201.6 | 235.29 |
| 6 | 82.54 | 5350.21 | 0.212 | 302.4 | 343.67 |
| 8 | 95.30 | 7133.61 | 0.159 | 403.2 | 450.85 |
| 9.34（惯性扩展与粘性扩展分界时间） | 103.00 | 8332.80 | 0.136 | 470.98 | 522.48 |
| 12 | 109.65 | 9442.77 | 0.120 | 604.80 | 659.62 |
| 24.39（粘性扩展与表面张力扩展分界时间） | 130.93 | 13463.30 | 0.084 | 1229.47 | 1294.93 |
| 50 | 224.28 | 39507.31 | 0.029 | 2520.00 | 2632.14 |
| 120 | 432.47 | 146890.69 | 0.008 | 6048.00 | 6264.23 |
| 312.97（扩展结束时间） | 887.55 | 618690.30 | 0.002 | 15773.61 | 16217.39 |

根据公式，从溢油发生到9.34min以前为油膜的惯性扩展阶段，9.34min～24.39min为粘性扩展阶段，24.39min～312.97min为表面张力扩展阶段。

丰水期时，沙颍河径流量大，河水流速较快，根据预测结果，油膜的最大扩散距离为溢油事故发生点下游59407.04m范围内；枯水期时，沙颍河径流量较丰水期小，河水流速也较小，根据计算，油膜的最大扩散距离为溢油事故发生点下游16217.39m范围内。事故发生后312.97min，当油膜达到临界厚度0.002mm，继而油膜将会被破坏呈分散状，油膜破坏后，将在水力和风力作用下继续发生分散、乳化、氧化、生物降解等，即受环境因素影响所发生的物理化学变化，在一定的时间内逐步消散，将对项目区下游水质产生一定影响。

5.5.4 环境风险影响分析

（1）对水生生物的影响

国内外许多的研究表明高浓度的石油会使鱼卵、仔幼鱼短时间内中毒死亡，低浓度的长期亚急性毒性可干扰鱼类摄食和繁殖，其毒性随石油组分的不同而有差异。

①急性中毒效应

一旦发生溢油污染事故，将对一定范围内水域形成污染，还可能污染沿线生活用水取水口，对航道内的生物、鱼类影响较大。以石油污染为例，其危害是由石油的化学组成、特性及其在航道内的存在形式决定。在石油不同组分中，低沸点的芳香烃对一切生物均有毒性，而高沸点的芳香烃则是长效毒性，会对水生生物生命构成威胁和危害直至死亡。

②对鱼类的影响

a.对鱼类的急性毒性测试

根据类比调查，近年来对几种不同的鱼类仔鱼的毒性试验结果表明，石油类对鲤鱼仔鱼96h LC50值为0.5～3.0mg/L，因此污染带瞬时高浓度排放(即事故性排放)可导致急性中毒死鱼事故。

b.石油类在鱼体内的蓄积残留分析

石油类在鱼体中积累和残留可引起鱼类慢性中毒而带来长效应的污染影响，这种影响不仅可引起鱼类资源的变动，甚至会引起鱼类种质变异。鱼类一旦与油分子接触就会在短时间内发生油臭，从而影响其食用价值。以20号燃料油为例，石油类浓度为0.01mg/L时，7天之内就能对大部分的鱼、虾产生油味，30天内会使绝大多数鱼类产生异味。

③对浮游植物的影响

实验证明石油会破坏浮游植物细胞，损坏叶绿素及干扰气体交换，从而妨碍它们的光合作用。这种破坏作用程度取决于石油的类型、浓度及浮游植物的种类。根据国内外许多毒性实验结果表明，作为鱼、虾类饵料基础的浮游植物，对各类油类的耐受能力都很低。一般浮游植物石油急性中毒致死浓度为0.1～10.0mg/L，一般为1.0～3.6mg/L，对于更敏感的种类，油浓度低于0.1mg/L时，也会妨碍细胞的分裂和生长的速率。

④对浮游动物的影响

浮游动物石油急性中毒致死浓度范围一般为0.1～15mg/L，而且通过不同浓度的石油类环境对桡足类幼体的影响实验表明，永久性(终生性)浮游动物幼体的敏感性大于阶段性(临时性)的底栖生物幼体，而它们各自的幼体的敏感性又大于成体。

（2）溢油事故对水生生态风险影响分析

根据上述分析，石油类对水生生物产生中毒影响的浓度阈值普遍较低，因此项目营运期一旦发生溢油污染，将会造成污染水域内鱼类急性中毒和鱼的致突变性等，对浮游植物和动物也会产生一定的中毒影响，严重的影响将会造成部分鱼类、水生动植物中毒死亡事故。

（3）亚致死效应

由于溢油的影响可持续一段时间，除急性致死效应影响外，还可能发生亚致死效应。该效应的作用机制主要表现为：①生理和行为效应，主要表现为麻醉效应、干扰基础生物化学机制、降低浮游植物光合作用和生长率、影响视觉感觉及诱变效应等。②生态效应，较长期曝露于含油水中，可造成生态群落结构的破坏，群落结构中某些对油敏感的种类消失或减少，代之以嗜污种类增加，使不同营养级生物比例失调而导致局部水域生物链（网）的破坏；③异味效应，水生生物具有从栖息环境中积累石油烃的能力，富集系数可达102～107（因种类而异），导致生物体产生异味，失去其经济价值。

综上所述，该项目营运期内一旦发生溢油事故，污染因子石油类将会对航道区域内鱼类的急性中毒、在鱼体内的蓄积残留和对鱼的致突变性产生较大的负面影响，而且对浮游植物和动物也会产生一定的影响，故建设单位必须严格落实本报告书提出的各项风险防范措施和事故应急预案。

5.6 风险防范措施和应急预案

本项目环境风险事故主要为船舶碰撞溢油事故造成的环境影响，从分析结果看出，溢油事故将不可避免的对码头上、下游水质产生一定的污染影响，并造成事故水域内一些鱼类和其他水生生物的伤亡。因此要加强航船管理，严防事故发生。针对以上分析提出以下防范措施及应急预案。

5.6.1风险事故防范措施

船舶在进出码头、靠停以及在回旋区域掉头等都有可能发生事故，这与停泊时的地理条件、气象条件、船舶密度、导/助航条件以及船舶驾驶等因素有关，所以必须采取有效的防范措施减少风险事故发生的可能性。

(1) 港区要接受该辖区内阜阳市地方海事局（港航管理局）对船舶交通和船舶报告等方面的协调、监督和管理，在码头前沿和船舶掉头区设置必要的助航等安全保障设施。

(2) 推进船舶交通管理系统建设，监控船舶航行和进出港，并提供船舶航行所需安全信息，以保障船舶交通安全，避免船舶碰撞事故、大型船舶搁浅等事故发生，同时还可以提高港口效率，有效组织江上搜救行动和事故应急反应等。

(3) 为避免码头前沿航道内船舶发生碰撞事故，进出码头的船舶必须根据水域船舶动态合理安排进出时间，按照交通部信号管理规定显示信号，加强过往船舶的安全调度管理。

(4) 制定严格的操作规程，收集实时气象信息，确保进出码头、停靠的安全。

(5) 通过控制室监视船舶进出港过程，提早发现可能出现的事故隐患。

(6) 对进出港船舶涉及船员加强管理，提高船员素质，降低操作性失误。

(7) 注意气象和水流条件，密切关注航行条件，通过无线电、手机通信等通信手段提醒行驶船舶行驶条件，避免大风、大浪、大雨、大雾等恶劣天气造成事故发生的可能。

(8) 码头配备一定数量的围油栏、吸油毡等应急物资，配备应急通讯设施，加强各单位涉及船员、人员的应急意识，一旦发生事故，可及时通知相关单位，启动应急预案。

5.6.2应急预案

根据本项目环境风险事故的特点应编制本项目的环境污染突发事件应急预案，可参考以下内容建立港区应急预案：

(1) 应急计划区域

应急计划区域应包含危险目标，本项目主要为环境保护目标。因此确定本项目应急计划区域为风险评价范围内的沙颍河水域。

(2) 应急组织机构、人员及职责

本项目成立本港区的应急组织体系，由应急指挥小组、应急行动小组和应急保障小组等机构组成，由项目后期成立的管理机构负责人担任应急指挥小组组长，负责应急行动的组织和协调；明确应急责任人和各小组的职责；负责应急实施，并在应急行动中，进行前期应急即时处置，在应急响应过程中协助上级应急组织机构；负责本项目的预警预防工作应急监测、发布以及通报工作等。

(3) 预案分级响应条件

本预案只适用于划分在本项目应急计划水域内发生交通事故，导致船舶溢油等污染事故。本预案应急行动可分为三级，即：一般应急、紧急应急和重(特)大应急。

Ⅰ、特大应急

溢油泄漏量很大，对保护目标、岸线、人体健康等造成严重影响，可能需要统一组织指挥调度省级区域的相关公共资源和力量进行应急联动处置。

Ⅱ、重大应急

溢油泄漏量较大，泄漏极可能对保护目标、岸线、人体健康等造成较大影响；风险事故需要组织全市公共资源和力量进行应急联动处置。

Ⅲ、较大应急

溢油泄漏量很少，且预计不会对保护目标、岸线、人体健康等造成影响，污染在本港应急指挥小组组织处理下能得到控制。

Ⅳ、一般应急

溢油泄漏量非常少，可通过本项目应急力量得到控制。

(4) 报警及通报机制

应急反应过程中，及时对事故的通报是决定整个反应过程和消除污染效果的关键，因此须建立快速报警系统和通讯指挥联络系统，确定应急状态下的报警通讯方式、通知方式、事故上报机制等。

本港应急指挥中心在接到报警信息后，应对现场事故信息进行收集，核实事故时间、地点和海况，污染源，事故原因（如碰撞、搁浅等），污染物种类和数量以及污染区域的描述等。根据事故程度，本港应急指挥中心应及时将相关信息和动态，按上报机制逐级向市应急救援领导组、省应急工作领导小组等通报，做好相应的记录。

(5) 事故应急行动计划基本程序

根据本预案中对应急行动的分类，当发生较大、一般应急事故时，本港应急指挥中心应组织应急人员通过配备的应急物资进行应急响应，控制事故范围，并上报上级主管部门。

当事故规模超过码头人员、设备所能解决的范围时，即重大、特大应急事故时，本码头应急指挥中心应积极配合上级应急救援领导组工作，并及时通知下游可能受影响的单位。

(6) 应急处置

①若本项目单位为第一发现人，应及时根据污染情况启动本项目应急预案，并根据应急响应条件及时采取行动；

②通知市应急救援领导组及相关水产局、环保局和水厂，加强水质监测，保证用水安全；

③根据事故规模，合理布设围油栏，最低限度降低事故影响；

④加强与上级港区、区域内国家应急力量、社会应急力量的联动，建立应急体系的互助合作关系，增强事故发生内短时间调集互助资源的能力；

⑤积极配合海事部门、消防部门、公安部门等单位工作，做好应急预案的实施。

(7) 应急控制、防护、清除泄漏、恢复措施

溢油泄漏事故一旦发生后，根据应急计划进行最初的应急反应后，还应根据溢出事故的具体情况，在现场指挥部的统一指挥下，组织调动人力物力，开展污染清除和生态恢复工作。

一旦发生泄漏事故，围控设备、清污设备要尽快到达溢油现场。视事故情况对泄漏物采取相应的应急措施。

(8) 与区域应急反应计划的衔接程序

由码头应急指挥中心迅速确定事故等级，由应急指挥中心总负责人做出请求区域协作的决策。请求区域协作时应优先考虑设备、人员到达灾区的时间、后勤保障及费用情况。

(9) 应急关闭程序

①应急关闭条件

符合下列条件之一的，终止应急行动：事故现场得到控制，事故条件已经消除；事故所造成的危害已被彻底消除，无续发可能；事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；采取了必要的防护措施已能保证免受再次危害，并使事故可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

②应急终止的程序

现场应急指挥部视事件处置情况确认终止时机，提出应急结束的建议，报市、省应急指挥机构批准后，下达应急终止命令，则本项目应急随之终止。

③应急终止后的行动

进行事故分析，查找事故原因，防止类似问题的重复出现。由总指挥负责组织参加应急行动的人员进行经验学习、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

(10) 应急培训计划

为了确保应急计划的有效性和可操作性，必须预先对计划中所涉及的人员、设备器材进行训练和维护+保养，使参加应急行动的每一个人都能做到应知应会、熟练掌握。

每年定期组织应急人员培训，使受培训人员能掌握使用和维护、保养各种应急设备和器材，并具有在指挥人员指导下完成应急反应的能力。

每1～2年进行一次应急演习，在模拟的事故状态下，检查应急机构，应急队伍，应急设备和器材，应急通讯等各方面的实战船能力。通过演习，发现工作中薄弱环节，并修改、完善应急计划。

溢油事故风险应急对策和措施清单见下表。

- 表5.6-1 事故环境风险应急对策和措施

| 序号 | 对策措施 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 事故报告 | 一但发现意外事故，应立即通知水上消防队，并保持与消防队、公司调度室的联络，直到得到通知已做出适当的安排。可能对沙颍河环境造成污染时应当立即向有关海事部门报告 |
| 2 | 泄漏处理 | 采取围栏围堵、吸油等措施 |
| 3 | 火灾爆炸事故处理 | 无关人员迅速疏散；现场处理人员应根据油品的特性，采用相应的灭火器材及适当方式灭火 |
| 4 | 医疗急救 | 迅速将伤者移离现场，然后在安全的地点进行急救，应尽快查清的形式，严重程度，并由专业医护机构或人员实施急救，任何受影响的人员均应尽快送至医院 |
| 5 | 事后处理 | 协助有关部门调查事故的事因，事故处理结束后，应进行总结，写出事故报告 |

5.6.3风险事故应急措施

风险事故一旦发生，按照应急程序采取有效应急措施，减少对环境的污染程度，降低对下游保护目标造成危害的可能性，具体如下：

(1) 应急程序

应急程序图见5.6-1。

事故应急指挥机构由本项目应急组织小组和外部应急力量组成，外部应急力量根据事故影响程度和范围由相应的应急组织机构组成。

图5.6-1  溢油事故应急程序

(2) 应急反应

发生溢油事故后，应急组织小组在接到事故报告后，应迅速进行溢油规模评估，估计溢油漂移趋势，初步确定应急预案。

在经过溢油事故初始评估后，应急组织小组组长决定是否启动应急计划。若溢油事故规模较小，码头人员、设备具备处理的能力，应立即组织人员、调用设备进行处理，若码头人员、设备不具备处理的能力，应立即启动应急计划。

应急计划反应内容包括：由组长或其指定的人员向上级主管部门以及与事故相关的货主、保险公司、海事、环保等部门报告。报告内容应包括：

① 事故发生的时间、地点、船名、位置；

② 事故发生江段气象、水文情况；

③ 事故发生后已经采取的措施及控制情况；

④ 事故发展势态、可能发生的严重后果；

⑤ 需要的援助（应急设施和物资、人员、环境监测、医疗援助等）；

⑥ 事故报警单位、联系人及联系电话等。

应急小组全体成员立即采取应急措施，包括溢油控制与清除，溢油的监测和监视等。

当事故规模、气候条件是码头人员、设备无法满足要求时，码头应立即请求合肥市政府、海事处提供外部力量支援，由合肥市政府、海事处视溢油事故的程度和影响范围就近调拨应急设施、物资和工作人员等进行处理。

(3) 应急设施、设备、材料和管理

根据《港口码头溢油应急设备配备要求》（JT/T451-2009），本工程码头应配备必要的溢油应急设备，包括：围油栏及附属设备、收油机、收油网、吸油毡、溢油分散剂、溢油分散剂喷洒装置、回收废油储存装置等（详见表5.6-2）。

- 表5.6-2  溢油事故应急设备及物资配备情况

| 序号 | 事故应急设备及物资 | 单位 | 数量 | 费用 （万元） | 储存位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 围油栏 | m | 300 | 14 | 管理用房 | 含附属设施 |
| 2 | 收油机 | 台 | 1 | 10 | 管理用房 | 收油能力1m3/h |
| 3 | 油拖网 | 套 | 1 | 2 | 管理用房 | 容量4m3 |
| 4 | 吸油毡 | t | 0.2 | 0.5 | 管理用房 |  |
| 5 | 溢油分散剂 | t | 0.5 | 2 | 管理用房 | 浓缩型 |
| 6 | 溢油分散剂喷洒装置 | 套 | 1 | 5 | 管理用房 | 喷洒速度0.13t/h |
| 7 | 轻便储油罐 | 个 | 1 | 1 | 管理用房 | 有效容积2m3 |
| 8 | 个人防护设备 | 套 | 5 | 4 | 管理用房 | 救生衣、防毒面具、空气呼吸器等 |
| 9 | 合 计 | / | / | 38.5 |  |  |

(4) 应急人员管理

参加应急反应的有关管理、应急清污人员应通过专业的培训和在职培训，掌握所需相关知识，逐步实现应急反应人员持证上岗，使应急人员具备应急反应理论和溢油控制及清污的实践经验。制定详尽的应急计划手册，更新应急组织指挥机构成员及联系方式，并适时举办综合演习，提高应急处置水平和指挥能力，增强应急队伍的应急处置和安全保护技能，加强各应急单位之间的配合与沟通。

5.7 应急监测方案

环评中环境监测计划的日常环境监测因子和频次不能满足事故监控的要求，为此需编制事故应急环境监测方案。以下事故应急监测将在环境风险事故发生时，启动应急预案，并与区域应急预案衔接，由建设单位应急工作负责人员与市环境监测站取得联系，实施事故应急监测，对部分因子将委托市环境监测中心站实施监测。

表5.7-1  应急监测计划

| 事故类型 | 监测项目 | 频次 | 监测点位 | 监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 溢油 | 石油类、COD | 每小时一次 | 码头上游500m，码头区，码头下游500m、1500m，共4个断面 | 当地环境监测站 |

5.8 结论

通过风险防范措施和应急预案的设立，可以较为有效的最大限度防治风险事故的发生和有效处置，并结合建设单位在下一步设计、运营过程中不断制定和完善的风险防范措施和应急预案，在建立了上述风险管理、应急预案和应急措施之后，环境风险处于可控范围内，可以避免大的环境风险。

表5.8-1 建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 阜阳港太和港区陶庙作业区码头工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 安徽省阜阳市太和县城关镇境内，阜阳港太和港区陶庙作业区，上距太和二桥约508.3m处 |  |  |  |
| 地理坐标 | 经度 | 116°42'33.43"E | 纬度 | 33°11'15.67"N |
| 主要危险物质及分布 | 项目涉及的危险物质主要为船舶本身动力所用的燃料油，即柴油。 |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 | 项目营运期内一旦发生溢油事故，将不可避免的对码头上、下游水质产生一定的污染影响；并且污染因子石油类将会对航道区域内鱼类的急性中毒、在鱼体内的蓄积残留和对鱼的致突变性产生较大的负面影响，而且对浮游植物和动物也会产生一定的影响。 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | (1) 港区要接受该辖区内阜阳市地方海事局（港航管理局）对船舶交通和船舶报告等方面的协调、监督和管理，在码头前沿和船舶掉头区设置必要的助航等安全保障设施。 (2) 推进船舶交通管理系统建设，监控船舶航行和进出港，并提供船舶航行所需安全信息，以保障船舶交通安全，避免船舶碰撞事故、大型船舶搁浅等事故发生，同时还可以提高港口效率，有效组织江上搜救行动和事故应急反应等。 (3) 为避免码头前沿航道内船舶发生碰撞事故，进出码头的船舶必须根据水域船舶动态合理安排进出时间，按照交通部信号管理规定显示信号，加强过往船舶的安全调度管理。 (4) 制定严格的操作规程，收集实时气象信息，确保进出码头、停靠的安全。 (5) 通过控制室监视船舶进出港过程，提早发现可能出现的事故隐患。 (6) 对进出港船舶涉及船员加强管理，提高船员素质，降低操作性失误。 (7) 注意气象和水流条件，密切关注航行条件，通过无线电、手机通信等通信手段提醒行驶船舶行驶条件，避免大风、大浪、大雨、大雾等恶劣天气造成事故发生的可能。 (8) 码头配备一定数量的围油栏、吸油毡等应急物资，配备应急通讯设施，加强各单位涉及船员、人员的应急意识，一旦发生事故，可及时通知相关单位，启动应急预案。 |  |  |  |
| 填表说明 | 本项目代表船型为500吨货船，根据船舶具体运行情况，船载储油量一般不超过10t。项目涉及危险物质为柴油，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（GB169-2018）附录B的范畴，其临界量为2500t，因此计算Q值为0.004。因为Q<1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，因此可开展简单分析。 |  |  |  |

第6章 环境保护措施及其技术经济论证

6.1 施工期环境保护措施

6.1.1 施工期大气环境保护措施

本项目施工期的废气主要为施工扬尘、施工车辆废气等。

结合《安徽省人民政府关于印发安徽省大气污染防治行动计划实施方案的通知》（皖政[2013]89号文）、国务院2018年7月3日公开发布的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》及《阜阳市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（阜政发〔2016〕8号）中的相关要求，本项目施工期大气污染防治措施具体如下：

（1）施工前先修筑简易围屏，如用瓦楞板或聚丙烯布等在施工区四周建高2.5～3.0m的围幛，减少扬尘的逸散。运输车辆必须经由“过水路段”冲洗干净后方能离场上路。进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒。

（2）建设过程中使用的大量建筑材料，在装卸、堆放、拌合过程中将会产生大量的粉尘外逸，施工单位必须加强施工区的规划管理。建筑材料(主要是砂子、石子)的堆场定点定位，置于较为空旷的位置，减少物料起尘对人群的影响。同时要采取相应的防尘抑尘措施，如在大风天气，对散料堆场采用加盖蓬布防尘。

（3）施工车辆运输砂土、水泥、碎石等易起尘的物料要加盖蓬布、控制车速，防止物料洒落和产生扬尘；卸车时应尽量减小落差，减少扬尘；进出施工现场车辆将导致地面扬尘，对陆域施工现场及运输道路应定期清扫洒水，保持车辆出入口路面清洁、润湿，以减少施工车辆引起的地面扬尘污染，并尽量要求运输车辆减缓行车速度。施工现场还应铺设临时的施工便道，铺设碎石或细沙，并尽量进行夯实硬化处理，以减少运输车辆轮胎带泥上路和造成二次扬尘。

运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅等敏感区行驶；对环境要求高的路段，应根据实际情况选择在夜间运输，以减少粉尘对环境的影响。

（4）加强对施工机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少尾气排放。加强加强路面维护及施工运输车辆的运输管理，尽可能防止运输的物料洒路，运输车辆加蓬盖、装卸场地在装卸前将先冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面。

（5）对港区道路、码头面及时清扫并洒水，防止货物转运过程中的二次起尘。对运输过程中洒落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘，并通过定时洒水等措施来抑尘。

（6）疏导好场内交通，减少机械、车辆的怠速行驶时间，以减少污染物的排放。同时使用合格的燃料油。施工过程中，各类建筑垃圾应及时清理，严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。工地食堂应使用液化石油气或电炊具，不能使用燃油炊具。

6.1.2 施工期地表水环境保护措施

（1）码头挖掘、打桩等工程施工将造成码头前沿局部水域范围内SS浓度增高，污染水体，施工时应将水下施工范围用围堰或围帘围住，减少扰动范围，但影响是暂时的、有限的，随着施工期的结束，这种影响也随之结束。

（2）施工队伍的生活营地可建设临时旱厕与临时化粪池，化粪池预处理后定期由清掏车外运至相关接收处理单位。

（3）施工期的生产废水、淋溶水等经沉淀处理后回用；喷淋渗出水、清洗水和雨水等主要含有泥沙，没有其它污染物，经沉淀后水质较好，对地表水体影响较小。

（4）冲洗废水处理

为防止地表水污染，建议在作业区施工现场设置临时废水沉淀池一座，收集施工中产生的冲洗废水，冲洗废水经沉淀池收集后，可作为施工用水的一部分重复使用。在施工过程中加强对施工人员的环境意识教育，避免废水随意排放。

（5）抛泥区产生的余水

为防止抛泥区余水污染地表水，抛泥区余水应经沉淀池沉淀后排放，如余水中的SS 值超标时，可在泥浆进入围堰处适当投加絮凝剂促沉，以控制余水水质。

（6）严格管理施工船舶和施工机械。码头水域不得排放船舶生产废水及生活污水，确需排放的，经自备的油水分离器进行隔油处理后交由海事部门认可的有资质单位接收处理。

6.1.3 施工期声环境污染防治措施

在作业区施工过程中，施工噪声污染问题是不可避免的，可采取以下措施尽量减轻施工噪声对周边声环境的影响。

（1）在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）的有关规定，避免施工扰民事件的发生，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

（2）施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。

（3）对于施工期间的材料运输、敲击等噪声源，要求施工单位文明施工、加强有效管理以缓解其影响。

（4）对于电锯等高噪声设备应采取安装消声器、隔声罩等降噪措施，应尽量选择低噪声施工方式和设备，尽量避开夜间和中午施工时段，如必须进行夜间施工，应禁止高噪声作业行为。

（5）合理安排高噪声施工作业的时间，施工时在夜间（22∶00-06∶00）应禁止施工，尽可能减少对周围环境的影响。特殊情况需连续施工的，做好周围群众的工作，并报工地所在区或市环保局批准后方可在指定日期内施工。

6.1.4 施工期固体废物污染防治措施

（1）施工产生的生活垃圾要分类集中收集，并由当地环卫部门统一清运处置。

（2）施工期对施工弃土、废弃的碎砖石、砼及残渣等应就地处置作用填充地基用，如有余量应按渣土管理部门的有关规定倾倒。

（3）建筑废料实行分类堆放，对于可回收的建筑废料应予以回收处理，不能利用的按有关规定处置；对包装箱和包装袋可销售给废品收购站。

（4）疏浚底泥运至抛泥区范围内，并在四周设置围堰；围堰设置溢流口，溢流口下游设置沉淀池处理溢流水。采取的水土保持措施包括边坡防护、截排水等措施。

（5）施工船舶保养垃圾和生活垃圾，施工船舶保养垃圾废弃机器零件、脱落的漆皮和铁屑、船舶机械设备旁的沉积物、更新的绳索等，应进行垃圾分类，生活垃圾等一般固废委托环卫部门处置，废机油及漆皮等危险废物应交由有资质的单位处置。

（6）建设工程竣工后，拆除施工区的临建设施，对施工机械停放场、块石备料场、综合仓库和办公生活区及时进行场地清理，清除建筑垃圾及各种杂物，对其周围的生活垃圾、简易厕所、污水坑必须清理平整，并用石炭酸、生石灰进行消毒，作好施工迹地恢复工作。

6.1.5 施工期生态环境保护措施

1、水土流失防治措施

①在主体工程建设过程中，应做好水土流失的预防工作，尽量避免雨季施工，减少施工过程中造成人为的水土流失。

②加强施工现场和施工队伍的管理，制定相关的施工现场和施工队伍的管理规定。按照“三同时”原则，建设单位应根据主体工程施工进展情况，及时检查和督促施工单位，落实各项水土流失防治措施，并加强监督水土保持措施落实情况，保障本项目建成后既能获得良好的经济效益，也能避免生态环境破坏。

③水土保持工程实施过程中，应结合当地的自然地理特征和植被情况，精心选择合适的草、灌木，做到与当地景观相协调。施工等临时占地区域的绿化要根据当地的气候、土壤等条件，在当地林业（园林）部门的指导下进行绿化美化。

④施工应尽量避开雨季；基础开挖前做好导排水设施；场地回填应做到先拦后填；应合理安排施工时序，做到即挖即填，及时碾压夯实；严禁将施工废料丢入江中，应集中堆放，及时清运；工程所需物料应该堆在场地上游施工营地内，不应随意堆放；土料运输车辆必须加盖，严禁超载，并应派人及时清扫运土道路；应加强建设期间的施工组织管理。

⑤临时堆土防护措施：钻渣泥浆不得弃入河道，应在桩基施工场地旁设置临时沉淀池，沉淀池开挖出来的土方堆于沉淀池四周，堆体两侧边坡夯实，外侧坡脚用填土草包围护。带钻渣沉淀干化后，用沉淀池挖土填平沉淀池表面并进行平整压实，并及时绿化。

⑥港区防治措施：港区水土流失主要发生在施工期及施工准备期。施工结束后，应拆除施工临时用地上的各类建筑物，拆除后产生的建筑垃圾运至指定地点堆放，并防止产生水土流失。

2、野生动物保护措施

①应优化施工方案，抓紧施工进度，尽量缩短在野生动物相对集中区域内的施工作业时间，尽量减少高噪声作业，减少对野生动物的惊扰。

②施工期场地周边应设置围栏或其他格挡设施，防止野生动物误入施工场地，如遇中华蟾蜍、棕背伯劳、黄鼬等省级重点保护动物，严禁伤害，未避免伤害可以适度驱赶；如遇到野生动物受到意外伤害，应立即与林业局野保部门联系，由专业人员处理。

③优选施工时间，避开野生动物活动的高峰时段。早晨、黄昏和晚上是野生动物活动、繁殖和觅食的高峰时段，应避免在该时段进行高噪声作业。春末至初夏是鸟类的繁殖季节，应尽量避免这段时间进行高噪声作业。

④项目应设置禁鸣标志牌，减少突发噪声对野生动物影响。

3、水生生态环境影响减缓措施

①加强施工期环境管理加强科学管理，在确保施工质量前提下提高施工进度以尽量缩短水下作业时间，加强对设备的管理与维修保养，杜绝泄露石油类物质以及所运送的建筑材料等，减少对水域污染的可能性；水上平台工作人员的生活污水及生活垃圾不允许直接排放或抛弃，划定施工作业区，禁止非施工船舶驶入，对施工船舶的作业、锚泊以及来往运输航行采取安全保障措施，避免事故对水生生态的影响。

②对施工人员及船员加强宣传教育，对施工人员、包括运输物料的船员进行保护珍稀野生动物重要性的教育，提高每个职工的环境意识，自觉爱护和保护珍稀野生动物。一旦发现有珍稀野生动物游至附近一带活动，应立即暂时停止施工。而船舶一方面应按规定减速从而降低噪声强度，另一方面还需要减少汽笛鸣叫次数等。

③港池水下开挖施工严格按照《疏浚工程技术规范》进行施工设计和施工作业，最大限度地控制水下施工作业对底泥的搅动范围和强度，减少悬浮泥沙的发生量。严格控制益流口的溢流泥浆入河量和悬浮物的浓度。必要时将水下施工部位用围堰围住，减少扰动范围，但影响是暂时的、有限的，随着施工期的结束，这种影响也随之结束。

4、临时用地防护与恢复措施

本项目除弃土场区外，施工期占用的施工便道、施工营地、物料堆场等临时用地均位于项目永久占地内。施工结束后，应按照今后用地的功能进行恢复。

本项目弃土场区属于临时用地，其现状为坑塘水面。本评价建议弃土结束后将弃土场区整体复绿。待弃土结束后，将后方陆域区剥离表土全部回覆至弃土场区表层，进行土地整治，使其土质能够满足复绿的基本要求。

6.2 营运期环境保护措施

6.2.1 营运期大气环境保护措施

工程营运期间码头大气污染物排放量较少，对大气环境的影响不明显。但为保证环境空气的质量，应采取如下措施：

（1）本项目散货为矿建材料（黄砂、碎石），起尘量较小，容易起尘的过程主要为装卸过程和干燥大风天气，要求装卸作业点设置喷雾抑尘装置，减少粉尘对大气的污染及对周边村民的影响。

（2）设备选型时应优先选择废气排放量少的环保型高效装卸机械和运输车辆。

（3）加强机械、车辆的保养、维修，使其保持正常运行，减少污染物的排放。

（4）使用合格的燃料油，在燃柴油机械的燃料油中添加助燃剂，使其充分燃烧，减少尾气中污染物的排放量。

（5）疏导好场内交通，减少机械、车辆的怠速行驶时间，以减少污染物的排放。

（6）港区内运输道路需硬化，对道路、码头平台等处要及时清扫，配套洒水车，及时喷洒，减少车辆扬尘。

（7）港区外围及空地种植高大乔木，充分绿化，发挥绿化植物吸烟滞尘和美化环境的作用。

6.2.2 营运期地表水环境保护措施

6.2.2.1 港区、陆域生活污水

港区、陆域生活污水发生量为553m3/a，主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N和SS等，港区污水由移动厕所收集储存，定期由清掏车外运至相关接收处理单位。

6.2.2.2 流动机械冲洗废水

运输车辆等流动机械冲洗废水产生量约2110.08m3/a，主要污染物为SS和石油类，浓度分别为200mg/L和50mg/L。

流动机械冲洗废水经1个10m3隔油沉淀池处理后，循环使用，不外排。

6.2.2.3 码头面冲洗水、初期雨水

本项目码头装卸作业过程中，在码头平台洒落有少量粉尘，清扫后对码头面进行冲洗，产生冲洗废水量约为5592.67m3/a，SS浓度为2000mg/L。

码头面冲洗废水和初期雨水采用排水明沟收集，排入三级沉淀池处理后，可去除大部分悬浮物，全部回用于港区洒水抑尘等，不外排，不会对沙颍河水环境造成影响。

6.2.2.4 船舶生活污水、舱底油污水

根据《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》等法律法规的要求，到港船舶不得直接向码头所在水域直接排放污染物。

本项目船舶产生的油污水、生活污水由当地海事部门认可的船舶油污水回收单位接收处理，均不在码头水域排放。

为保证到港船舶污染物不污染码头水域，建议在码头前沿醒目处设置严禁排污的警示牌，并加强与太和县地方海事部门的沟通和协调，请其加强对本码头水域的监管和巡查。

6.2.3 营运期声环境污染防治措施

码头营运期噪声污染主要来源于车辆、船舶的交通噪声和装卸机械的噪声。采取的防治措施如下：

（1）机械设备选型要选择符合声环境标准的低噪声设备，同时采取隔声和减振措施，如设置消声器、隔声罩，安装减振垫等，降低进港汽车的鸣笛，加强机械设备的保养，减少噪声对环境的污染。

（2）合理布置作业区功能区布局，噪声发生设备应尽量远离厂界。根据总平面布置方案，主要噪声源的布置基本符合上述要求，该平面布置方案在声环境保护方面可行。合理安排作业时间，尽量减少夜间作业量。

（3）一般靠港后船舶只开动辅机，而主机关闭。通过加强管理，可有效降低船舶噪声强度。

（4）结合扬尘污染防治措施，在作业区厂界尽量种植密实型多行复合植被，尽量增加项目噪声的衰减量。

（5）对固定吊等高噪声设备采取吸声、隔声、减震等措施。在夜间，工作设备的数量尽量控制在50%内进行装卸作业。

（6）保持码头道路通畅，合理疏导车辆，控制鸣笛次数，保持路面平整，尽量减小噪声的产生频率和强度。

（7）建议在非停车功能区设立“禁止泊车”、“禁鸣喇叭”等指示牌，严禁乱鸣高音喇叭滋扰居民，严禁违章泊车。多设路牌警告不许鸣喇叭，严抓惩罚。加强对货柜车司机对交通法规的学习，提高司机的道德素质，做到自我教育，自我管理。

6.2.4 营运期固体废物污染防治措施

码头营运后的固体废物主要为船舶垃圾和陆域垃圾两部分。拟采取的治理措施如下：

（1）船舶垃圾主要为船员生活垃圾及维修废弃物。生活垃圾主要是食物残渣、卫生清扫物、废旧包装袋、瓶罐等。维修废弃物主要是甲板垃圾、废气纱布、脱落的漆渣及废弃工具零件等。船舶垃圾由海事部门认定的有资质单位接收处置。

（2）陆域垃圾主要为港区生活垃圾、沉淀池污泥、隔油沉淀池浮油及货种带来的固废。其中港区生活垃圾、沉淀池污泥及货种带来的固废交由市政环卫部门处理；隔油沉淀池浮油委托有资质的单位接收处理。

6.2.5 营运期生态环境保护措施

（1）在港区岸线处、道路两侧种植绿色植物，生产和生活辅助区之间、场界处设置绿化带，场界处设置宽度2m左右的灌木隔离带，大堤内外侧空余地可栽植乔木等，可以补偿项目建设造成的生物量损伤。

（2）港口管理部门可对进出船只提出限速行驶，如发现有珍稀野生动物，设法避让或停驶，避免惊扰和伤害珍稀野生水生动物。

（3）港区建设单位应严格遵守国家和地方有关水土保持法律、法规，并按照拟建项目水土保持实施方案认真组织实施，遵从“三同时”原则。

第7章 环境管理与监测计划

拟建项目在建设期和营运期均对周围环境产生一定影响。为减轻或消除这些不利影响，需要建立环境保护管理机构，制定环境监测计划，及时掌握项目的施工或运行所造成的环境影响程度，了解环境保护措施所获得的效益，以便进行必要的调整与补充。根据环境监测结果，可以验证环境影响评价的科学性以及为环境影响回顾性评价提供系统性资料，准确地把握项目建设产生的环境效益。

7.1环境管理计划

7.1.1环境管理机构的设置

本工程虽然“三废”产生和排放量相对较小，但产生的“三废”如果不能得到有效控制，仍会对环境造成不同程度的影响。因此建议在公司内设立环保科，配备专职人员1～2名。在公司领导层，则由一名副总经理或总工程师主管环境保护工作。环保科的主要职责为：

（1）组织企业贯彻执行国家和地方政府的环保法规、方针和政策；

（2）组织制定并执行本公司的环境管理制度；

（3）执行企业主管领导的各项有关环境保护工作指令，接受安徽省环保厅、市环保局的检查监督，定期与不定期地上报各项管理工作的执行情况，为区域环境整体控制服务。

（4）负责各项环保设施的生产管理和监控工作；

（5）负责环保设施事故与环境污染事故的处理；

（6）推广应用先进的环保技术和经验，促进污染的综合防治和回收利用或循环使用；

（7）组织开展环境保护宣传和教育，强化员工的环境意识。

7.1.2 施工期的环境管理措施

施工期的环境管理包括项目的前期阶段管理、施工中的管理和竣工验收阶段的管理。

7.1.2.1 项目前期阶段的环境管理

（1）可行性研究阶段

拟建工程应按规定委托有资质的单位编制该项目的环境影响报告书，由环保主管部门审批后，将环保措施纳入可研报告。

（2）设计阶段

拟建工程应要求设计单位把环境影响报告书中提出的环保措施纳入设计中，与主体设施同时设计。在投资概算中，要把环保措施运行费用留足。

（3）招标阶段

拟建工程应根据环评报告书的要求和建议，提出工程施工时的环境保护措施的要求和管理规定，纳入招标要求，要求承包商在标书中要有相应的环保措施内容，并要求承包商在中标后提出较详细的实施计划，确保环保措施在施工时的实施。

7.1.2.2 施工中的环境管理

（1）施工中的环境管理应着重于施工场所的现场检查和监督。应采取日常的、全面的检查和重点监督检查相结合。

（2）施工中环境管理和监督检查的第一个重点是防止植被破坏和水土流失。应把作业区后方低洼处填筑工程中的土方区、码头工程区列入重点检查对象。其次是施工人员进驻区及施工临时占地区(料场、仓库等)。检查其是否认真实施了植被保护措施，水土保持和养护措施。对于违规施工的，应及时予以制止和警告；对于造成严重植被破坏、水土流失或其它生态破坏者，应给予处罚或追究责任。

（3）施工中环境管理的监督检查的另一个重点是防止施工中的水、气、声、渣污染。检查的重点是施工的高峰期和重点施工段。检查其是否实施了有关的水、气、声、渣污染控制措施。对于违规施工的，应及时予以制止和警告；对于造成严重污染者应给予处罚和追究责任。

（4）施工中，应加强对施工机械油污水的管理，严格防止油污水泄漏。其次，应加强作业区后场低洼处土方填筑工程的管理。

（5）所有的检查计划、检查情况和处理情况都应当有现场的文字记录，并应及时通报给各有关部门。记录应定期汇总、归档。

7.1.2.3 验收阶段的环境管理

（1）施工后，应对施工场所、施工人员进驻区及施工临时占地区(料场、仓库等)的清场情况进行检查。要求施工固体废物清理干净，生活垃圾清理干净，土地平整符合要求，地面上植被得以恢复，周围景观得以修复或改善。

（2）配合有关部门，做好水土保持工程、绿化工程的验收工作。

（3）将施工期的环境管理工作计划、工作情况、现场监督检查记录和监测记录进行汇总或统计，写成施工期的环境管理工作报告，报告报给县或市环保主管部门，并归档。

（4）在环保设施试运行合格后，提请环保主管部门对项目进行环保竣工验收。验收合格后方可进入营运阶段。

7.1.3 营运期的环境管理措施

营运期的环境管理的重点是各项环境保护措施的落实，环保设施运行的管理和维护，日常的监测及污染事故的防范和应急处理。

7.1.3.1 制度上的管理

（1）严格、认真地贯彻执行国家、省、市的有关环保法律、法规、政策和要求。

（2）制定本港区的环境管理制度和各专项环境管理办法，并对其实施情况进行监督、检查。

（3）制定本港区的环境保护规划和年度目标计划，组织实施，并应进行阶段性的检查、总结。

（4）制定本港区各项环保目标责任制的考核指标，分解到各工段、班组，进行定量考评，使定量考核成为一项长期的制度。

7.1.3.2 生产中的环境管理

（1）在生产工艺中，要重视技术因素对环境的影响，要采用无污染和少污染的新工艺和新技术。

（2）在采用新工艺、新技术的同时，配套引进先进设备；配套引进自动化控制系统(微机控制系统等)。

（3）所有的员工都应受到相应的岗位培训，使之能胜任该岗位的工作。

（4）所有的岗位都应有相应的操作规程，完整的运行记录，和畅通的信息交流通道。

（5）根据港区的环境保护目标考核计划，结合生产过程各环节的不同环境要求，把资源和能源消耗、资源回收利用、污染物排放量和反映环保工作水平的生产环境质量等环保指标，纳入各级生产作业计划，同其它生产指标一起组织实施和考核。

（6）在布置、检查、总结生产工作时，要同时布置、检查、总结环境保护工作，要把环境保护指标落实到各工段、班组和个人。

7.1.3.3 码头水域的环境管理

（1）水域的环境管理重点是船舶污染的防治。加强对进出码头船舶的管理，严禁船舶随意向码头水域排放油污水、生活污水和生活垃圾。应加强水面巡查，发现违章，应及时纠正，严肃处理。

（2）应加强对码头内船舶油污水的管理。严格防止油污水泄漏。对船舶油污水应要求经自带油水分离器处理达标后方可排放。

（3）入港装卸的船舶，应要求靠泊到位，装卸作业要求文明作业，避免物料撒落入河，造成河水污染。

（4）加强对进出港船舶的交通管理，避免船舶碰撞等，造成泄漏污染。

（5）加强水体监控和水质监测。如发现水面上油污、垃圾，应及时清理。如发现水体异常(如变色、异味等)或水质监测数据异常，应加强监控。如发现较大的污染事故，应启动应急程序。

（6）港区应配备围油栏、吸油毡、消油剂等器材，以便随时应对溢油事故。

7.1.3.4 码头的环境管理

（1）应加强管理，严格控制车辆尾气污染。应要求运输车辆必须通过尾气检测达标。

（2）应及时对港区清扫、洒水，并应定时冲洗，以保持地面清洁，减少扬尘。

（3）应要求进出作业区车辆禁鸣喇叭或使用低音喇叭，减少噪声污染。

（4）装卸作业点设置喷雾抑尘装置，减少粉尘对大气的污染及对周边村民的影响。

（5）港区、陆域生活污水由移动厕所收集储存，定期由清掏车外运至相关接收处理单位；流动机械冲洗废水经隔油沉淀池处理后，循环使用，不外排；对港区码头面冲洗水和初期雨水也应收集，经沉淀后用于厂区绿化或洒水抑尘。

（6）港区、陆域的生活垃圾，应及时清扫，及时收集并送到垃圾转运站，然后由环卫部门清运出港区、陆域。

（7）要做好绿化的建设和维护工作。绿色植物不仅能涵养水分，保持水土，而且能挡尘降噪，调节小气候，有利于改善生态环境。绿化要及时进行，绿化面积要达标。在营运期要做好绿化花草树木的管理工作。勤浇水、勤施肥，勤治虫，勤补种和更换花草，保证绿化成功率，并不断地提高绿化的档次。

7.1.3.5 污染事故的防范与应急处理

（1）要建立起一个有效的污染事故防范体系。首先，要建立起一套严格的日常的检查制度。有当班人员的自查，班组长的日查，各工段的月查和不定期的抽查，项目的季度检查、半年度评估小结和年度评估总结。对于自查和检查中的不符合，应及时纠正。

（2）配合季度检查，对全港区环境质量状况和各环保设施运行状况进行例行的监测检查。环保科对监测结果进行分析，并提出整改意见；结果将报告领导层，并通报给港区各工段、班组。

（3）加强沙颍河水域巡查和水体监控。如发现水面上油污、垃圾，应及时清理。如发现水体异常(如变色、异味等)或水质监测数据异常，应加强监控。如发现较大的污染事故，应报告领导层，组织力量，及时采取措施，消除污染。

（4）对于可能发生的突发性事故，如船舶油污大量泄漏等情况，应建立《应急准备和响应程序》。《应急程序》应组织演练，并被证明有效。并应配备足够的人力、物力资源。应保证24小时都有人值班，保证报警系统和通讯联络迅速、畅通，各种器材和交通工具可以随时到位。

（5）港区应配备围油栏、吸油毡、消油剂等器材，及应急船只，以便随时应对溢油事故。在溢油事故发生时，应及时赶赴现场，迅速施放围油栏，防止溢油的扩散。立即启动《应急程序》，按预案进行补救。同时迅速报警，请求港监、海政、消防等部门支援，协力施救，减少污染和损失。

（6）港区各生产和生活场所都应配备相应的消防器材，设置报警系统，一旦发生火灾可及时应对。情况紧急时，可立即启动《应急程序》，按预案进行补救。同时迅速报警，请求消防、公安等部门支援，协力施救，减少污染和损失。

（7）污染事故发生后，应及时采取措施，尽量减少损失。事后应对事故进行深入调查、分析，找出原因，提出处理意见和整改措施，并形成书面报告。并报告省、市环境保护局。报告应归档。

（8）认真总结，从中吸取教训。同时对港区的环境管理体系和污染防范体系进行彻底整改。

7.2 环境监测计划

拟建工程应建立并保持一套有效的环境监测工作程序和工作计划，对该港区工程施工及营运中的环境影响进行例行监测，以便能客观地评估其施工和营运活动对有关环境法律、法规遵循情况，以确认其环保措施的有效性或改进的必要性。

7.2.1 环境监测机构

环境监测工作由建设单位环保科负责实施。具体的监测工作可委托市（县）环境监测站或其它有资质的监测单位进行。建设单位环保科负责环境监测工作计划的制定，监测结果的评估和处理。

7.2.2 施工期环境监测计划

施工中的环境影响，主要是施工中的水土流失和泥沙撒落对水体的影响，主要污染因子是SS；施工机械和施工船舶的含油废水对沙颍河水体的污染，主要污染因子是石油类。其次，是施工噪声和施工扬尘对附近人群的影响。因此，施工期的环境监测主要是附近沙颍河水域的水质监测及施工现场附近噪声敏感区的噪声监测。

1.水质监测

（1）监测点位

施工期的水质监测的点位，应在每个较为集中的施工点附近水域都设置一个水质监测点位。

（2）监测时间和频次

一季度一次。

（3）监测项目与分析方法

水质监测项目为水温、pH、SS、COD、石油类等5项。

水样的采集、样品保存和水质分析方法按照《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91-2002规定的方法进行。

2.大气监测

（1）监测点位

施工区。

（2）监测时间和频次

一季度一次。

（3）监测项目与分析方法

监测项目为PM10、TSP。采样监测方法按《环境监测技术规范(大气部分)》等有关规定进行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中推荐的方法进行。

3.噪声监测

施工期的噪声监测，主要是对于施工现场附近噪声敏感区的噪声进行监测。检查的重点是施工的高峰期和重点施工段。

（1）监测点位

施工期的噪声监测的点位，应设在港区施工现场附近的噪声敏感区。

（2）监测的时间、频次

监测时间应选在施工的高峰期，昼间和夜间各测一次。一月监测一天，昼夜各监测一次。

（3）监测方法

按《建筑施工场界噪声测量方法》（GB12524-90）实施。

7.2.3 营运期的环境监测计划

1.水质监测

水质监测主要是对港区、陆域自建污水处理设施和对港区水域的。

（1）港区、陆域污水处理设施

监测点位：港区、陆域自建污水处理装置的出水口。

监测项目：水质监测项目为SS、石油类。

监测方法：按《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》实施。

监测的时间和频次：一季度一次。

（2）港区水域

监测点位：在本工程港区泊位水域设置一个测点。

监测时间和频次：一季度一次。监测时应有船舶在泊。

监测项目：水质监测项目为水温、pH、SS、COD、石油类等5项。

2.大气监测

①在本项目厂界四周各布设1个点。

②监测项目

PM10、TSP

③监测频率

每年一次，按《空气和废气监测分析方法》和《环境空气质量标准》（GB3095-1996）的二级标准执行。

3.噪声监测

营运期的噪声监测主要是厂界四周及200m范围内敏感点噪声。每季度一次。

7.2.4 监测资料管理

每次监测都应有完整的记录。监测数据应及时整理、统计，及时向各有关部门通报。并应做好监测资料的归档工作。

第8章 环境经济损益分析

8.1 项目的经济效益分析

阜阳港太和港区陶庙作业区码头工程总投资6954.60万元。本工程40%为自有资金，60%为银行贷款。拟建工程投资估算见表8.1-1；财务内部评价指标见表8.1-2。

表8.1-1 拟建工程投资估算表

| 序号 | 项目 | 投资估算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 5492.41 | 不含建设期利息和全部流动资金。 |
| 二 | 其他费用 | 897.63 |  |
| 三 | 预备费 | 447.30 |  |
| 四 | 建设期贷款利息（万元） | 117.26 |  |
| 五 | 合计（静态投资） | 6954.60 |  |

表8.1-2 财务内部评价指标表

| 评价指标 筹资方案 |  | 财务内部 收益率(%) | 财务净现值 （万元） | 投资回收期 (年) | 贷款偿还 年限(年) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全部 投资 | 税前 | 16.83 | 3024.83 | 9.37 | 8.14 | 资本金30% |
|  | 税后 | 13.11 | 1680.89 | 10.57 |  |  |
| 自有 资金 | 税前 | 13.06 | 2760.25 | 8.16 | / | 资本金100% |
|  | 税后 | 10.36 | 1225.70 | 9.42 |  |  |

从项目财务评价指标来看，财务内部收益率大于基准收益率（8%），财务净现值大于0。项目财务效益好。敏感性分析结果表明，项目抗风险能力强。因此，项目在财务上是可行的。

8.2 环保经济损益分析

根据本报告书提出的污染防治和生态恢复措施，所需环保经费估算见表8.2-1。

表8.2-1  环保费用投资估算表

| 建设 阶段 | 项目 |  | 环保措施 | 治理效果 | 预计投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 废水 | 生产废水 | 建造临时废水沉淀池一座 | 沉淀后回用于施工生产 | 5 |
|  |  | 抛泥区排水处理措施 | 溢流堰+沉淀池 | 达标排放 | 10 |
|  |  | 生活污水 | 修建临时旱厕一座，粪便定期清理可用于肥田 | 及时清运，不外排 | 3 |
|  | 废气 | 粉尘 | 洒水抑尘、道路清扫 | 减轻施工粉尘对周围环境的影响 | 5 |
|  | 噪声 | 施工机械噪声 | 选取低噪声设备、合理 安排作业时间 | 减轻施工噪声对周围环境的影响 | 20 |
| 运 营 期 | 废水 | 生活污水 | 由移动厕所收集储存，定期外运至有资质的接收处理单位 | 委托处理 | 10 |
|  |  | 机械冲洗废水 | 1个隔油沉淀池（容积10m3） | 回用于洒水抑尘 | 3 |
|  |  | 码头面冲洗 废水、初期雨水 | 排水沟（尺寸：500×350mm）、三级沉淀池（尺寸：17×10×4m） |  | 10 |
|  | 废气 | 散货装卸扬尘 | 喷雾抑尘装置（3台雾炮机）、洒水车一辆 | GB16297-1996 二级标准 | 20 |
|  | 噪声 | 装卸设备、运输车辆等噪声 | 采用低噪声设备，基础减振等 | 满足GB12348-2008中2、4类标准 | 40 |
|  | 固废 | 一般固废 （生活垃圾、沉淀池污泥等） | 垃圾桶、垃圾车等 | 环卫部门清运处理 | 10 |
|  |  | 危险固废 | 隔油沉淀池池浮油用油污收集桶进行收集后，妥善暂存于危废暂存间；设置1间5m2的危废暂存间，并按照《危险废物贮存污染控制标准》满足防风、防雨、防晒、防渗的要求。 | 委托有资质单位安全处置 | 5 |
|  | 厂区绿化 |  | 种植树木花草，设置绿化带，面积10000m2。 | — | 30 |
| 弃土场恢复、水土保持等 |  |  | 工程措施、生物措施和临时措施等 | — | 55.19 |
| 应急设施 |  |  | 围油栏、油拖网、收油机、吸油材料、溢油分散剂及喷洒装置、储存装置等 | — | 38.5 |
| 合计 |  |  |  |  | 264.69 |

阜阳港太和港区陶庙作业区码头工程环境保护投资费用总计为264.69万元，约占工程总投资的3.8%。根据港区工程本身特点，以及该项目所处的水环境状况等因素分析，环保投资比例是合适的。

8.3 社会效益分析

8.3.1 社会影响效果分析

项目实施后将会促进当地经济的发展，增加就业、增加当地的财政税收。项目的建设、营运将会有大量施工、技术、管理人员进场，食品需求和日常生活用品的消耗将均从当地购买，为当地增加了社会服务容量；并促进当地文教、卫生事业的发展，对所在地区的文化、教育、卫生等事业的发展将产生有利影响。

8.3.2 社会适应性分析

（1）本项目建设涉及当地的行业利益群体主要有：建筑业、运输业、零售业、餐饮业等。项目建设所需的大量建筑材料将取自当地，会促进当地建筑业、运输业的发展，同时也带动了当地餐饮、零售行业的发展。因此这些行业对本项目的建设抱积极参与的态度。

（2）本项目建设涉及团体利益群体主要有：腹地企业、当地政府、物流企业本身。项目主要满足腹地企业产品和原料水路运输服务，该项目建设有利于降低腹地企业运输成本，提高腹地企业经济效益，因此，腹地企业对该码头工程建设抱着积极态度的。物流企业通过投资本项目能够获得丰厚的利润，物流企业投资本项目持积极态度。同时该项目建成能够完善腹地综合交通运输体系，改善当地投资环境，拉动地方经济发展，当地政府会对本工程的建设持积极态度。

8.3.3 社会风险及对策分析

本码头工程运输和装卸过程中能产生噪音，给当地的居民的生产和生活带来影响。因此，在本次项目建设中特别注重对环境保护的影响和分析，并采取一系列环保措施，把对环境的影响降到国家规定的允许范围内。

本项目的建设，不会产生移民安置、民族矛盾等社会风险，同时，当地政府积极关心和支持本项目的建设。

本项目符合国家产业政策，合理开发并有效利用了资源，有利于当地交通运输体系形成。项目所需的建设条件均有保障，带动地方经济发展，增加就业岗位，保持社会稳定，增加地方财政税收，具有很好的社会效益。

第9章 评价结论

9.1 工程概况

拟建阜阳港太和港区陶庙作业区码头工程位于城关镇陶桥村上游沙颍河北岸，上距太和二桥约1.8km。码头布置在河道左岸，占用岸线总长为175m。本工程建设规模为3个1000吨级泊位（均为散货泊位），预测散货年吞吐量150万吨，主要货种为矿建材料，工程占地面积约47.9亩。码头平台长175m，宽20m，后方通过挡墙与滩地连成整体，后方临近堤脚位置依托现有的疏港道路，斜向上堤顶后与现有道路平交连接，平交道口局部堤防背水侧加宽以利于大型货车转弯及等待。码头平台上下游各设1条12m宽道路与疏港道路形成循环通道，便于车辆通行。同时建设码头配套的管理用房、配电房、移动厕所，以及三级沉淀池、隔油沉淀池、地磅等均布置在码头平台后方的滩地上。

本项目计划于2020年10月开工建设，2021年9月完成所有工程项目，建设工期为1年。投资估算总金额为6954.60万元。

9.2 产业政策、法规和规划相符性

本工程的建设符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》第一类鼓励类第二十五部分水运之一“深水泊位（沿海万吨级、内河千吨级以上）建设”规定。工程的建设符合国家的产业政策。

本工程选址合理，符合《太和县城总体规划（2012~2030）》、《阜阳港港总体规划（调整）》的相关要求。

9.3 环境质量现状

（1）大气

根据《2019年阜阳市环境质量状况公报》，PM10和PM2.5的年均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，项目所在区域为不达标区。

（2）地表水

根据2019年环境质量数据，阜阳境内颍河水质状况为良好。可满足《地表水环境质量标准》III类标准。

（3）声环境

根据监测结果，项目区南厂界声环境满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的4a类标准，其余厂界满足2类标准；厂界外200m范围内敏感点声环境满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准。因此，项目区声环境质量满足功能要求。

（4）土壤、底泥环境

监测结果表明，本工程疏浚区域底泥、抛泥区土壤的现状监测指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1第二类用地标准。

（5）生态环境现状

经初步调查，在项目建设区域内，没有自然保护区、生态功能区、森林公园分布，也没有重要的历史和文化遗址。也没有鱼类“三场”分布。

9.4 环境影响评价结论

9.4.1 施工期环境影响评价

- 环境空气影响

本项目施工期对环境空气的影响主要是施工扬尘和车船废气。但工程施工是暂时的，随着施工期的结束，这种影响也随之结束。采取保持路面清洁、地面洒水、设置围挡、加强车船保养等措施后，可以将污染物的排放量控制在一定范围内，有效降低大气污染物对环境空气的影响。

2、水环境影响

施工期废水污染源主要有：港池疏浚及水域施工对沙颍河扰动的环境影响、施工船舶污水、施工场地机械、车辆冲洗废水以及施工人员生活污水。

①港池疏浚及水域施工对沙颍河扰动的环境影响

建设项目港池疏浚及水域施工作业计划在沙颍河的枯水期，对河流水质产生影响较小。

②施工船舶舱底油污水和生活污水影响

本项目船舶生活污水和施工船舶舱底油污水发生量相对较小，交由海事部门认可的有资质的接收单位接收处理，同时对施工船舶加强管理，尽可能避免或减少舱底漏油的发生，通过收集处理后对水环境基本不产生污染影响。

③施工场地机械、车辆冲洗废水影响

机械或车辆的冲洗应定点，并修建临时沉淀池对冲洗废水进行处理。通过采取措施，施工场地机械、车辆冲洗废水对地表水基本不会产生影响。

④施工人员生活污水影响

施工人员生活污水可设立临时旱厕1座，粪便定期清理肥田，污水不直接排入沙颍河，不会对地表水环境质量产生影响。

施工期各类废水均可得到妥善处置，对地表水环境影响不大。

3、噪声影响

根据预测结果，多台施工机械同时施工时，昼间在65m处，夜间在368m处可满足标准要求，可见，夜间施工噪声影响很大。

由于项目施工期噪声影响范围内有2处声环境敏感点（后陶桥70m、玫瑰园沿346m），工程施工的周期相对较长、施工机械较多，距本工程较近的居民受噪声影响较大，但这种影响多限于夜间，故施工单位尽量减少夜间作业，必要时在敏感点一侧设置移动声屏障，施工期在协调工程建设与周围居民生活的前提下，不会对附近居民生活产生明显影响。

4、固废影响

本项目施工期固体废物主要包括工程弃土、建筑垃圾和生活垃圾、施工船舶垃圾。

施工活动中产生的固体废物主要有工程弃土、废弃的碎砖、石、砼、冲洗残渣、各类建材的包装箱、袋及生活垃圾等。建设单位应根据《建筑垃圾和工程渣土处置管理规定》要求，于开工前向渣土管理部门申报建筑垃圾和工程渣土处置计划，获批后再进行。施工过程中的建筑垃圾应进行必要的分类，以便回收可以二次利用的废物；不能利用的建筑垃圾要及时清运至专门的建筑垃圾堆放场地堆置，避免任意堆弃影响土地利用及造成二次污染等。

施工船舶垃圾包括船舶保养垃圾和生活垃圾，施工船舶保养垃圾废弃机器零件、脱落的漆皮和铁屑、船舶机械设备旁边的沉积物、更新的绳索等，应交由海事局认定的船舶污染物接收单位接收处理。施工船舶生活垃圾与施工人员生活垃圾一起交由环卫部门处置。

采取上述措施后施工期产生的固废对环境的影响较小。

5、生态环境影响

经调查，拟建项目不涉及自然保护区、生态功能区、森林公园分布，项目陆域范围内无珍稀野生动物、水域范围内无渔业三场（鱼、虾、蟹、贝的产卵场、索饵场、越冬场）。

码头建设对生态环境的影响主要来自由于土地利用格局的变化而改变了原有的生态系统功能和结构，使生物丧失了部分栖息地，施工造成了水体中悬浮物质的增加影响了水体的透光性，进而影响了浮游植物的光合作用，对渔业资源也带来了一定的不利影响。施工期的影响会随着施工结束而逐渐恢复。施工结束运营一段时间后，生物种群数量、群落结构、生物量会趋于增加，使生态系统恢复生机。

9.4.2 运营期环境影响评价

（1）大气环境影响结论

运输车辆和到港船舶尾气经自然扩散后，散货装卸扬尘及运输扬尘经洒水抑尘后，对外环境影响较小。总体上，项目实施对周边环境空气影响较小。

（2）地表水环境影响结论

本项目废水不外排。因此，对沙颍河水质影响程度较小。

（3）声环境影响结论

经预测，项目运营期各向厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相关标准限值；厂界外200m范围内敏感点后陶桥噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相关标准限值。

（4）固废环境影响结论

本项目固废进行综合利用及安全处置后可做到零排放，不会对环境产生不良影响和二次污染。

9.4.3 环境风险评价结论

本项目为散货码头，主要矿建材料（黄砂、碎石等），无重大危险源。施工期和运行期发生环境风险事故的可能性是船舶溢油事故。

本项目在采取风险防范措施后，环境风险是可以接受的。建设单位必须根据事故应急预案及时采取事故应急措施，以减少此类事故的环境污染。建设单位应制定事故风险防范措施和应急预案，配置应急设备和器材。在发生溢油事故时及时启动应急预案，采取援救行动，处理污染事故，并通知相关部门。在建立了风险管理、应急预案和应急措施之后，环境风险处于可控范围内，可以避免大的环境风险。

9.5 污染防治措施结论

（1）废气污染防治措施

散货装卸作业设置喷雾抑尘装置，保证矿建材料（黄砂、碎石等）含水量，减少装卸过程中的起尘。

港区内运输道路需硬化，定期洒水抑尘，并安排专人对运输道路及时清扫；选择环保型高效装卸机械和运输车辆；加强机械、车辆的保养、维修；使用合格的燃料油；做好港区绿化工作，发挥绿化植物吸烟滞尘和美化环境的作用等。

通过采取以上大气污染防治措施，使大气污染物排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值。

- （2）水污染防治措施

港区生活污水由移动厕所收集储存，定期由清掏车外运至相关接收处理单位；流动机械冲洗废水经隔油沉淀池处理后，循环使用，不外排；码头面冲洗废水和初期雨水采用排水明沟收集，排入沉淀池经沉淀处理后，可去除大部分悬浮物，污水处理后全部回用于港区洒水抑尘等，不外排。船舶生活污水由船舶生活污水收集罐车收集，定期外运至有资质的接收处理单位；船舶油污水由船舶油污水收集罐车收集后，定期外运至有资质的接收处理单位。因此，不会对沙颍河水环境造成影响。

- 噪声污染防治措施

项目拟通过优先选用低噪声设备，并加强厂区绿化等措施，确保厂界、敏感点达标。

（4）固废处置措施

港区生活垃圾、沉淀池污泥集中收集，交由环卫部门统一处理。隔油沉淀池浮油等危险废物妥善暂存后，定期委托有资质单位进行处理。船舶生活垃圾和船舶保养废物收集后交由海事部门认可的有资质单位接收处理。

9.6 总量控制

项目运营期无废水外排，无生产型废气排放。因此，无需申请总量。

9.7 “三同时”验收要求

本项目“三同时”验收一览表见下表9.7-1。

表9.7-1  污染防治措施“三同时”一览表

| 项目 |  | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 由移动厕所收集储存，定期由清掏车外运至相关接收处理单位 | 不外排 |
|  | 机械冲洗废水 | 1个隔油沉淀池（容积10m3） | 回用于洒水抑尘，不外排 |
|  | 码头面冲洗 废水、初期雨水 | 排水沟（尺寸：500×350mm）、三级沉淀池（尺寸：17×10×4m） |  |
| 废气 | 运输车辆尾气、到港船舶尾气 | 自然扩散 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值 |
|  | 散货装卸及道路扬尘 | 喷雾抑尘装置（3台雾炮机）、洒水车一辆 |  |
| 噪声 | 装卸设备、运输车辆等噪声 | 采用低噪声设备，基础减振等 | 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3和4类标准；敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 |
| 固废 | 一般固废 | 生活垃圾、沉淀池污泥等集中收集后交由环卫部门清运处理 | 一般废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单内容 |
|  | 危险固废 | 隔油沉淀池池浮油用油污收集桶进行收集后，妥善暂存于危废暂存间，再交由有资质单位安全处置；设置1间5m2的危废暂存间，并满足防风、防雨、防晒、防渗的要求。 | 危险废物暂存应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001及其2013修改单内容 |
| 环境风险 |  | ①配备必要的溢油应急设备，包括：围油栏及附属设备、收油机、油拖网、吸油毡、溢油分散剂、溢油分散剂喷洒装置、回收废油储存装置等；②按要求建立溢油应急体系和制订溢油应急预案；③加强环保宣传教育，提高船员和全体人员的环保意识；④制定一整套严格的安全生产操作规章制度。 |  |
| 生态补偿措施 |  | 厂区绿化、水土保持等，绿化面积10000m2。 |  |

9.8 总体评价结论

阜阳港太和港区陶庙作业区码头工程符合《太和县总体规划（2013-2030）》及《阜阳港总体规划（调整）》的要求。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于国家鼓励类发展产业。工程的实施对于带动太和县的内河航运，沟通太和县内外贸易、提升岸线的经济价值乃至带动整个太和县的经济发展都具有较大的促进作用。

项目在建设和生产运行过程中，只要施工单位和建设单位切实做好环境保护工作，认真落实本报告书提出的各项污染防治对策和生态恢复措施，使项目对环境的影响降至最低。在正常工况下对沙颍河水体影响较小，大气环境、声环境影响范围有限，不会降低现有环境功能。从环境影响评价角度分析，阜阳港太和港区陶庙作业区码头工程的建设是可行的。